Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | ALTA VIA, s.r.o. |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“_nová |

| Časť 1: Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov výrobcu a typové označenie príslušenstva |  |  |  |  |
| Hlavné technické údaje Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu | Bezhriadeľový a bez-odpadový CNC lúpací stroj s integrovanou odkôrňovacou funkciou | Pre dĺžku guľatiny do 2,5m | Ano/nie | € |
|  |  | Pre priemer guľatiny do 48 cm | [ cm ] |  |
|  |  | CNC zariadenie na lúpanie dýhy od 0,5-3mm hrúbky a do 2500mm dĺžky | Hrúbka: [od...do...mm] Dĺžka: [ do....mm] |  |
|  |  | Servo motory, tolerancia lúpania na hrúbke max 0,05mm | [ mm ] |  |
|  |  | Nastaviteľná rýchlosť lúpania 0-80m/min | Áno/nie |  |
|  |  | Samonastaviteľný sklon noža pri rôznych hrúbkach dýhy | Áno/nie |  |
|  |  | 1 x nôž v cene | Áno/nie |  |
|  |  | Montáž/demontáž noža pomocou hydraulického vyklápania (rýchloupínanie) | Áno/nie |  |
|  |  | Hmotnosť min. 10000kg | [ kg ] |  |
|  |  | Príkon min. 45kW a max 55kW | [ kW ] |  |
|  | CNC gilotína | Tolerancia krátenia dýhy max +/- 5mm | [ mm ] |  |
|  |  | Maximálna šírka krájania 2600mm | [ mm ] |  |
|  |  | Dĺžka noža min. 2650mm - max. 2750mm | [ mm ] |  |
|  |  | Posuv cez servomotory (CNC servo ovládanie posuvu) | Áno/nie |  |
|  | Brúska nožov | Automatická brúska nožov s magnetickým výklopným stolom | Áno/nie |  |
|  |  | Brúska nožov dĺžky min. 2700mm - max. 3000mm | [ mm ] |  |
|  |  | Olejový emulzný chladiaci systém | Áno/nie |  |
|  |  | Dopravník guľatiny do lúpacieho stroja | Áno/nie |  |
|  |  | Dopravník dýhy : z lúpacieho stroja do gilotíny, š 2,7m x d 4-8m | [ m x m ] |  |
|  |  | Dopravník dýhy z gilotíny : š 2,7m x d 2- 4m | [ m x m ] |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Zaškolenie obsluhy v mieste realizácie projektu. | Áno/nie |  |  |
|  | Inštalácia v mieste realizácie projektu. | Áno/nie |  |  |
|  | Doprava na miesto realizácie | Áno/nie |  |  |
|  | Záruka 24 mesiacov | Áno/nie |  |  |
|  | Servisný zásah 48 hod. od nahlásenia poruchy | Áno/nie |  |  |
|  | Prehlásenie o zhode s CE | Áno/nie |  |  |

Cena celkom bez DPH:

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby:

Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | ALTA VIA, s.r.o. |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“ |

| Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov výrobcu a typové označenie vrátane príslušenstva |  |  |  |
| Hlavné technické údaje Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom | Lisovacia plocha min 2500x2600mm, alebo 2x(2500x1300mm) |  | € |
|  | Lisovací tlak spolu min 150 ton | [ t ] |  |
|  | VF generátor príkon 20-40kW | [ kW ] |  |
|  | Výška zdvihu 1000 mm | [ mm ] |  |
|  | Dodávka je bez lisovacích foriem | áno/nie |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Inštalácia v mieste realizácie projektu | áno/nie |  |
|  | Školenie obslužného personálu v mieste realizácie projektu | áno/nie |  |
|  | Doprava na miesto realizácie projektu | áno/nie |  |
|  | Záruka 24 mesiacov | áno/nie |  |
|  | Servisný zásah 48 hod. od nahlásenia poruchy | áno/nie |  |

Cena celkom bez DPH:

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby: