Trenčín, Palackého ulica – revitalizácia – sadové úpravy

Sadové úpravy navrhnuté na Palackého ulici (od križovatky pri hoteli Elizabeth, až po križovatku Palackého x Kniežaťa Pribinu) budú realizované len do kvetináčov, teda vo forme mobilnej vegetácie. Z dôvodu zabezpečenia čo najvhodnejších podmienok pre rast drevín, bol navrhnutý taký typ nádoby pre rastliny, ktorý okrem dostatočného objemu pre koreňový priestor, disponuje aj zásobníkom na vodu a samozavlažovacím systémom. Vzhľadom na lokalitu – vysoká frekvencia pohybu osôb, priama väzba na centrum mesta, bola ďalším kritériom pri výbere nádob pre rastliny okrem ich funkčnosti aj životnosť, materiálové prevedenie a dizajn.

1. Návrh stromov a krov (viackmene):

Špecifikácia rastlinného materiálu

Na výsadbu sa použijú škôlkárske výpestky I. triedy akosti t. j. musia byť zdravé, bez chorôb a škodcov ich habitus (vzrast a vzhľad), musí zodpovedať znakom daného druhu (kultivaru), musí byt bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poškodenia, s nesúdržným balom alebo nádobou.

Výsadba drevín musí byť realizovaná odbornou záhradníckou firmou a musí byť v súlade s platnými normami STN. Stromy budú v kvetináči ukotvené podzemným systémom kotvenia, napr. Kotvos.

Stromy do kvetináčov – 29 ks

Gleditsia triacanthos „Skyline“ – gledíčia trojtŕňová

Navrhované stromy sú prirodzeného tvaru s podchodnou výškou, predpestované v špecializovanej škôlke, minimálne tri krát presádzané, transportované a vysádzané so spevneným koreňovým balom. Koruna stromov musí byť pravidelná, prirodzene stavaná, odpovedajúca priemeru kmeňa, s terminálom v predĺžení osi kmeňa. Kmeň rovný, bez poškodenia kôry. Koreňový systém dostatočne hustý s koreňmi typickými pre daný druh. Koreňový bal odpovedajúci veľkosti rastliny, husto a dobre prekorenený. Veľkosť stromov pri výsadbe: obvod kmeňa min. 10-12 cm, výška nasadenie koruny min. 2,0 m.

Ilustračný obrázok

Väčšie kry do kvetináčov (viackmeň) – 5 ks

Na výsadbu bude použitý predpestovaný rastlinný materiál, kontajnerovaný, výška pri výsadbe : min. 200 -220 cm.

Amelanchier arborea „Robin Hill“ – muchovník stromový

alt. Cornus – kultivary, Hibiscus – kultivary, Malus kultivary - okrasná jabloň

Ilustračný obrázok

Popis jednotlivých vrstiev v kvetináči, smer odspodu nahor:

1, dno kvetináča – vrchná nádoba

2, dno kvetináča – vnútorná nádoba, rošt

3, biela geotextília, okraje vytiahnuť až k povrchu nádoby, hrúbka min. 100g/m2

4, čierna geotextília, okraje vytiahnuť až k povrchu nádoby, hrúbka min. 50 g/m2

5, drenážna vrstva, premývaný riečny kameň, hrúbka 100 mm, fr. 40-60 mm

6, drenážna vrstva, premývaný riečny kameň, hrúbka 100 mm, fr. 16-24 mm

7, geotextília, okraje vytiahnuť až k povrchu nádoby, hrúbka min. 100g/m2

8, vrstva profesionálneho záhradníckeho substrátu a ornice, zmiešať v pomere 1:1

9, mulčovacia vrstva, hrúbka 50-80 mm

Pozn: Ak to bude technicky možné, medzi bočné steny vrchnej a vnútornej nádoby pre výsadbu rastlín, vložiť styrodur, hrúbka styroduru - podľa veľkosti medzery medzi jednotlivými nádobami. Vložením styroduru sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti nádoby (minimalizuje sa premŕzanie, prehrievanie), a tým sa optimalizujú aj podmienky pre rast vysadených rastlín.