PRÍLOHA 3 -  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Síran železitý, technický Fe2(SO4)3

Technická špecifikácia : Katalógový list č. A-11

## Katalógový list  č. A-11

| Názov: | ### Síran železitý, technický, Fe2(SO4)3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iný názov: | Ferric Sulfate , technical, PIX-113 –vodný roztok |  |  |
| Číslo materiálu v SAPE : | 2000113614 |  |  |
| CAS : | 10028 -22 - 5 |  |  |
| EINECS : | 233 – 072 – 9 |  |  |
| Použitie: (v KP, mimo KP) |  | Síran železitý sa používa mimo KP na čírenie surovej vody, na čírenie zaolejovaných vôd a na úpravu splaškových vôd pre zlepšenie odstránenia fosforu. |  |
| Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu : |  | Certifikát kvality od výrobcu z každej vyrobenej šarže s uvedením výsledkov analýz chemických parametrov uvedených v požiadavkách na kvalitu dodávky, laboratória, ktoré analýzu vykonalo, pečiatkou a uvedením exspiračnej doby |  |
| Požiadavka na balenie : |  | železničné cisterny |  |
| Požiadavky na kvalitu dodávky : |  | Vychádza z vlastnej špecifikácie – spoločná pre všetky elektrárne SE, a.s. (EMO, EBO, ENO, EVO) |  |
| Obsah makrozložky Fe2(SO4)3 |  | % hmot. | 40,0 |
| železo Fe3+ |  | % hmot. | 11,2 |
| železo Fe2+ |  | % hmot. | 0,3 |
| Voľná H2SO4 |  | % hmot. | 1,0 |
| Požiadavky na výrobu: |  | Síran železitý musí byť vyrábaný oxidáciou kyslíkom. |  |
| Doporučený rozsah vstupnej chemickej kontroly : |  | Makrozložka Fe2(SO4)3 |  |
| Metodika kontroly a odber vzorky: |  | Podľa interných predpisov závodov |  |
| Doba archivácie vzorky: |  | - |  |

Požiadavky na dodanie:

- Dodávky pre Závod Atómové elektrárne Bohunice  – cca 1 x mesačne, železničná cisterna s hornou výpusťou,

železničná stanica Veľké Kostoľany, vlastná vlečka JAVYS

- Dodávky pre závod Atómové elektrárne Mochovce – cca 4 - 5 x mesačne, železničná cisterna so spodnou výpusťou

železničná stanica Kalná nad Hronom, vlastná vlečka Mochovce

Doklady požadované k prevzatiu tovaru:

- dodací list

- karta bezpečnostných údajov v zmysle Zákona č. 67/2010 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010;, CHL musí byť označená výstražnými symbolmi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008; Požiadavky na KBÚ: musí byť vypracovaná v súlade s legislatívou REACH, Nariadením Komisie (EÚ) č. 453/2010 a dodaná v slovenskom jazyku; musí obsahovať registračné číslo, ak výrobcovi/ dovozcovi vznikla z legislatívy REACH povinnosť registrácie na Európskej chemickej agentúre; musí obsahovať účel použitia pre naše účely, expozičný scenár ( ak je potrebný ) a konkrétne OOPP resp. č. normy OOPP, musí byť dodaná s každou dodávkou, ak nie je zmluvne dohodnuté  inak;

- certifikát kvality  musí byť priamo od výrobcu produktu ( tovaru ) alebo od akreditovaného laboratória s akreditáciou pre stanovovanie obsahu nečistôt v chemických látkach a prípravkoch, s vyznačenou exspiračnou dobou, pričom exspiračná doba nesmie byť k termínu dodania a prevzatia Tovaru kratšia ako 2/3 celkovej exspiračnej doby. Na certifikáte kvality Tovaru musia byť uvedené namerané hodnoty pre všetky požadované parametre s uvedením laboratória, ktoré skúšku vykonalo, jeho pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby.

Predpokladané odbery:

| SAP ČISLO | PREDMET ZAKAZKY | MJ | PREDPOKLADANÉ ODBERY NA OBDOBIE 4 ROKOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | CELKOM |
| 2000113614 | SIRAN ZELEZITY TECHNICKY FE2/SO4/3 | TONA | 3 700 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 17 350 |

Obstarávateľ je oprávnený uplatniť si opciu na dodávku ďalšieho tovaru , ktorá je stanovená vo výške + (plus) 20 % k celkovému predpokladanému množstvu tovaru.