Vysvetlenie  súťažných podkladov č. 1 zo dňa 17.2.2021

1. V technickej správe SO 01 sa uvádza, že oplotenie ihriska sa zrealizuje po celom obvode ihriska v celkovej výške 5m a že pre oplotenie je navrhnutý modulový plotový systém zo zváraných plotových dielcov – Panel 2D, PVC, výška 2,03+2,03+1,03m, farba antracit (RAL7016). Ďalej sa okrem iného uvádza, že šírka plotového dielu je 2500mm. Vo výkrese REZOPOHĽADY je však zakreslené oplotenie len z troch strán, nie po celom obvode, pričom posledné pole (šírka panelu) zo západného pohľadu je šírky 2935mm. Ďalej v položkách č. 70 a 71 SO 01 Výkazu výmer sú uvedené rôzne informácie, ktoré nekorešpondujú s technickou správou ako napr. šírka (2510mm), výška (1960mm), typ panelového oplotenia (3D). Taktiež uvedené množstvá v týchto Výkazu výmer podľa nášho názoru nekorešpondujú s PD, máme za to, že by bolo prehľadnejšie vykázať samostatnú položku buď pre každý rozmer plotového panela resp. pre každú stranu oplotenia ihriska. Vzhľadom k tomu, že oplotenie je určené pre futbalové ihrisko, počítal autor projektovej dokumentácie s možnými otrasmi vplyvom futbalovej lopty resp. futbalistov. Má k dispozícii autor PD statický posudok pre takto navrhnuté oplotenie?

Odpoveď.

Oplotenie bude realizované z troch strán, 4. strana je s jestvujúcim oplotením. V dokumentácii sú uvedené požadované parametre oplotenia, rozmery sú orientačné. Požadovaná farba oplotenia musí byť zachovaná. Pred oplotením sú inštalované záchytné siete , v hre hráči nedôjdu ku kontaktu                      s oplotením, nakoľko by došlo k poraneniu. Statický posudok nie je súčasťou dokumentácie.

2. Verejný obstarávateľ požaduje mobilné striedačky pre 13 osôb. Žiadame o upresnenie resp. doplnenie či má byť striedačka prestrešená a čo si predstavuje autor PD pod pojmom mobilná striedačka? Znamená to, že voľne položená na povrchu? Ak áno, tak uvedené riešenie nepovažujeme za bezpečné, nakoľko vplyvom vetra môže prísť k prevrhnutiu neukotvenej striedačky a k ohrozeniu športovcov resp. divákov. Žiadame o prehodnotenie.

Odpoveď.

Mobilné striedačky sú navrhované z dôvodu ochranných pásiem vedení nachádzajúcich sa v blízkosti ihriska a priestorových pomerov – obstarávateľ trvá na mobilných striedačkách. Striedačky budú s prestrešením , v rohoch spodného rámu kolieska s rektifikáciou na presun. Príklad riešenia striedačky viď. obr. v TS k SO 01 strana 6.

Striedačky budú proti preklopeniu zabezpečené inštaláciou oceľového závažia na spodnom ráme, alt. použitím masívneho spodného oceľového rámu.

3. Žiadame o upresnenie hrúbky a farby záchytných sietí za bránkami.

Odpoveď.

Ochranná sieť PP/120/5mm, zelená, vrátane upínacieho materiálu.

4. Množstvo dlažby (pol.č. 83 Výkazu výmer SO 01) nekorešponduje s množstvom kladenie dlažby (pol.č. 82 Výkazu výmer SO 01) a taktiež ani s PD.

Odpoveď.

Položka 83 je oproti položke 82 prepočítaná koeficientom množstva (1,02 – stratné).

Položky 82 a 83 sú výmery zámkovej dlažby prístupových chodníkov k ihrisku (viď. výkres C – situácia stavby).

5. V technickej správe SO 01 sa uvádza, že je požadované predložiť laboratórnu správu nezávislej certifikovanej skúšobne FIFA na ponúkaný produkt umelá tráva vrátane zásypu kremičitého piesku a gumového EPDM čierneho granulátu. Táto požiadavka však nie je uvedená v časti 3 Súťažných podkladov – Obsah ponuky. Je teda potrebné predkladať uvedený dokument ako súčasť ponuky v termíne na predkladanie ponúk? Ak áno, je potrebné, aby bol predložený aj v prípade, že požadované technické parametre umelého trávnika sú identické s technickými parametrami ponúkaného trávnika a mali by teda vyhovovať špecifikáciám uvedeným v PD?

Odpoveď.

Čl. 8.4. súťažných podkladov znie:

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádza predložiť pred uzavretím zmluvy laboratórnu správu nezávislej certifikovanej skúšobne FIFA na ponúkaný produkt umelej trávy vrátane zásypu kremičitého piesku a gumového EPDM čierneho granulátu, pričom budú dodržiavané pri výstavbe konkrétne typy a množstvá zásypových materiálov uvedených v laboratórnej správe. FIFA LABORATORY TEST REPORT musí spĺňať minimálne parametre na FIFA QUALITY PRO.

Z tohto dôvodu to nie je uvedené v obsahu ponuky.

6. Bude verejný obstarávateľ požadovať v rámci ponuky aj predloženie vzorky umelého trávnika?

Odpoveď:

Nie.

V súťažných podkladoch taká požiadavka nie je uvedená.

7. V technickej správe SO 01 sa spomína nezámrzná ochranná vrstva z kameniva drveného fr. 22-63mm, avšak vo výkaze výmer je chybne označená frakcia ako 32-63mm (pol.č.33). Žiadame o opravu.

Odpoveď.

Ochranná vrstva kameniva fr. 22-63  / chyba v texte výkazu výmer /

8. Množstvá a druhy odpadov uvedené v Sprievodnej správe nekorešpondujú s množstvami uvedenými vo Výkaze výmer. Žiadame o upresnenie.

Odpoveď.

V sprievodnej správe sú uvedené orientačné množstvá. Pri naceňovaní ponuky požadujeme, pri tejto položke, riadiť sa množstvami vo výkaze výmer.

9. Vo výkrese VSAKOVACÍ OBJEKT sú zakreslené filtračné šachty FŠ300, avšak vo výkaze výmer SO 02 sú uvedené filtračné šachty FŠ425 vrátane poklopu (pol.č. 40 a 41). Podľa názoru výrobcu filtračná šachta FŠ300 nemusí pre dané množstvo postačovať. Žiadame o upresnenie resp. zosúladenie PD s Výkazom výmer.

Odpoveď.

Požadujeme filtračné šachty FŠ 425.