Príloha č. 1

Technická špecifikácia

# ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Projekt rieši umiestnenie zostavy 7 ks kontajnerov na existujúcej betónovej ploche. Plocha sa nachádza v severnej časti areálu OLO a.s. na Ivánskej ceste 22, 821 04 Bratislava. Zostava kontajnerov je členená na dva samostatné prevádzkové celky – šatne zamestnancov a ošetrovňa.

Počet kontajnerov 	7 ks

Rozmery kontajnerov	6,05 x 2,45 x 2,92 m (dl x š x v)

Zastavaná plocha    	cca 103,8 m2

Farba			RAL 1003

Upozornenie:

Tento projekt nenahradzuje dielenskú a montážnu dodávateľskú dokumentáciu. Kontajner je dodávaný ako komplet „na kľúč“ so všetkým zabudovaným vybavením, vrátane spojovacieho materiálu.

Koordinovať napojovacie body vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie s vonkajšími rozvodmi !!!

# PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV A PRIESKUMOV

- situácia areálu

- zadanie a požiadavky investora

- Zamerania skutkového stavu / 10. 2020 /

- projektové rady a technické rokovania

# technické RIEŠENIE STAVBY

## Zemné práce

Pre osadenie kontajnerovej zostavy nie sú potrebné zemné práce.

## základové konštrukcie

Kontajnerová zostava nevyžaduje realizáciu samostatných základov, nakoľko sa osadí na existujúcu bet. plochu. Plocha je dostatočne únosná – v predchádzajúcom období tam bola dočasne umiestnená podobná zostava kontajnerov. Z dôvodu požadovaného odvetrania spodnej strany a vyrovnania spádovania plochy budú pod kontajnery osadené betónové podložky (300x300x40).

## základná nosná konštrukcia kontajnera

Kontajner je tvorený zváranou oceľovou konštrukciou z otvorených a valcovaných profilov. Nadimenzovanie podľa statiky do 5 mm hrúbky materiálu. 8 ks kontajnerových rohov pre transport, montáž a spojenie. Oceľová konštrukcia bude so základným lakovaním. Osvedčenie pre zváranie konštrukcií S235, S275 a S355 triedy prevedenie do EXC2 podľa EN 1090-2: 2008 + A1: 2011 tzv. Veľký zvárací preukaz. Samonosná oceľová konštrukcia, tzn. kontajnery môžu byť spájané do veľkých zostáv (stohovateľné) a súčasne byť odstránené steny / podľa priložených pôdorysných výkresov /. Stena bude vykonaná ako samonosná konštrukcia. Strešné pozdĺžne nosníky znesú staticky všetky zaťaženia na rohových stĺpoch. Steny staticky nenosné a môžu byť ľubovoľne odstránené. Na rohoch sú privarené kontajnerové rohy, alebo závesné oká, ktoré umožňujú manipuláciu so žeriavom.

Zaťaženie strechy 100 kg/m2

Zaťaženie podlahy 200 kg/m2

## obvodové konštrukcie - opláštenie

Obvodové steny - stenový sendvičový panel 100 mm DTD vonkajší.

Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2

Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 100 mm WLG 035

Podlahový panel - sendvičový panel 100 mm DTD vonkajší.

Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2
Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 100 mm WLG 035

Stropný panel - sendvičový panel 160 mm DTD vonkajší.

Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2
Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 160 mm WLG 035

## vnútorné priečky

stenový sendvičový panel 80 mm DTD vnútorný. Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2

Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 80 mm WLG 035

Zabezpečiť ochranu pred vlhkosťou v sanitárnych kontajneroch !!

## vnútorné povrchy

Podlaha - Štandardná PVC podlahovina (napr. Tarkett Standard), hrúbka 2 mm, odolnosť proti poškrabaniu >4, horľavosť B1, homogénna, s jednou vrstvou, s miernym dezénom, položená v pásoch po celej ploche a zvarená, dekor podľa ponuky.

Zakončenie plastovou bielou podlahovou lištou.

Vnútorné opláštenie stien - Drevotriesková obojstranne laminovaná doska, hrúbka 10 mm V20 E1, biela prinitované na oceľovej spodnej konštrukcii cez spodnú parozábranu (PE Folie 0, 2 mm, v pásoch položená a parotesne zlepená) hlavičky nitov zakryté plastovými čiapočkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohová spojenie ukončené PVC lištami ukončenia pri strope PVC lištou.

Vnútorné opláštenie stropov - Drevotriesková obojstranne laminovaná doska, hrúbka 10 mm V20 E1, biela prinitovaná na oceľovú spodnú konštrukciu cez spodnú parozábranu (PE Fólia 0,2 mm, položená v pásoch a parotesne zlepená) hlavičky nitov zakryté plastovými krytkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohové spojenia ukončené PVC lištami.

## výplne otvorov

Dvere vonkajšie - Vonkajšie oceľové dvere ZK, 875x2000 mm, pozinkované, tepelne izolované, hladké prevedenie, zámok s cylindrickou vložkou s 3 kľúčmi, kovaním, so zárubňou s tesnením, lakované vo farbe podľa zadania.

Dvere vnútorné - Vnútorné dvere biele, s voštinovou výplňou, so zárubňou, s kovaním, s dozickým (WC) zámkom.

Okná - Plastové okno, s otočným-sklopným kovaním, s celoobvodovým tesnením, s izolačným ornamentným presklením, U-hodnota 1,1 W/m2K, vo farbe podľa zadania. Plastové rolety so zaistením proti nedobrovoľnému vysunutiu. Okná budú opatrené sieťkami proti hmyzu. Rozmiestnenie okien podľa pôdorysnej schémy.

# Technické vybavenie

## Zdravotechnika

Kontajner obsahuje kompletné rozvody teplej a studenej vody a vnútornej kanalizácie s napojením na technické a sanitárne vybavenie. Vnútorný vodovod a kanalizácia sa na vonkajšie rozvody napojí v presne určenom napojovacom bode. Odvetranie kanalizácie cez strechu.

Sanitárne vybavenie

Porcelánové WC, štandardne stojace,farba sanitárna biela, plastová sedacia WC-doska, farba biela, s plastovým splachovačom.

Porcelánové umývadlo, farba sanitárna biela, rozmery 550 x 430 mm, s jednopákovou batériou pre studenú a teplú vodu, so sifónom proti zápachu, s plastovou bielou poličkou, so zrkadlom v bielych plastových úchytkách.

Umývací žľab, plechový, farba sanitárna biela, s jednopákovou batériou pre studenú a teplú vodu (á 600mm), so sifónom proti zápachu,

Porcelánový pisoár, zavesený na stene, farba sanitárna biela, s tlakovým splachovačom a vedením na stene, so sifónom proti zápachu + pisoárová zástena.

Sprchová plastová kabína, 800 x 800 x 2000 mm/svetlá výška 1800 mm, s plastovým závesom, pákovou batériou na teplú a studenú vodu, s hadicou a sprchovou ružicou.

WC kabína otvorená, s bielymi dvermi, šírka krídla 570 mm, s WC zámkom a kovaním s indikátorom uzamknutia, s možnosťou otvorenia z vonkajšej strany dverí, priečka z laminovanej drevotrieskovej bielej dosky v ALU ráme, s otvoreným priestorom pri podlahe a strope.

Nerezová výlevka s roštom a stenovou konzolou, rozmer 440x310x195 mm, typ Franke Ausguß WB 440 C, s batériou.

Ohrievač vody 300 l, 220 V/400 V, napevno inštalovaný, protizámrazová ochrana, nádrž izolovaná, biely vonkajší plášť, s upevňovacou armatúrou, teplovodné vedenie k napájaciemu bodu.

Ohrievač vody prietokový  220 V/400 V, napevno inštalovaný, protizámrazová ochrana, nádrž izolovaná, biely vonkajší plášť, s upevňovacou armatúrou, teplovodné vedenie k napájaciemu bodu – inštalovaný v kontajneri K 7  .

Markíza nad vstupom – 0,9 x 2,0 m, oceľová nosná konštrukcia, plechová krytina s bočným zvodom

## vykurovanie

Elektro nástenný konvektor 2000 W v každom kontajneri s otočným regulátorom teploty a termostatom (napr. Stiebel eltron CNS 200 TREND,).

## vetranie a klimatizácia

Vetranie vnútorných priestorov bude prirodzene cez okenné otvory. Príprava na klimatizáciu v ošetrovni zahŕňa vystuženie stien pre inštaláciu vnútornej jednotky, elektrickú inštaláciu a odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek, stenové prestupy.

## Elektroinštalácia

Elektroinštalácia 400/220 V
Centrálny elektro hlavný rozvádzač s nepriehľadnými dvierkami, rezerva v rozvádzači min. 25 %. Prívod elektra cez stenu v káblovom žľabe. 
Osadenie rozvádzača ističmi a predistením spodného rozvodu s FI-ističom 0,03 A. Prívod káblov do rozvádzača káblovým žľabom pod stropom. Vedenie káblov, vypínačov a zásuviek v stene alebo v káblovom žľabe.

Revízia elektro inštalácie podľa noriem musí byť prevedená odbornou firmou na mieste pripojenia do siete – zaisťuje investor. Pripojenie do areálovej rozvodnej siete, uzemnenie, prepeťová ochrana rovnako ako ochrana pred bleskom nie je súčasťou dodávky – zaisťuje investor.

Ochrana v obytných miestnostiach IP20
Ochrana v sanitárnych miestnostiach IP44

Svietidlá, vypínače a zásuvky sú súčasťou kompletnej dodávky kontajnera.

# Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP)

Pri prevádzaní stavebných prác je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonné vyhlášky a STN platné pre konkrétne druhy vykonávaných prác ( hlavne Vyhl. č. 147/2013).

Dodávateľ musí spracovať vlastný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §2 ods.2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko – podľa vlastnej organizačnej štruktúry, pracovných postupov, používaných strojov a zariadení pri výstavbe.

Podrobnosti a zaistenie BOZP pri práci vo výškach, pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom prác, pracovným postupom – ( práce na  streche a pri realizácii fasády ).

Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky –prilba, bezpečnostné laná  a pásy. Pri týchto prácach je nutné dodržiavať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. Z príloha č. 6.

Musia byť dodržané hlavné zásady :

- zabezpečenie plochy strechy pri jej voľných okrajoch zábranami –dostatočne pevnými, stabilnými konštrukciami

- materiál, pomôcky, náradie musia byť zabezpečené proti pádu, skĺznutiu,

- priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje musí byť zabezpečené aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb /ochranné zachytávacie konštrukcie, stráženie počas ohrozenia/

- zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných materiálov – je zakázané

- nesmú sa zhadzovať plošné materiály /plechy/ tieto sa musia zviazať vo väčšom množstve a materiály a stavebná suť sa bude prepravovať nákladným výťahom alebo do výšky do 15m od terénu spúšťať na kladke.

- Práce vo výškach sa musia prerušiť ak sú naplnené body v MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. Z príloha č.6 odsek 12

Používať len pomôcky, náradie a zariadenia v dobrom technickom stave, pravidelne kontrolované a certifikované. Práce na vo výškach môžu vykonávať iba osoby spôsobilé na uvedené práce na základe zdravotnej prehliadky.

# záver

Všetky prvky a stavebné výrobky umiestnené a zabudované do stavby musia byť v súlade s predpismi s označené značkou zhody pre uvádzanie na trhy EU. Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien musí patriť do skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody podľa prílohy č.1 k Vyhláške MVRR SR č.558/2009 Z.z., pokiaľ stavebný dozor a investor nepovolí aj iné preukazovanie zhody a vhodnosti systému.

Upozornenie:

V predstihu zamerať a overiť pomery na stavbe – montáž autožeriavom. Na jednotlivé prvky vypracovať podrobnú výrobnú a montážnu dokumentáciu !!!

V Bratislave   12. 2020

Vypracoval : Ing.arch. Ján Lučan