Příloha č. 1

Technická specifikace – datové propojení lokalit DPMB, a.s.

Jedná se o datové a hlasové propojení u areálů: Hlinky (Pisárky), Jundrovská (Komín), Hudcová (Medlánky), Hviezdoslavova (Slatina), Novobranská (Brno město), Tábor (Žabovřesky), Svitavská (Husovice), Radlas (Brno střed).

Toto propojení umožňuje přenos dat mezi jednotlivými areály (provozované aplikace) a hlasu (telefonování v rámci ústředen bez dalších poplatků).

- Připojení lokalit (ve stávajících přípojných bodech v jednotlivých areálech)

| P. č. | Adresa | Typ provozu | Požadovaná rychlost hlavní přípojky |  | Požadovaná rychlost záložní přípojky | Měsíční cena primární / záložní přípojky | Třída QoS | Komunikační a směrovací protokoly | Požadovaný druh routeru | Servis a dohled routeru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kč (bez DPH) |  |  |  |  |
| 1 | Hlinky 64/151, Brno, 603 00 | Fullduplex | 1Gbps |  | 1Gbps | xxx / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 2 | Jundrovská 1116/57, Brno, 624 00 | Fullduplex | X (vlastní vedení) |  | 100Mbps | - / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 3 | Hudcova 390/74, Brno, 612 00 | Fullduplex | X (vlastní vedení) |  | 100Mbps | - / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 4 | Hviezdoslavova 749/1a, Brno, 627 00 | Fullduplex | 150Mbps |  | 100Mbps | - / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 5 | Novobranská 693/18, Brno, 602 00 | Fullduplex | X (vlastní vedení) | 200Mbps |  | - / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 6 | Tábor 3094/18, Brno, 616 00 | Fullduplex | 150Mbps | 100Mbps |  | xxx / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 7 | Svitavská 913/4, Brno, 614 00 | Fullduplex | 150Mbps | 100Mbps |  | xxx / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | ano |
| 8 | Radlas 89/10, Brno, 602 00 | Fullduplex | X (vlastní vedení) | 100Mbps |  | - / xxx | Hlas Data Internet | TCP IP, MPLS, E1 | Cisco | Ano |

xxx / xxx – měsíční cena přípojek jednotlivých lokalit

- Internet a související služby

| P. č. | Adresa | Typ provozu | Požadovaná rychlost hlavní přípojky | Požadovaná rychlost záložní přípojky | Měsíční cena primární i záložní přípojky | Požadovaná funkcionalita | Požadovaný druh koncového zařízení | Servis a dohled koncového zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kč (bez DPH) |  |  |  |
| 1 | Hlinky 64/151, Brno, 603 00 | Fullduplex | 500Mbps | 500Mbps | xxx | Internet | Cisco | ano |
| 2 |  | - | - | - | xxx | Firewall | Minimálně Cisco ASA 5525-X a vyšší v režimu vysoké dostupnosti (2 ks failover) | ano |
| 3 |  | - | - | - | xxx | DMZ | - | ano |
| 4 |  | - | - | - | xxx | DDoS ochrana | - | ano |
| 5 |  | - | - | - | xxx | geolokační blokování | - | ano |

xxx – měsíční cena za internet a související služby

- Společné požadavky

- datová síť musí umožňovat komunikaci na bázi protokolů TCP/IP

- privátní datová sít (mimo prostředí veřejného internetu), směrovací protokol BGP/MPLS.

- možnost nastavit QOS ve třídě Hlas/data/Internet.

Specifikace:

| Hlas | Data3 | Data2 | Data1 | Internet | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 60% | 30% | 20% | Bez alokace | 10%* |
| 20% | 50% | 20% | 10% |  |  |
| 30% | 40% | 10% |  |  |  |
| 40% | 30% |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |

- hraniční router

  - 2x hraniční router pro zvýšení redundance pro každou lokalitu

  - Předávací rozhraní RJ45, Ethernet 1000BaseT / SFP

  - Počet portů: 4

  - možnost oddělit subnet ACL

  - Podpora NetFlow verze 9

  - Podpora více MAC na portu (bez omezení, nebo min 10)

  - Podpora Trunk 802.1q

- zachování stávajícího privátního adresního plánu

- požadované rychlosti jsou uvedeny v tabulce

- hlasový provoz pro připravované nové řešení bude komprimován do VoIP a předán na samostatném portu

- hlasový provoz stávajícího řešení nebude komprimován do VoIP, rychlost hlasové přípojky všech lokalit uvedených v tabulce č. 1 je požadována 2 Mbps.

- Připojení centrály do PSTN vyžaduje podporu obou uvedených variant:

  - SIP trunk (připravované nové řešení)

  - 2x euroISDN30 (dosavadní řešení)

- Propojení PBX ve vnitřní síti

  - rozhraní E1 s podporou přenosu signalizačních protokolů Qsig PBX Kapsch

  - Rozhraní Ethernet s podporou QoS ve třídě HLAS (real time)

- Zadavatel vyžaduje maximální spolehlivost. Z tohoto titulu je vyžadováno, aby uchazeč měl sít provozovanou na fyzických linkách. Primární linka musí být postavena na optické technologii. Neakceptujeme RR spoj ani pro primární nebo záložní trasu z důvodů konektivity a spolehlivosti. Dodavatel požaduje, aby mohl na dobu cca 1 měsíce zvednout rychlost až na 1000Mbps. Tato podmínka se nevztahuje na lokalitu Radlas a Svitavská.

- Zadavatel požaduje nezávislost na úrovních různých poskytovatelů. Například Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nesmí být použitá souběžně pro primární a záložní trasu v dané lokalitě. Uchazeč uvede jmenovitě název poskytovatele okruhu, umístění NNI a PE přičemž NNI ani PE nesmí být sdílené pro danou lokalitu.

- BGP routing mezi routery poskytovatele a routery DPMB. Musí být zajištěna 100% kompatibilita BGP routingu mezi zařízeními DPMB a zařízeními poskytovatele

- Ochrana připojení do internetu před útoky DDoS:

  - automatické blokování volumetrických i pomalých útoků včetně scanování služeb

  - možnost definovat minimálně 3 různé bezpečnostní profily

  - možnost definovat výjimky formou white/block list

  - web portál zobrazující aktuální stav služby a historii útoků

- Ochrana připojení do internetu možností blokování provozu na základě geolokačních pravidel (geolokační databáze s pravidelnou aktualizací).

- požadovaný termín zprovoznění pro všechny lokality včetně internetu: 1. 7. 2021

- požadovaný termín pro zkušební zprovoznění jednoho areálu s centrálou je nejpozději 14 dnů před termínem konečné realizace

- datové propojení i celé vedení jednotlivých přípojek musí být spravováno jedním uchazečem

- kabeláž a napojení na DPMB, a.s. musí z hlediska požární bezpečnosti splňovat normu ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb-požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

- ochrana sítě před vnějšími útoky realizací DMZ

- hlavní DNS server v DMZ uživatele

- možnost logického rozdělení linky pro připojení do internetu na různé poměry rychlostí (100/200, 150/150, atd.)

- 32 veřejných adres IPv4

- 32 veřejných adres IPv6

- vlastní vedení DNS záznamů pro domény dpmb.cz, nocnirozjezdy.cz, mestemplynule.cz, brnopas.cz

- zřízení sekundárního DNS serveru u poskytovatele

- zřízení sekundárního mail serveru u poskytovatele

- integrace s dohledovým systémem uživatele:

    - SNMP read only přístup do všech aktivních prvků

    - SNMP trapy ze všech aktivních prvků

    - syslogy ze všech aktivních prvků

- plný přístup pro administraci a konfiguraci firewallu ze strany uživatele

- při přechodu na záložní okruh musí být do 10 minut předaná informace DPMB, a.s. o této skutečnosti (SMS na mobilní telefon a e-mail)

- součástí cenové nabídky musí být veškeré konfigurační práce spojené s přechodem k jinému poskytovateli, které bude provádět síťový specialista zajištující pro zadavatele správu aktivních prvků v jeho majetku.

- Služba zajištění nepřetržitého provozu propojení – servisní podmínky

K zajištění maximálního dostupnosti spoje požadujeme:

- nepřetržitý dohled nad WAN sítí až po koncové zařízení

- Jeden společný portál dostupný přes WEB rozhraní:

  - monitoring zatížení přípojky internetu – včetně okamžitého on-line přístupu ze strany DPMB

  - monitoring zatížení jednotlivých datových přípojek – včetně okamžitého on-line přístupu ze strany DPMB

  - Monitoring SLA, alarmy, dostupnost, informace o poruše

  - Monitoring QoS dle nastavených tříd COS

  - Archiv reportu až 6 měsíců se vzorkováním 1 hod. Detailní 5-ti minutové vzorkování s archivem min 6 dnů.

- připojení do požadovaných lokalit na fyzické vrstvě musí být realizováno pomocí na sobě nezávislých prostředků (hlavní a záložní okruhy). Přičemž hlavní a záložní okruh nesmí být od společného provozovatele a musí mít nezávislé NNI předané na nezávislý PE. Poskytovatel uvede jmenovitě pro každou lokalitu ukončení NNI a PE pro hlavní a záložní okruh.

- WAN musí splňovat podmínky uvedené v tabulce pro jednotlivé lokality

| Úroveň SLA DS |  | SLA3 |
| --- | --- | --- |
| Garantovaná měsíční dostupnost | % | 99,9 |
| Max. délka poruchy celé služby | Hodin | 4 |
| Max. délka poruchy primární/záložní přípojky | Hodin | 8 |
| Doba odezvy | Minut | 30 |
| Doba pokrytí | Hodiny | 24x7 |
| Proaktivní SD | - | Ano |
| Informování o problému | Hodin | 2 |