- S T A T I K A     S T A V I E B

- Ing. Ján  HAZUCHA, V. P. Tótha č.17 , 960 01  ZVOLEN, tel.: 0905 / 529 474, e-mail : statikahazucha@gmail.com

- STATICKÝ POSUDOK

N á z o v   s t a v b y		:	Krajská knižnica Ľudovíta Štúra,

2. etapa - obnova oddelení literatúry náučnej,

spoločenskovednej a umeleckovednej

M i e s t o  s t a v b y		:	Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ľudovíta Štúra 861/5

Zvolen

I n v e s t o r			:	Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

za účasti BBSK, Banská Bystrica

S t u p e ň			:	Realizačný projekt

V e d .   p r o j e k t a n t	:	Ing. Ján  HAZUCHA

Z o d p .   p r o j e k t a n t	:	Ing. Ján  HAZUCHA

V y p r a c o v a l 	 	:	Ing. Ján  HAZUCHA

R e g i s t r a č n é  č.		:	0065 * A * 3 - 1

Č í s l o   p o s u d k u		:	SP030-2020

D á t u m				:	Júl 2020

1. 	Základné údaje

Obnova a modernizácia 2.etapy sa rieši na 1.pochodí v bočných miestnostiach na východ a západ od veľkej sály riešenej v 1.etape. Na východnej strane sú to konštrukcie s regálmi - pôdorysne je to v priečnom smere trojtrakt s obvodovými a dvomi vnútornými stenami z plných pálených tehál v hrúbke 450mm s rozpätiami 5,0m + 3,7m + 4,5m. Na západnej strane sú to tiež knižnice s regálmi a pôdorysne je to tiež trojtrakt s obvodovými stenami a jednou vnútornou murovanou stenou z plných pálených tehál hrúbky 450mm a s jednou priečkou hrúbky 150mm z hľadiska statiky je tento priestor ako dvojtrakt s rozpätiami 6,0m + 7,65m. Murovaná priečka delí dlhšie rozpätie na šírku 2,45m + 5,05m. Všetky tieto miestnosti majú svetlú výšku od podlahy po omietnutý strop cca 4,0m. Hlavným účelom obnovy je modernejšie využitie priestoru ako čitárne, študovne aj s výškovým členením s pochôdznymi pavlačami 2,0m nad terajšou podlahou. Na západnej strane je narvhnuté odstránenie murovanej priečky hrúbky 150mm, takže to bude konštrukčne dvojtrakt 6,0m + 7,65m.

2. 	Nosné konštrukcie budovy Krajskej knižnice

Pôvodná projektová dokumentácia nebola k dispozícií, ale len dorábaná z 80 rokov pri zmene zdravotníckeho objektu na knižnicu, ale bez bližšieho popisu konštrukcií. Preto v mesiaci máj a jún boli vykonané sondy do stropu nad 1.poschodím a čiastočne aj do podlahy a sonda v sále do podlahy. Podľa obhliadky objektu so zameraním a vykonaných sond sú nosné konštrukcie nasledovné:

- Nosné steny po obvode a vnútorné hrúbky 450mm sú vymurované z plných pálených tehál. V obvodových  stenách sú okenné otvory s betónovými prekladmi a vo vnútorných stenách dverné otvory. Priečka hrúbky 180mm na západnej strane  je vymurovaná z plných pálených tehál hrúbky 150mm.

- Stropy pod podlahami sú podľa vykonanej sondy v sále v hrúbke 430-450mm v skladbe:

  - podlaha - drevené parkety

  - betónová vrstva cca 60mm

  - stavebná suť, škvára, hlina 270mm

  - železobetónová doska hrúbky 100-120mm

  - medzi betónovými vrstvami sú valcované oceľové I nosníky 260-300mmm

    - rozpon daného stropu je 7,65m

- V miestnosti východne od sály bola urobená sonda do podlahy a stropu v nasledujúcom zložení:

  - koberec

  - betónová vrstva 100mm

  - betón 100mm

  - doska 20mm

  - medzera 120mm

  - betón

- Stropy nad miestnosťami 1.poschodia boli preskúmané pomocou sond zospodu aj z podlahy 2.poschodia. Sú to drevené trámové stropy so vzdialenosťou  cca 1,0m medzi trámami a ich prierez podľa rozpätia miestnosti je:

  - na 5,0m - 190(200)x230mm

  - na 6,0m - 200x250mm

  - na 7,65m - 230x280mm

Zospodu je drevené debnenie, omietka na rákose a hliníkový kazetový podhľad a zhora dvojité debnenie s roznášacími hranolmi v kolmom smere, spolu hrúbka cca 430-450mm nad rozponom 7,65m (kancelárie) a cementový poter nad rozpätím 6,0m.

3. 	Stavebné úpravy v nosných konštrukciách

3.1

V priečnych murovaných stenách na východnej strane sa terajšie 3 prechodové otvory 1000x2000mm zamurujú plnými pálenými tehlami, tak ako je pôvodné murivo, hrúbky 450mm. V hornej polovici obidvoch stien sa nad budúcimi pavlačami zhotovia prechodové otvory 795x1950mm. Tieto otvory budú tesne pod drevenými stropnými trámami, ktoré budú v strednom poli viditeľné. Nie je tu priestor pre zhotovenie nomálnych prekladov nad otvormi, preto sa musí postupovať podľa výkr. č.S-14 tak, že sa stropné trámy nad otvormi podoprú oceľovými nosníkmi L160x100x10mm. Tie budú privarené na zvislé oceľové stĺpiky - uholníky L80x80x8mm.

3.2

Na západnej strane od sály je navrhnuté vybúranie murovaných priečok z plných pálených tehál v hrúbke spolu s omietkou 170mm. Priečka v severozápadnej miestnosti je nenosná a vybúra sa postupným rozoberaním tehál ( je nesená stropom na prízemí).

Druhá priečka vo väčšej juhozápadnej miestnosti sa bude búrať až po odstránení nenosnej deliacej priečky nad touto priečkou na 2.poschodí. Pred búraním treba odstrániť hliníkový podhľad a odmerať svetlú výšku miestnosti medzi podlahami a stropom. Po tom sa začne búrať postupným rozoberaním po častiach pod drevenými stropnými trámami, ktoré sú z prierezu 230x280mm na rozpätie 7,65m. Po odstránení tehál pod stropnými trámom sa presne odmeria priehyb (deformácia) tohto dreveného trámu v strede rozpätia 7,65m a posúdi sa jeho hodnota - prípustná je 1/250 rozpätia. Odmeria sa svetlá výška miestnosti po odstránení tehál. Podľa statického výpočtu tieto stropné trámy tesne vyhovujú na 1.medzný stav únosnosti ale nie na 2.medzný stav pretvorenia. Nameraná hodnota sa posúdi a rozhodne sa či je postačujúca pre prevádzku kancelárií na 2.poschodí. Pôvodne v tejto miestnosti na 1.poschodí priečka nebola, murovala sa až pri prestavbe budovy na knižnicu. Preto po odstránení priečok budú nosné konštrukcie zaťažené ako v pôvodnom stave. Ak budú po vybúraní priečky na drevenom trámovom strope nevyhovujúce deformácie bude potrebné vyriešiť ich podopretie oceľovou konštrukciou, preto predpokladám rezervu 1500kg.

V nosnej priečnej stene hrúbky 450mm sa terajší prechodový otvor 1100x2100mm zamuruje plnými pálenými tehlami hrúbky 450mm. Nad ním sa v hornej polovici steny zhotoví nad budúcimi pavlačami prechodový otvor 795x1950mm podobne ako v bode 3.1 na východnej strane t.j. s oceľovými nosníkmi L160x100x10mm privarenými na oceľové stĺpiky prierezu L80x80x8mm.

4. 	Oceľové konštrukcie pre pavlače

4.1 Východná strana od sály

Tu sú navrhnuté pochôdzne pavlače v polovici výšky terajšej svetlej výšky miestnosti cca 2,0m nad podlahami. Pavlače budú mať šírku 1,06m od priečnych vnútorných stien smerom ku obvodovým a medzi stenami bude medzistrop na rozpon 3,70m. Drevená dubová podlaha (škárovka) hrúbky 40mm bude uložená na oceľových nosníkoch vo vzdialenosti 0,833m. Konzolové nosníky označené Z1 sú navrhnuté na zaťaženie od regálov, v ktorých sú uložené knihy - pás 300mm a na zaťaženie obmedzeným počtom ľudí na zostávajúcej šírke 750mm po sklené zábradlie. Vyhovuje dutý obdĺžnikový prierez 60x40x5mm s privarenou pásovinou zospodu prierezu 100x5mm pre uloženie drevenej škárovky (podlahy). Konzolový nosník musí byť zospodu vystužený privarenou šikmou oceľovou doskou hrúbky 8mm (pod regálmi). Strop označený Z7 medzi priečnymi stenami na rozpon 3,70m je navrhnutý z obdĺžnikových dutých prierezov 90x50x5mm, na ktorých budú privarené rovnoramenné uholníky L25x25x3. V konzolách sa vo votknutí do obdĺžnikového prierezu vloží a privarí pásovina cez kruhové dierky vo vodorovných stenách prierezu. Montáž na murované steny vo výške cca 2,0m nad podlahou bude do vyfrézovaných kruhových dier ø120mm cez celú murovanú stenu z plných pálených tehál hrúbky 450mm. Nosníky Z7 v polovičnej dĺžke rozpätia sa zvaria s konzolami Z1, prevlečú sa cez vyvŕtané diery a v strede rozpätia (3,70m) sa na stavbe zvaria aj so zosilňujúcou vložkou pásovinou 80x10mm.

Do murovaných štítových stien hrúbky 450mm sa budú kotviť oceľové konzoly v dokumentácií označené Z2 a Z3 do vyvŕtaných (vyfrézovaných) kruhových dier ø120mm do hĺbky 300mm. Do otvoru sa vloží dutý profil 60x40x5mm ukončený  privarenou platničkou a otvor sa dôkladne vyplní rýchlotuhnúcou cementovou maltou. Pod zvislou, výstuhou konzoly sa pásovina prikotví jednou lepenou kotvou M16 dĺžky 200 do muriva. Na pavlače vo výške 2,0m nad podlahou povedú drevené fošňové schody so schodnicami ukončenými na oceľových nosníkoch Z7. Skladba oceľovej konštrukcie s detailami je na výkresoch č. S01 až č. S08. Pavlače budú ukončené zábradlím - sklenenými tabuľami hr. 2x8mm, ktoré sa budú upevňovať medzi dve oceľové pásoviny 120x10mm privarené ku konzolám podlahy.

4.2 Západná strana od sály

Tu sú navrhnuté pavlače podobného tvaru a konštrukcie ako v bode 4.1 z obidvoch strán vnútornej murovanej steny z plných pálených tehál hrúbky 450mm a medzi stropmi západnej obvodovej steny hrúbky tiež 450mm. Pavlače sú tiež 2,0m nad podlahou. Konzolové nosníky sú vyložené 1,05m na obidve strany vnútornej nosnej steny a ponesú tiež zakladače s knihami v šírke 0,30m na výšku cc2,0m. Oceľové konzoly sú rovnako označené Z1 ako v bode 4.1 a budú sa montovať navzájom zvarené a prevlečené cez vyfrézovaný kruhový otvor ø120mm, do ktorého sa po osadení dôkladne zabetónujú cementovou maltou. Z jednej strany murovanej steny sa zvislé výstuhy ku vodorovnému prierezu 60x40x5mm privaria na stavbe po osadení v murive. Medzi vnútornou a obvodov murovanou stenou bude medzistrop s drevenou podlahou 40mm, ktorú ponesú oceľové nosníky z valcovaných dutých prierezov 60x60x4mm s privarenými uholníkmi 30x20x4mm na rozpon 2,50m. Tieto nosníky budú pri obvodovej murovanej štítovej stene uložené na vodorovný oceľový pozdĺžny dutý nosník z prierezu 40x40x4mm prikotvený do murovanej steny lepenými kotvami M16 dĺžky 200mm po 250mm. Na druhom konci sa uložia na oceľový nosník z valcovaného prierezu HEB 160 na jeho spodnú prírubu. Oceľový nosník bude z dvoch kusov zvarených navzájom po výške pri ukončení schodov na podestu. Jednotlivé kusy sa uložia do vysekaných káps v murive a potom sa v dĺžke 500mm navzájom zvaria.

Časť pavlačí na vnútornej stene budú ako jednostranné konzoly označené Z5 a budú sa kotviť do vyfrézovaných dier ø120mm ako konzoly Z2 popísané v bode 4.1. Skladba oceľovej konštrukcie s detailmi tejto západnej časti pôdorysu je na výkresoch č. S09 až S13.

5. 	Uvažované zaťaženie

Na pochôdznych pavlačiach sa uvažovalo so zaťažením v šírke 0,30m pri stenách hodnotou 2,0kN/m. (regále s knihami) a na zostávajúcej šírke 0,75m sa uvažovalo s bremenom - užitočným zaťažením 2,0kN na 1m´. Na nosníkoch medzistropov sa uvažovalo s plošným zaťažením 2,0kN/m2. Zaťaženie na podlahe miestnosti bude podobné ako doteraz - regále s knihami. Pred uvedením do prevádzky musí byť pri schodisku výrazné upozornenie s obmedzeným prístupom na pavlače s povinným odstupom osôb min. 1,0m.

6.      Technicko – materiálové charakteristiky konštrukcie:

Na výrobu konštrukcií musí byť vypracovaná výrobná dokumentácia podľa STN EN 1090 – 2 a súvisiacich, ktorá musí byť schválená projektantom statiky tejto oceľovej konštrukcie. Výrobca oceľových konštrukcií musí spĺňať podmienky pre výrobu predmetnej konštrukcie.

| Hmotnosť oceľových konštrukcií : | navrhované konštrukcie 4150 kg |
| --- | --- |
|  | rezerva 1500kg |
| Materiál : | valcované materiály – S 235 (11 375.0) |
|  | rúr – S 355 (11 503.0) |
| Náterová plocha : | 140 m2 |
| Základný náter : | 2x 30 m |
| Výrobná skupina : | "EXC2" podľa STN EN 1090 – 2 |

Pred vypracovaním výrobnej dokumentácie, je výrobca oceľových konštrukcií povinný prekonzultovať všetky dôležité detaily konštrukcie s projektantom, architektúry a stavby, a predložiť  ju na schválenie projektantovi statiky tejto oceľovej konštrukcie.

7.        Záver

Po vykonanej obhliadke spojenej s prieskumom nosných konštrukcií a vykonanom statickom výpočte prehlasujem, že nosné oceľové konštrukcie budú staticky bezpečné a spoľahlivé, vyhovujúce platným normám STN. Stavebné zásahy do jestvujúcich zvislých stavebných konštrukcií t.j. murovaných stien, sú navrhnuté tak, že ich statická bezpečnosť a spoľahlivosť zostane vyhovujúca. Presný návrh oceľových konštrukcií - výrobná dokumentácia, sa spresní podľa zistených skutočností v priebehu realizácie. Stavebné  práce musí vykonať odborne spôsobilá firma a k tomu bude potrebný autorský dozor projektanta statiky.

| Zvolen, Júl 2020 | Ing. Ján HAZUCHA autorizovaný stavebný inžinier projektant statiky |
| --- | --- |