Ing.   Ján  SEBÍŇ   -  Projekcia elektro

Balkán 9   960 01  Z V O L E N                                          .

#### P R O T O K O L  č.  20-139

#### o určení vonkajších vplyvov  vypracovaný odbornou komisiou

Vo  Zvolene                                                                                       dňa 22.05.2020

Zloženie komisie:              predseda:  Ing. Ján Sebíň  – projektant elektro

členovia:   Ing. Alexander Vágner – vedúci projektant

Ing. arch. Jaroslav Matuščák  –  autor návrhu

Názov  stavby:  Obnova oddelení literatúry náučnej, spoločenskovednej a umeleckovednej v   Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra,  Zvolen

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Norma STN 33 200-5-51, projekt  stav. časti a ZT.

Stručný popis zariadenia: jedná sa o existujúcu budovu, v ktorej sa zmodernizujú priestory oddelení náučnej , spoločenskovednej a umeleckovednej literatúry.

Určenie vonkajších vplyvov: Po preskúmaní skutočností ovplyvňujúcich prostredie stanovuje komisia druhy vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory nasledovne:

Vnútorné priestory budovy:  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využitie: BA1,  BA2, BA3,  BC1,  BD1, BE1

Konštrukcia budovy CA1, CB1,

Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia na el. zariadenia

Vo všetkých riešených priestoroch osadiť svietidlá a el. zariadenia s krytím zodpovedajúcim prostrediu v ktorom sú osadené v zmysle STN 33 2000-5-51.

........................................

podpis predsedu komisie