krajská knižnica L. štúra vo zvolene

2. etapa

obnova oddelení literatúry náučnej, spoločenskovednej a umenovednej

technická správa

###### IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY

STAVBA:		KNIŽNICA Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN, 2. etapa

obnova oddelení literatúry náučnej, spoločenskovednej a umeleckovednej

INVESTOR:		Krajská knižnica ľ. štúra zvolen

za účasti bbsk, banská bystrica

DRUH STAVBY:	stavebné úpravy

STUPEŃ PD:		pre stavebné povolenie

PROJEKT:		VAX Projekt s.r.o. , V.P.Tótha 17, Zvolen

AUTOR NÁVRHU: Ing. Iveta Melicherčíková, Ing.arch Jaroslav Matuščák

vedúci projektu:	Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt, reg. č. SKA 0867 AA

Základné údaje

2. etapa obnovy a modernizácie rieši miestnosti 2. N.P. priliehajúce k hlavnej sále, ktorej návrh obnovy bol predmetom 1. etapy projektu. Úroveň podlahy je rovnaká, miestnosti majú svetlú výšku od podlahy až po strop 4,0 m. Samotná budova bola dostavaná v r. 1928, ako Remeselnícky dom. Hlavným účelom obnovy je vybudovanie pavlačí pred navrhovanými regálmi vo výške 2,0 m nad podlahou. Navrhované nové pavlače budú s nosnou oceľovou konštrukciou, kotvené do nosných múrov po obvode miestností. Nad miestnosťami 2.07 a 2.11 je navrhnutý medzistrop na úrovni pavlačí, na ktorom sa vytvoria nové menšie miestnosti študovní sprístupnené schodiskami.

Funkčné riešenie

Obnovou a modernizáciou priestorov študovne v 1.etape a ostatných miestností 2.N.P. v 2.etape  bude využitie knižnice viacfunkčné.

### Búracie práce

Pre navrhovanú modernizáciu objektu sú potrebné zásahy do pôvodnej konštrukcie. Vybúrajú sa nové dverné otvory v nosných múroch, v riešených miestnostiach sa odstránia liate epoxidové podlahy a zbrúsi sa povrch podlahového cementového poteru. Vo výkresoch pôvodného stavu (pôdorys, rez a pohľady) je vyznačený rozsah búracích prác.

V priečnych nosných murovaných stenách na východnej strane sa terajšie 3 prechodové otvory 1000x2000mm zamurujú plnými pálenými tehlami, tak ako je pôvodné murivo, hrúbky 450mm. V hornej polovici obidvoch stien sa nad budúcimi pavlačami zhotovia nové prechodové otvory 795x1950mm. Tieto otvory budú tesne pod drevenými stropnými trámami, ktoré budú v strednom poli viditeľné. Nie je tu priestor pre zhotovenie nomálnych prekladov nad otvormi, preto sa musí postupovať podľa výkresu statiky č.S-14 tak, že sa stropné trámy nad otvormi podoprú oceľovými nosníkmi L160x100x10mm. Tie budú privarené na zvislé oceľové stĺpiky - uholníky L80x80x8mm.

Keďže v miestnosti č.2.09 je navrhnuté vybúranie nenosnej priečky (b2), nad ktorou je na 3.N.P. murovaná priečka z plných tehál zaťažujúca drevený trámový strop, navrhujeme podopretie stropu nad miestnosťou č. 2.09 oceľovou konštrukciou s roznášacím profilom v podlahe a ďalším profilom pod stropnými trámami. V miestach navrhovaných regálov budú oceľové stĺpy HEB120.

Pred búraním priečky v miestnosti č. 2.09 treba najskôr urobiť oceľ. rám.  Podlahový nosník HEB120 sa vloží do vypílenej drážky v betónovej podlahe. Pred búraním treba odstrániť hliníkový podhľad a odmerať svetlú výšku miestnosti medzi podlahami a stropom. Po uložení podlahového nosníka a stĺpov sa vypíli drážka v strope miestnosti č. 2.09 v spodnom záklope pod drevenými stropnými trámami, ktoré sú z prierezu 230x280mm na rozpätie 7,65m. Až potom sa môže búrať priečka v miestnosti č. 2.09. Po odstránení tehál pod stropnými trámom sa presne odmeria priehyb (deformácia) tohto dreveného trámu v strede rozpätia 7,65m a posúdi sa jeho hodnota - prípustná je 1/250 rozpätia. Odmeria sa svetlá výška miestnosti po odstránení tehál. Podľa statického výpočtu tieto stropné trámy tesne vyhovujú na 1.medzný stav únosnosti ale nie na 2.medzný stav pretvorenia. Nameraná hodnota sa posúdi a rozhodne sa či je postačujúca pre prevádzku kancelárií na 2.poschodí. Pôvodne v tejto miestnosti na 1.poschodí priečka nebola, murovala sa až pri prestavbe budovy na knižnicu. Preto po odstránení priečok budú nosné konštrukcie zaťažené ako v pôvodnom stave.

V nosnej priečnej stene hrúbky 450mm sa terajší prechodový otvor 1100x2100mm zamuruje plnými pálenými tehlami hrúbky 450mm. Nad ním sa v hornej polovici steny zhotoví nad budúcimi pavlačami prechodový otvor 795x1950mm podobne ako v bode 3.1 na východnej strane t.j. s oceľovými nosníkmi L160x100x10mm privarenými na oceľové stĺpiky prierezu L80x80x8mm.

Pri búracích prácach treba dodržiavať bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce a zabezpečiť susedné nehnuteľnosti pred poškodením.

Nosná konštrukcia budovy Krajskej knižnice

Správca budovy, ani investor obnovy nezískali žiadnu pôvodnú projektovú dokumentáciu budovy. K dispozícii je neúplná PD „Rekonštrukcia okresnej knižnice“ z roku 1979, ktorú spracoval OSP Zvolen. Poznatky o stavebných konštrukciách sú aj zo spoločnej obhliadky budovy projektantami, vrátane obhliadky podkrovia. Urobili sa aj 3 sondy do konštrukcie stropu nad 2.N.P. a 2 sondy v podlahe 2.N.P.

Nosné steny po obvode sú murované z plných pálených tehál hr. 600 mm a 450 mm. Bočné steny sú tiež z plných pálených tehál hr. 600 mm. Vnútorné nosné steny sú murované na hr. 450 mm.

Z vykonanej sondy do stropu nad 1.N.P. cez podlahu 2:N.P. je tento poznatok:

- liata podlaha

- podlahový betón 100 mm

- betón (? železobetón?) 100 mm

- drevená doska  20 mm

- dutina 120 mm

- betón (?železobetón?) 100 mm (nebol prevŕtaný)

Usudzujeme, že strop nad 1.N.P. je monolitický rebierkový s priečnymi rebierkami s uzavretými dutinami medzi dolnou a hornou doskou stropu alebo s oceľovými nosníkmi podobne ako sa preukázalo v sonde podlahy čitárne v 1. etape.

Sondy do stropu nad 2.N.P. ukázali toto zloženie:

- PVC podlaha

- cementový poter  20 mm

- násyp   50 mm

- horné debnenie 20 mm

- stropný trám 230/280 nad m.č. 2.09

200/250 nad m.č. 2.10

180 (190)/230 nad m.č.2.08

- spodné debnenie      20 mm

- váp. omietka na rákose  20 mm

- medzera 40 mm

- AL kazetový podhľad

Stropné trámy sú položené vždy na kratšiu vzdialenosť stien príslušnej miestnosti. Na stropoch sa na 3.N.P. nachádzajú kancelárie.

Navrhovaná oceľová konštrukcia novej pavlače – statická schéma

Východné krídlo

Tu sú navrhnuté pochôdzne pavlače v polovici výšky terajšej svetlej výšky miestnosti cca 2,0m nad podlahami. Pavlače budú mať šírku 1,06m od priečnych vnútorných stien smerom ku obvodovým a medzi stenami bude medzistrop na rozpon 3,70m. Drevená dubová podlaha (škárovka) hrúbky 40mm bude uložená na oceľových nosníkoch vo vzdialenosti 0,833m. Konzolové nosníky označené Z1 sú navrhnuté na zaťaženie od regálov, v ktorých sú uložené knihy v páse 300mm a na zaťaženie s obmedzeným počtom ľudí na zostávajúcej šírke 750mm po sklené zábradlie. Vyhovuje dutý obdĺžnikový prierez 60x40x5mm s privarenou pásovinou zospodu prierezu 100x5mm pre uloženie drevenej škárovky (podlahy). Konzolový nosník musí byť zospodu vystužený privarenou šikmou oceľovou doskou hrúbky 8mm (pod regálmi). Strop označený Z7 medzi priečnymi stenami na rozpon 3,70m je navrhnutý z obdĺžnikových dutých prierezov 90x50x5mm, na ktorých budú privarené rovnoramenné uholníky L25x25x3. V konzolách sa vo votknutí do obdĺžnikového prierezu vloží a privarí pásovina cez kruhové dierky vo vodorovných stenách prierezu. Montáž na murované steny vo výške cca 2,0m nad podlahou bude do vyfrézovaných kruhových dier ø120mm cez celú murovanú stenu z plných pálených tehál hrúbky 450mm. Nosníky Z7 v polovičnej dĺžke rozpätia sa zvaria s konzolami Z1, prevlečú sa cez vyvŕtané diery a v strede rozpätia (3,70m) sa na stavbe zvaria aj so zosilňujúcou vložkou pásovinou 80x10mm.

Do murovaných štítových stien hrúbky 450mm sa budú kotviť oceľové konzoly v dokumentácií označené Z2 a Z3 do vyvŕtaných (vyfrézovaných) kruhových dier ø120mm do hĺbky 300mm. Do otvoru sa vloží dutý profil 60x40x5mm ukončený  privarenou platničkou a otvor sa dôkladne vyplní rýchlotuhnúcou cementovou maltou. Pod zvislou, výstuhou konzoly sa pásovina prikotví jednou lepenou kotvou M16 dĺžky 200 do muriva. Na pavlače vo výške 2,0m nad podlahou povedú drevené fošňové schody so schodnicami ukončenými na oceľových nosníkoch Z7. Skladba oceľovej konštrukcie s detailami je na výkresoch č. S01 až č. S08. Pavlače budú ukončené zábradlím - sklenenými tabuľami hr. 2x8mm, ktoré sa budú upevňovať medzi dve oceľové pásoviny 120x10mm privarené ku konzolám podlahy.

Západné krídlo

Tu sú navrhnuté pavlače podobného tvaru a konštrukcie ako v bode 4.1 z obidvoch strán vnútornej murovanej steny z plných pálených tehál hrúbky 450mm a medzi stropmi západnej obvodovej steny hrúbky tiež 450mm. Pavlače sú tiež 2,0m nad podlahou. Konzolové nosníky sú vyložené 1,05m na obidve strany vnútornej nosnej steny a ponesú tiež zakladače s knihami v šírke 0,30m na výšku cc2,0m. Oceľové konzoly sú rovnako označené Z1 ako v bode 4.1 a budú sa montovať navzájom zvarené a prevlečené cez vyfrézovaný kruhový otvor ø120mm, do ktorého sa po osadení dôkladne zabetónujú cementovou maltou. Z jednej strany murovanej steny sa zvislé výstuhy ku vodorovnému prierezu 60x40x5mm privaria na stavbe po osadení v murive. Medzi vnútornou a obvodov murovanou stenou bude medzistrop s drevenou podlahou 40mm, ktorú ponesú oceľové nosníky z valcovaných dutých prierezov 60x60x4mm s privarenými uholníkmi 30x20x4mm na rozpon 2,50m. Tieto nosníky budú pri obvodovej murovanej štítovej stene uložené na vodorovný oceľový pozdĺžny dutý nosník z prierezu 40x40x4mm prikotvený do murovanej steny lepenými kotvami M16 dĺžky 200mm po 250mm. Na druhom konci sa uložia na oceľový nosník z valcovaného prierezu HEB 160 na jeho spodnú prírubu. Oceľový nosník bude z dvoch kusov zvarených navzájom po výške pri ukončení schodov na podestu. Jednotlivé kusy sa uložia do vysekaných káps v murive a potom sa v dĺžke 500mm navzájom zvaria.

Časť pavlačí na vnútornej stene budú ako jednostranné konzoly označené Z5 a budú sa kotviť do vyfrézovaných dier ø120mm ako konzoly Z2 popísané v bode 4.1. Skladba oceľovej konštrukcie s detailmi tejto západnej časti pôdorysu je na výkresoch č. S09 až S13.

Stavebné zásahy do jestvujúcich zvislých stavebných konštrukcií t.j. murovaných stien, sú navrhnuté tak, že ich statická bezpečnosť a spoľahlivosť zostane vyhovujúca. Presný návrh oceľových konštrukcií - výrobná dokumentácia, sa spresní podľa zistených skutočností v priebehu realizácie. Stavebné  práce musí vykonať odborne spôsobilá firma a k tomu bude potrebný autorský dozor projektanta statiky.

Zábradlie na pavlačiach

Výplň bude z bezpečnostného skla hrubého 2x8 mm, systémovým spôsobom kotveného do oceľových pásov pri podlahe pavlačí. Sklenená výplň bude ukončená madlom podľa systémového riešenia výrobcu.

Drevené schody na medzistropy

sú navrhnuté ako schodnicové s stupnicami zapustenými do schodníc. Podstupnice budú hr, 20 mm. Schody (schodnice  a stupnice) sú z drevenej škárovky hr. 40 mm. Povrchová úprava transparentným matným lakom. Farebnosť sa upresní v projekte interiéru.

Zavesenie stropných svietidiel

Navrhnuté sú bodové svietidlá LED s hmotnosťou do 5 kg. Všetky druhy zavesených svietidiel budú na závesových skrutkách zakotvených do drevených dosiek spodného záklopu.

### Omietky

Jestvujúce omietky sa na poškodených miestach opravia v rozsahu cca 10% plochy. Na nových domurovkách je navrhnutá vápenná jadrová omietka. Pôvodné maľby sa umyjú , oškrabú sa uvoľnené plochy maľby (cca 30% plochy stien a stropov). Na pripravený a napenetrovaný povrch stien a stropov urobiť novú tenkovrstvovú omietku na 100% plochy stien a stropov.

### Výplne otvorov

Dvere bočných vstupov z chodby sú navrhnuté posuvné hliníkové s el. pohonom. Dvere budú zasklené.

Vnútorné dvere do miestností č. 2.07 a 2.11 budú atypické posuvné.

Na 3. N.P. sú v novej priečke SDK namiesto pôvodných dverí navrhnuté 3 ks nových typových dverí plných  800/1970.

### Maľby

Maľby miestností sú navrhnuté vo výrazne svetlých farbách interiérovou  maľbou.

### Nátery

Nátery oceľových konštrukcií urobiť 2x náterom alkyd uretánovou farbou kováčska čierna.

Vo Zvolene, jún 2020               					Vypracoval: Ing. A. Vágner