Špecifikácia ponúkaného tovaru

Dodanie video-konferenčných systémov

Vyplní uchádzač a predloží k svojej ponuke

UCHÁDZAČ:

Sídlo/Adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

Telefón:

e-mail:

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks video-konferenčných systémov pozostávajúcich z nasledovných komponentov, ktoré sú navzájom kompatibilné tak, že spolu tvoria jeden funkčný celok.

Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

2 ks Video-konferenčný systém spĺňajúci nasledovné kritériá:

|  | parametre požadované verejným obstarávateľom | označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru | uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera 1 ks | rozlíšenie 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p |  |  |
|  | plynulé motorizované otáčanie, naklápanie a zoom |  |  |
|  | otáčanie: ±90° |  |  |
|  | naklápanie: +50°/-90° |  |  |
|  | 90° zorné pole |  |  |
|  | Autofocus |  |  |
|  | bezpečnostný otvor Kensington |  |  |
|  | LED indikátor stlmenia zvuku |  |  |
|  | Štandardný statívový závit |  |  |
|  | objektív sa pre zaistenie maximálnej ochrany súkromia v dobe nečinnosti uloží v polohe -90° |  |  |
| Mikrofón 2 ks | Min. dosah mikrofónu 4,5 m |  |  |
|  | Min. štyri všesmerové mikrofóny tvoriace osem akustických lúčov |  |  |
|  | potlačenie akustickej ozveny |  |  |
|  | detektor hlasovej aktivity |  |  |
|  | potlačenie okolitého šumu |  |  |
|  | tlačidlo stlmenia s LED indikátorom |  |  |
|  | 12-pinový kábel |  |  |
| Reproduktor 2 ks | Hlasitosť reproduktoru: 95dB @ 1W, 100dB @ 7.5W |  |  |
|  | mini XLR kábel na pripojenie do hubu na pripojenie obrazových zariadení, ktorý prenáša signál aj napájanie |  |  |
| Hub na pripojenie zariadení 1 ks | prepojenie jedným káblom s hubom na pripojenie obrazových zariadení |  |  |
|  | aktívna detekcia reproduktorov |  |  |
|  | 12-pinový konektor na pripojenie mikrofónu |  |  |
|  | Min. 1x HDMI type A ako prevodník do hubu na zobrazenie obrazových zariadení |  |  |
|  | Min. 1x USB type C |  |  |
|  | Min. 1x USB typ A |  |  |
|  | Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču |  |  |
|  | Min. 1x RJ45 |  |  |
|  | vstup napájania |  |  |
| Hub na pripojenie obrazových zariadení 1 ks | Min. 2x HDMI type A na pripojenie k obrazovke |  |  |
|  | Min. 1x USB type C na pripojenie kamery |  |  |
|  | Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču |  |  |
|  | Min. 1x RJ45 na pripojenie do hubu na pripojenie zariadení |  |  |
|  | Min. 2x Mini XLR |  |  |
|  | schopnosť napájania jedného alebo dvoch reproduktorov |  |  |
|  | vstup napájania |  |  |
| Diaľkový ovládač 1 ks | RF |  |  |
| Kabeláž potrebná na prepojenie všetkých objednaných zariadení | Kamera -> Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type C na USB 3.1 type C |  |  |
|  | Počítač -> Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B |  |  |
|  | Počítač -> Hub na pripojenie zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B |  |  |
|  | Hub na pripojenie obrazových zariadení -> Hub na pripojenie zariadení – min. 5m ethernet kábel CAT6A |  |  |
|  | Hub na pripojenie obrazových zariadení -> Reproduktor (2x) – min. 2,5 m kábel mini XLR kompatibilný s predlžovacími káblami až do dĺžky 3m |  |  |
|  | 2x min. 2 m kábel HDMI type A |  |  |
|  | Napájacie káble potrebné pre jednotlivé komponenty, ktoré si vyžadujú napájanie |  |  |

Variantné riešenie sa nepripúšťa.

| Komponent | Počet kusov v jednom systéme | Merná jednotka |
| --- | --- | --- |
| kamera | 1 | Ks |
| Mikrofón | 2 | Ks |
| Reproduktor | 2 | Ks |
| Hub na pripojenie zariadení | 1 | Ks |
| Hub na pripojenie obrazových zariadení | 1 | Ks |
| Diaľkový ovládač | 1 | Ks |
| Kabeláž | 1 | Sada |