| Kód |  | Priestor / stavebný objekt / označenie miestn / druh priestoru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vnútorný priestor | pod prístreškom | vonk. priestor |
| Vonkajší vplyv |  | - | III | V | VI |
| AA | Teplota okolia | - | AA5 | AA3, AA7 | AA3, AA7 |
| AB | Atmosférické podmienky | - | AB5 | AB7 | AB8 |
| AC | Nadmorská výška | - | AC1 | AC1 | AC1 |
| AD | Výskyt vody | - | AD1 | AD3 | AD3 |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | - | AE1 | AE3 | AE3 |
| AF | Výskyt korozívnych alebo |  |  |  |  |
|  | znečisťujúcich látok | - | AF1 | AF1 | AF1 |
| AG | Mechanické namáhanie – nárazy | - | AG1 | AG1 | AG1 |
| AH | Vibrácie | - | AH1 | AH1 | AH1 |
| AK | Výskyt rastlín alebo plesní | - | AK1 | AK1 | AK1 |
| AL | Výskyt živočíchov | - | AL1 | AL1 | AL1 |
| AM | Elektromagnetické, elektrostatické |  |  |  |  |
|  | alebo ionizujúce žiarenie | - | AM1 | AM1 | AM1 |
| AN | Slnečné žiarenie | - | AN2 | AN2 | AN3 |
| AP | Seizmické účinky | - | AP1 | AP1 | AP1 |
| AQ | Búrková činnosť | - | AQ1 | AQ3 | AQ3 |
| AR | Pohyb vzduchu | - | AR1 | - | - |
| AS | Vietor | - | - | AS2 | AS2 |
| AT | Snehová pokrývka | - | - | AT1 | AT2 |
| AU | Námraza | - | - | AU2 | AU2 |
| BA | Spôsobilosť osôb | - | - | - | - |
| BB | Odpor tela | - | - | - | - |
| BC | Kontakt osôb s potenciálom zeme | - | BC2 | BC2 | BC2 |
| BD | Podmienky úniku v prípade |  |  |  |  |
|  | nebezpečenstva | - | BD1 | BD1 | BD1 |
| BE | Povaha spracovaných alebo |  |  |  |  |
|  | skladovaných látok | - | BE1 | BE1 | BE1 |
| CA | Stavebné materiály |  | CA1 | CA1 | CA1 |
| CB | Konštrukcia stavby |  | CB1 | CB1 | CB1 |