kOMPOSTáREŇ trnava

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TECHNICKá SPRÁVa

k  stavebným objektom:

SO 10- Hala pre skladovanie techniky

SO 11- Kotajnery pre sociálne zázemie+ šatne

SO 12- Technologická bunka obsluhy

Investor :         	Mesto Trnava

Ulica Hlavná 1,  917 71 Trnava

Miesto stavby :	Trnava

Generálny projektant:  	Ing. Peter Rákoš

Development Technologic Solutions

Projektant  Architekotonicko- konštrukčnej časti:  	Ing. Ján Zajac

ATELIÉR ARTPRO, spol. s  r. o.

Vranov n. T.

Registračné číslo:  	2800*Z*A1

Technická správa

k stavebným objektom:

SO 10- Hala pre skladovanie techniky

Navrhovaná oceľová hala bude slúžiť pre  skladovanie techniky kompostárne a pre skladovanie certifikovaného kompostu. Účelom stavby je chrániť zariadenie a kompost pred poveternostnými vplyvmi. Nie je potrebné jej vykurovanie, čím nevznikajú žiadne tepelnotechnické požiadavky na obvodové a strešné konštrukcie. Tiež nie je potrebná žiadna zdravotechnická vybavenosť.

Jej základné pôdorysné rozmery sú 30,58m x 12,58m. Opláštenie a prestrešenie haly bude trapézovým plechom.

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha 	384,70 m2

Obostavaný priestor	2962,00 m3

#### 1.1 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96%PS. Zemné práce pre navrhovanú halu pozostávajú z výkopu základových pätiek.

Výkop pätiek sa bude prevádzať  strojne s ručným dorovnaním za dodržania platných technických noriem, zákonov a vyhlášok, v zmysle technologických postupov. Výkopy nebude potrebné zabezpečiť pažením, lebo prevážna časť pätiek bude nad úrovňou rastlého terénu.  Zeminy v základovej škáre je nutné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi tak, aby nedošlo k ich premočeniu a premrznutiu. Pri styku s vodou môžu byť zeminy objemovo nestále a nesúdržné.

Základová škára pod navrhované základy bude zhutnená pri dodržaní smernej hodnoty miery zhutnenia Edef2/Edef1<2.5.

Podlahová doska je navrhovaná pre celú plochu objektu.

Podkladové vrstvy pod podlahovou doskou je potrebné zhutniť na požadované Edef=80MPa

Edef2/Edef1<2.5. Kontrolu zhutnenia prevádzať počas realizácie jednotlivých vrstiev.

1.2 Základy

Základové pätky  a základové stužidlo pod zvislé steny sú riešené vo výkrese základov č. A117. Výstuž a typ betónov sú riešené v časti statiky.

Pod základové pätky navrhujem zhutnené štrkopieskové lôžko hr. 100mm

Oceľové stĺpy budú kotvené v navrhovaných železobetónových pätkách. Spôsob kotvenia – viď. Statická časť.

1.3 Zvislé  a vodorovné konštrukcie

Oceľová konštrukcia je navrhnutá z oceľových valcovaných profilov. Jedná sa o jednoloďovú oceľovú halu o pôdorysnom rozmere 30,58m x 12,58m. Výška  pri okape je 5,58m a výška v hrebeni 7,32m. Nosný systém je tvorený stĺpami z oceľových valcovaných profilov, ktoré s väzníkmi tvoria priečne nosné rámy. Stĺpy z oceľových valcovaných profilov HEB240 sú votknuté cez oceľové platne do základových pätiek.

Tuhosť oceľovej haly je zaistená samotnou tuhosťou rámovej konštrukcie a zavetrovaním v rovine strechy a v rovine pozdĺžnych a priečnych stien. Prúty zavetrovania sú skrutkované. Strecha je tvorená väznicami z oceľových valcovaných profilov U160. Nosné konštrukcie pre opláštenie pozostávajú z paždíkov z valcovaných profilov U120. Toto platí aj pre deliacu  stenu.  Táto nosná konštrukcia slúži ako podklad pre uchytenie prvkov opláštenia. Ostenie pre osadenie vstuných vrát a okien je riešené z  oceľových valcovaných  profily U.  Pri montáži opláštenia je potrebné zvislý priehyb vodorovných prvkov od vlastnej váhy eliminovať vyrovnaním do roviny, a až tak zrealizovať prvky opláštenia. Vlastné opláštenie haly bude z trapezového plechu modrej farby a strechy – trapez šedej farby

1.4 Strešná konštrukcia.

Strecha je sedlová  v pozdĺžnom smere so sklonom 15°na obe strany. Ako som už uviedol, krytina bude z trapezového plechu šedej farby. Dážďové vody budú zvedené priamo na terén.

1.7 Povrchové úpravy, výplne otvorov

Úpravy povrchov sú podrobne popísané v legende povrchových úprav- viď výkresy pohľadov. Výplne otvorov - vonkajšie okná a dvere sú navrhnuté plastové v bielej farbe, s izolačným dvojsklom. Vstupné vráta sú navrhované automatické sekčné, nezateplené.   Sú doplnené dvernými krídlami pre prechod osôb, v počte dva kusy.

1.9 Izolácie proti radónu a zemnej vlhkosti.

Pod podlahou je potrebné previesť izolácie proti zemnej vlhkosti, radónu a proti prenikaniu nežiadúcich látok do podložia. K uvedenému navrhujem použiť  HDPE fóliu Junifol 3000, hr. 3mm

1.10 Tepelná izolácia

Nepožaduje sa .

Vo Vranove  n. Topľou                                                                       Spracoval: Ing. Ján Zajac

Október 2020

Technická správa

SO 11- Kotajnery pre sociálne zázemie+ šatne

SO 12- Technologická bunka obsluhy

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha SO11	14,80 m2

Zastávaná plocha SO11	29,60 m2

Spolu	44,40 m2

Obostavaný priestor	 142,00 m3

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť plán na 96%PS .

1.2 Základy

Výrobca kontajnerov požaduje previesť zakladanie na pätkách. Tieto sú riešené vo výkrese základov č.  A125. Základové pätky sú riešené po úroveň rastlého terénu. Základová špára je vo výške 1,20m.

Okolo základových pätiek sa prevedie zhutnený násyp + 100mm štrkopiesok. Z vrchnej strany sa zhutnené podklady ukončia podkladným betónom hr 100mm.

Uvedené konštrukcie tvoria stavebnú pripravenosť pre osadzovanie mobilných kontajnerov.

1.3 Popis mobilných kontajnerov od výrobcu

Vo Vranove  n. Topľou                                                                       Spracoval: Ing. Ján Zajac

Október 2020