generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ TRNAVA

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ   SPRÁVA

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Trnava  , parc. č. 10751/76, 10751/3 , 10753/8

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš, Ing. Ján Zajac

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

10/2020						2020/25

A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA____________________________________________________

A1. IDENTIFIKAĆNÉ  ÚDAJE  STAVBY:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ TRNAVA

Katastrálne územie:			Trnava

Obec:					Trnava

Okres:					Trnava

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:			            	10751/76, 10751/3 , 10753/8

Druh akcie:				Novostavba

Investor:			            	Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava

Stupeň PD:				Projekt stavby pre územné  rozhodnutie

Zodpovedný projektant:	  	Ing. Peter Rákoš

Projektant :			Ing. Ján Zajac, Ing. Peter Rákoš

Dátum vyhotovenia:    	   10/2020

A.2.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O  STAVBE

Stavba slúži pre spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky.

A.3.  PREHĹAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Pre spracovanie projektu  pre stavebné povolenie a realizáciu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :

- Inžiniersko-geologický  prieskum staveniska

- Geodetické zameranie pozemku s vytýčenými a zameranými inžinierskými sieťami

- Požiadavky a podklady  od  investora

- Požiadavky a podklady od technologických zariadení

A.4.  ČLENENIE  STAVBY

Predmetné  územie , ktoré je určené na vybudovanie novej kompostárne je členené na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01   Kóje vstupného materiálu

SO 02   Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

SO 03   Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

SO 04   Prístupová komunikácia

SO 05   Kompostovacie boxy

SO 06   Odvedenie technologických vôd

SO 07   Jímka technologických vôd

SO 08   Záchytný rigol

SO 09   Rozvod vody na skrápanie a pre vodnú hmlu

SO 10   Hala pre skladovanie techniky a skladovanie certifikovaného kompostu

SO 11   Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne

SO 12   Technologická bunka obsluhy

SO 13   Vodovodná prípojka

SO 14   NN prípojka

SO 15   Vnútorné elektrické rozvody a osvetlenie areálu

SO 16   Vnútroareálová spevnená plocha

SO 17   Oplotenie

SO 18   Žumpa splaškových vôd

ČLENENIE  STAVBY  NA  PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY

PS  01   Technologická časť kompostárne

PS  02   Elektroinštalácia a MaR

A.5.  ČASOVÉ  ETAPY  STAVBY

Stavba  bude  zrealizovaná  v jednej etape.

A.6.  PREHĽAD  UŽÍVATEĹOV A PREVÁDZKOVATEĹOV  STAVBY

Prevádzkovateľom objektov bude  stavebník, resp. ním zmluvne poverená organizácia.

A.7.  TERMÍN  ZAČATIA  A DOKONČENIA  STAVBY

Presný  termín  začiatku  stavby určí  investor v závislosti  od  vydania  stavebného  povolenia. Ukončenie  výstavby  je  plánované  12 mesiacov  od  začiatku  výstavby.

A.8.  SKÚŠOBNÁ  PREVÁZKA , TERMÍN KOLAUDÁCIE  STAVBY

Termín kolaudácie  bude  stanovený v závislosti od ukončenia všetkých  stavebných  prác.

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA________________________________________________

B.1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  STAVBY

B.1.1. ÚDAJE O EXISTUJÚCICH  OBJEKTOCH A ROZVODOCH

Územie navrhovanej kompostárne  sa  nachádza  severovýchodne od existujúcej skládky odpadov v Trnave v bezprostrednej blízkosti existujúcej skládky. Stavba  nemá  nároky  na demolácie  a rúbanie narastlej zelene , pozemok je  v súčastnosti  voľný , územie  je  čiastočne upravené.

Stavenisko  je  situované na  parcelách  číslo 10751/76, 10751/3 , 10753/8  vo  vlastníctve  investora, v katastrálnom území Trnava .Výstavbou nebudú  dotknuté  žiadne kategórie  chránených  území ani  chránené  stromy. Technológia a zariadenie  sa  nenachádzajú v ochrannom  pásme vodných  zdrojov ani  v záujmovom území ochrany prírody .

Je potrebné zohľadniť existenciu jestvujúcich podzemných vedení v rámci  dotknutého  územia :

-         existujúce VN rozvody

-         existujúce NN rozvody

-    	  existujúce rozvody zavlažovacieho systému existujúcej kompostárne

-    existujúce potrubie zberu vôd z existujúcich vodohospodársky zabezpečených plôch areálu skládky.

B.1.2. VYKONANÉ  PRIESKUMY

Pre potreby  projektovej  dokumentácie  bola  vykonaná  osobná  obhliadka  predmetného  územia . Za účelom zistenia  únostnosti  základovej  zeminy  bol vykonaný inžiniersko –geologický  prieskum .Výsledky  prieskumu  budú  zapracované  v projekte pre stavebné  povolenie v časti statika .

B.1.3. POUŽITÉ  PODKLADY MAPOVÉ A GEODETICKÉ

Pre spracovanie projektu  pre stavebné povolenie a realizáciu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :

- Inžiniersko-geologický  prieskum staveniska

- Geodetické zameranie pozemku s vytýčenými a zameranými inžinierskými sieťami

- Požiadavky a podklady  od  investora

- Požiadavky a podklady od technologických zariadení.

B.1.4. PRÍPRAVA  PRE  VÝSTAVBU

Stavba nevyžaduje osobitné opatrenia. Pred začatím prác na vrchnej stavbe je potrebné zrealizovať:

- odstránenie existujúceho oplotenia a stiahnutie ornice.

B.2.  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Stavba  nemá vecné a časové  väzby  na  okolie a na  súvisiace  investície .

B.3.  URBANISTICKÉ , ARCHITEKT.  A DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ  RIEŠENIE

B.3.1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ  RIEŠENIE

Architektonické riešenie je dané účelom využitia stavby. Stavba je osadená na vyčlenenej ploche pozemku 10751/76, pričom dispozičné riešenie navrhovanej kompostárne vychádza z technologických potrieb prevádzky. Areál kompostárne bude oplotený a napojený prístupovou komunikáciou na existujúcu cestu v areály skládky. Vstupný biologicky degradovateľný odpad bude do kompostárne privážaný nákladnými zbernými automobilmi cez existujúcu vstupnú bránu areálu skládky, kde je umiestnená existujúca vstupná váha. Táto bude slúžiť aj pre účely navrhovanej kompostárne.

Po zvážení vstupného odpadu je vyložený v novonavrhovaných vstupných kójach SO 01 nachádzajúcich sa v areály novonavrhovanej kompostárne.  Kóje sú tvorené stenami z prefabrikovanými T-tvárnicami výšky 3 m z vonkajších strán a výšky 1,5 m zo strany plochy prípravy a triedenia materiálu. Vstupné kóje majú dispozične plochu 668 m2.

V prípade potreby je odpad pretriedený, resp. drvený na ploche SO 02. Rozmerovo vhodný biologicky degradovateľný odpad je nakladačom následne dopravený do jedných z 8 ks kompostovacích boxov. Systém je založený na polopriepustných membránach GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Materiál po navození do boxu do výšky 1 m je následne prekrytý Gorexovou membránou a do takejto základky je regulovaným spôsobom pomocou ventilátorov ovládaných frekvenčným meničom vháňaný vzduch podľa prietoku v závislosti od teploty v základke, ktorá je permanentne meraná a regulovaná množstvom vháňaného vzduchu.

Kryt (plachta) na odpad pozostáva zo špeciálne vyvinutej membrány laminovanej medzi dvoma polyesterovými vrstvami. Vďaka štruktúre pórov membrány, je možné selektívne ovplyvniť proces úpravy biologického materiálu. Tieto membrány používané na spracovanie biologického odpadu chránia kompostovaný materiál pred prienikom dažďovej vody a zároveň umožňujú únik CO2 a vodných pár vznikajúcich počas procesu kompostovania, no napriek tomu dokážu zadržať pachy a iné znečisťujúce substancie.

Kryty GORE pôsobia ako fyzická bariéra proti plynným látkam unikajúcim z rozkladajúceho sa materiálu. Toto je dosiahnuté aj vďaka jemnému filmu skondenzovanému na vnútornej strane membrány, ktorý zadržiava pachy a iné plynné látky, ako napríklad VOC. Prevažná väčšina týchto plynov sa rozpúšťa vo vodnom filme a klesá späť do kompostovacieho materiálu, kde sa pokračuje proces rozkladania baktériami. Mikroporézna štruktúra membrány GORE Cover zabezpečuje zadržanie, a prakticky nemožné uniknutie bio-aerosólov.

Izolačná funkcia krytu GORETM Cover a správne natlakovanie systému, zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty v základke, čím že je možné zabezpečiť dosiahnutie potrebnej teploty na zníženie patogénov v celom priereze základky - a to aj počas zimných mesiacov. Patogénne mikroorganizmy sa bezpečne zničia v celom kompostovacom materiáli, aby systém spĺňal všetky normy, regulácie a predpisy.

Systém je navrhnutý tak, aby umožnil operátorovi mať vysoký stupeň kontroly nad kritickými parametrami procesu kompostovania, ako je teplota, koncentrácia kyslíka a hodnota CO2 v základke. Zároveň má ďalšiu výhodu kontroly vlhkosti materiálu, čím sa zabezpečí udržanie celej kompostovacej hmoty vo vysoko vlhkom stave počas intenzívnej fázy rozkladu a vytvrdzovania. Tento proces zvyšuje kvalitu finálneho produktu - kompostu. Doba výdrže je cca 4 + 4 týždne v boxoch a následne dozrievanie kompostu cca 1-2 mesiacov na voľnej ploche SO 03.

Kompostovacie boxy sú železobetonové monility šírky 6 m a výšky 1 m s aeračnými kanálmi na vháňanie vzduchu a odvod výluhu.

Každý box má modul na reguláciu teploty, ktorý posiela informácie do centrálneho počítača a ovláda prevzdušňovací ventilátor. Ovládacie skrinky a kabeláž zodpovedajú špecifikáciám CE. Všetky údaje sú riadené z centrálneho velína nachádzajúceho sa v SO 12 Technologická bunka obsluhy.

Riadiaca jednotka je navrhnutá na kontrolu, riadenie a zaznamenávanie procesu pomocou pripojených snímačov.

Online namerané hodnoty všetkých pripojených a aktívnych riadiacich jednotiek sa zobrazia na PC. Nastavenia a požadované nastavenie riadiacej jednotky je tiež možné vykonať priamo pre všetky aktívne riadiace jednotky pomocou softvéru.

Riadiaci systém obsahuje:

- Hardvér (PC, monitor, klávesnica, myš, komunikačná jednotka);

- anglický softvér SCADA na riadenie procesu;

- Teplotné sondy;

- Ovládacia skrinka.

Navíjanie a odvíjanie goretexovej plachty je zabezpečené pomocou navíjaka s elektrickým pohonom, pričom posun navijaka medzi jednotlivými boxami sa realizuje nakladačom, resp. traktorom.

Všetky plochy musia byť nepriepustné z vodeodolného betónu so štandardnou únosnosťou pre pohyb ťažkej kolesovej techniky. Areál kompostárne je vodohospodársky zabezpečený, technologické vody a zrážkové vody z technologických plôch sú stáčané do jímky technologických vôd SO 07. Odtiaľ sa využívajú pre potreby kompostárne pre skrápanie, resp. po prekročení max. hladiny prečerpávané potrubím SO 06 Odvedenie technologických vôd do existujúceho zberného systému vôd skládky.

Zrážkové vody zo strechy SO 10 Haly pre skladovanie techniky a skladovanie certifikovaného kompostu sú riešené vsiakovaním.

V rámci areálu kompostárne sa nachádza aj sociálne zázemie  a  šatne zamestnancov tvorené z kontajnerových systémov.

Po technologickom spracovaní kompostu (medzipresypanie medzi komorami) je následne kompost vyvezený nakladačom na plochu SO 03 Plocha pre skladovanie kompostu a dozrievanie, kde dozrieva. Certifikovaný kompost je skladovaný v hale SO 10 vo vyhradenej časti.

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

SO 01 Kóje vstupného materiálu

Účelom stavebného objektu je vytvorenie otvorených zásobníkov (boxov) pre uskladnenie  separovaných zložiek rastlinného odpadu. Pôjde najmä o sezónny odpad (napr. drevnú štiepku,  trávu, lístie), ktorý je potrebné mať v  zásobe pre zachovanie optimálneho pomeru receptúry pre  vytvorenie kompostovacích zakládok.

Navrhovaný sklad bude zrealizovaný z oporných železobetónových stien Grefa tvaru obráteného „T“, ktoré budú uložené na spevnenú plochu o výmere 668 m2.

SO 02 Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy, ktorá umožní pretriedenie a prípravu materiálu (drvenie),  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky na manipulačnú plochu.

Celá plocha s výmerou cca 738 m2 je funkčne rozdelená na prípravnú plochu, na ktorej sa bude realizovať príprava a miešanie vstupnej suroviny a triediacu plochu. Na spodných stranách každej plochy bude odvodňovací žľab zachytávajúci zrážkové vody.

SO 03 Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy, ktorá umožní voľné zretie kompostu cca 1 mesiac,  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky na manipulačnú plochu.

Celá plocha je s výmerou cca 530 m2. Na spodných stranách každej plochy bude odvodňovací žľab  zachytávajúci zrážkové vody.

SO 04 Prístupová komunikácia

Prístupová komunikácia je navrhnutá za účelom sprístupnenia areálu a jeho napojenia na existujúcu sieť komunikácií. Napojenie bude zrealizované kolmým napojením na existujúcu komunikáciu v areály skládky.  Komunikácia je navrhnutá pre ťažkú nákladnú dopravu ako obojsmerná jednopruhová šírky 5,5 m.

SO 05 Kompostovacie boxy

Kompostovacie boxy sú železobetonové monility šírky 6 m a výšky 1 m s aeračnými kanálmi na vháňanie vzduchu a odvod výluhu.

Každý box má modul na reguláciu teploty, ktorý posiela informácie do centrálneho počítača a ovláda prevzdušňovací ventilátor.

SO 06 Odvedenie technologických vôd

Odvedenie technologických vôd z jímky technologických vôd je realizované podzemným potrubím DN100 z jímky výtlakom čerpadlom s plavákom. Technologické vody sa využívajú na skrápanie kompostu. V prípade plnej jímky technologických vôd sú vody prečerpávané do existujúceho zberného systému vôd v areály skládky do ŠK11.

SO 07 Jímka technologických vôd

Jímka technologických vôd o ploche 6x6,5 m a hĺbke 2,5 m, t.j. o objeme 95 m3 slúži pre skladovanie a zber technologických vôd z vodohospodársky zabezpečených plôch kompostárne. Slúži pre následné skrápanie odpadu počas priebehu kompostovania. Jímka je napojená potrubím SO 06 pomocou čerpadla s plavákovým systémom na existujúci systém zberných vôd skládky, kde v prípade prekročenia hladiny sú vody prečerpávané.

SO 08 Záchytný rigol

Ide o zberné kanály pre zber technologických vôd z kompostovacích boxov a plôch pre skladovanie, triedenie a zrenie kompostu. Sú tvorené prefabrikovanými tvárnicami napojenými na podzemné kanalizačné potrubie DN 150 s výstupom do jímky technologických vôd.

SO 09 Rozvod vody na skrápanie

Účelom objektu je vytvoriť rozvodnú sieť technologickej vody potrebnej pre skrápanie  kompostovacích zakládok v čase sucha (aby nedochádzalo k vysychaniu kompostu). Rozvody budú realizované z PE-potrubia a ich celková dĺžka bude cca 120 m.

SO 10 Hala pre skladovanie techniky + skladovanie certifikovaného kompostu

Hala bude slúžiť na ochranu strojov a zariadení používaných na prevádzku kompostárne  pred vplyvom nepriaznivého počasia, čím sa predĺži ich životnosť. Navrhovaná je jednoloďová hala  pôdorysných rozmerov 30 x 12,2 m výšky 6,55 m s nosnou konštrukciou z oceľových rámov,  oplechovaná.  Zastavaná plocha haly je 366 m2.

SO 11 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne

Ide o vybudovanie sociálneho zázemia – t.j. WC a spŕch plus šatní pomocou prefabrikovaných lodných kontajnerov o rozmeroch 6x2,5x2,5 m. Osadené bude 1 WC pre mužov, 1 WC pre ženy a samostatne oddelené mužská a ženská sprcha. Rovnako šatne budú oddelené s počtom miest 2 ks pre ženy a 5 ks pre mužov.

SO 12 Technologická bunka obsluhy

Ide o vybudovanie velína z prefabrikovaného lodného kontajnera o rozmere 6x2,5x2,5 m, kde sa bude nachádzať ovládanie a riadenie systému kompostovacích boxov.

SO 13 Vodovodná prípojka

Ide o vybudovanie podzemnej vodovodnej prípojky napojenej na rozvod vody v areály skládky. Prípojka je realizovaná z PE-potrubia a jej celková dĺžka bude cca 50 m.

SO 14 NN prípojka

Ide o napojenie areálu prevádzky na voľné pole existujúceho NN rozvádzača umiestneného v existujúcej trafostanici. Elektrická prípojka bude tvorená poistkovými spodkami a poistkovými patrónami PN1- 100A gG v NN rozvádzači trafostanice.

Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť presné uloženie existujúcich podzemných potrubí, aby zemnými prácami nedošlo k ich poškodeniu. Odstupové vzdialenosti pri súbehu a križovaní s ostatnými sieťami podľa STN 73 6005.

SO 15 Vnútorné elektrické rozvody a osvetlenie areálu

Rieši elektro napojenie jednotlivých zariadení kompostárne vrátane hlavného rozvádzača RT1 zriadeného z vonkajšej strany velína. Následne sú z neho napájané jednotlivé technologické zariadenia a osvetlenie areálu.

Areál kompostárne sa navrhuje osvetliť vonkajšími LED svietidlami na pozinkovaných oceľových stožiaroch výšky 8m, vyloženie 2 m. Stožiare budú rozmiestnené popri oplotení, vnútri  areálu (rieši ďalší stupeň PD). Napájanie z RT1, ovládanie ručne po okruhoch.

SO 16 Vnútroareálová spevnená plocha

Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy manipulácie medzi jednotlivými pracoviskami,  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky do a v rámci kompostárne.

Celá plocha je s výmerou cca 1000 m2.

SO 17 Oplotenie

Účelom stavebného objektu je zabránenie vstupu nepovolaným osobám do areálu  kompostárne. Oplotenie je navrhnuté jednoduché s drôteným poplastovaným pletivom a jedným  radom ostnatého drôtu celkovej výšky 2200 mm uchyteným na oceľových stĺpikoch. Oplotená plocha bude mať nepravidelný tvar v zmysle PD.

SO 18 Žumpa splaškových vôd

Vzhľadom na skutočnosť, že verejná kanalizácia sa nachádza pomerne ďaleko od kontajnera zabezpečujúceho sociálne zázemie a jej vybudovanie by bolo neekonomické, navrhujeme realizáciu samostatnej žumpy. Tá bude železobetónová, s užitočným objemom 10 m3 a umiestnená bude pri sociálnej unimobunke. Kanalizačná prípojka odvádzajúca splaškové vody z umývadla a WC bude z PVC DN 150 mm dĺžky 7 m.

B.3.2. ÚPRAVY  PRE  OSOBY  S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU  POHYBU  A ORIENTÁCIE

Ide o technologickú stavbu – nevyžaduje sa .

B.3.3. ZÁKLADNÉ  KAPACITNÉ  ÚDAJE

Výkon kompostárne je: 4990 t/rok.

Plocha kompostárne                                      				5 304  m2

z toho:

Zastavaná  plocha SO 10, SO 11, SO 12      				400 m2

Plocha technológie							900 m2

Spevnené  plochy      							3 000 m2

B.3.3. ÚDAJE  O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM  ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII

HLAVNEJ  VÝROBY

B.3.3.1. Technologický popis  prevádzky

Systém je založený na polopriepustných membránach GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Technologický proces bude prebiehať v 8 ks kompostovacích boxov.

Technologickú časť tvoria:

- Kompostovacie boxy

- Kolesový navijak plachty

- Systém prívodu vzduchu s ventilátormi a aeračnými kanálmi

- Systém zvodu výluhu

- Čelný nakladač

- Systém vytvárania vodnej hmly pre obmedzenie prášenia pri nakladaní

- Riadiaci systém a velín

- Nový mobilný drvič biologicky rozložiteľných odpadov  - výkon do 4990 t/rok, veľkosť vstupného otvoru pre materiál 2,8x2 m, 2 naprávový kolesový podvozok, dieselový motor

- Nový dvojrotorový drvič gastro odpadov – drvič gastro odpadu z kuchýň a gastro prevádzok na frakciu do 12 mm - požadovaná frakcia do 12-15 mmm, nože do 25 mm, možnosť vloženia kalibračného sita, šírka vstupného otvoru 0,8 m, hydraulicky vyklopné zariadenie do 240 l nádoby

- Nový zmiešavač (mixér) podrveného odpadu – zmiešavanie rôzných vstupných materiálov po drvení -  elektrický pohon stacionárne prevedenie  s vstupným dopravníkom a šnekovými rotormi

- Sito na triedenie kompostu – bubnové rotačné sito (triedič) na preosievanie hotového kompostu od nežiadúcich prímesí, 2 naprávová kolesová verzia s dieselovým motorom, výkon do 4990 t/rok

- Nakladač BRO – teleskopický čelný nakladač pre manipuláciu s BRO a gastro odpadom – nosnosť do 5 ton, maximálna výška zdvihu do 8 m, maximálna dĺžka do 5 m, celková hmotnosť do 10 ton, dieselový motor o výkone 100 kW, lopata na sypký materiál do 5000 l, lopata s vidlami, zametacia kefa.

B.3.3.2. Údaje  o potrebe a skladbe

Ročný výkon spracovania odpadu: 		4990 t/rok

Druhy odpadov, ktoré sa budú spracovávať v uvedenej prevádzke:

02 01 03	Odpadové rastlinné pletivá	O

02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O

03 01 01 	Odpadová kôra a korok	O

03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy a iné ako uvedené v 03 01 04		O

03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O

10 01 01	Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	O

15 01 03	Obaly z dreva		O

17 02 01	Drevo		O

19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality	O

19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O

19 08 12	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11		O

19 08 14	Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O

19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O

20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 	O

20 01 38	Drevo iné ako uvedené v 200137	O

20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

20 03 02	Odpad z trhovísk	O

20 01 25	Jedlé tuky a oleje 	O

Potreba pracovníkov:

Pre prevádzku sa uvažuje s 3 pracovníkmi : jeden pre administratívu a váženie a riadenie prevádzky, jeden ako vodič pre nakladač  a 1 pre obsluhu drviča a triediča.

Potreba elektrickej energie:

Max. 60 kW pre technológiu kompostovacích boxov. Drvič a triedič sú mobilné dieselové.

Potreba vody:

Max. potreba vody pre technológiu je na skrápanie a zahmlievanie na odstránenie prašnosti cca 2 m3/deň – prioritne bude zabezpečená z jímky technologických vôd.

Skladba vstupného biodegradovateľného odpadu spracovaného v kompostárni:

- Biodegradovateľný zelený odpad.

B.3.4. STAROSTLIVOSŤ  O ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE

Počas realizácie a užívania stavby vzniknú určité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradiť podľa katalógu odpadov a zabezpečiť ich likvidáciu.

Kategorizácia odpadov bola vykonaná podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

B.3.4.1. Odpady vznikajúce  počas  výstavby

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie  stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.79/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

| Císlo,druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategoria odpadu | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 0101 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný | Legálne zariadenie |
| 15 0102 | Obaly z plastov | ostatný | Leg. zariadenie |
| 17 0101 | Betón | ostatný | Leg.zariadenie |
| 17 0904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902,170903 | ostatný | Legálne zariadenie |
| 17 0405 | Železo a oceĺ | ostatný | zber.suroviny |

Podľa zákona  č. 79/2015 Z. z. ,  nekontaminovanú zeminu  a  iný prirodzene sa vyskytujúci  materiál vykopaný  počas stavebných prác ,ak je isté  ,že sa materiál použije  na účely  výstavby v prirodzenom stave  na mieste  , na ktorom bol vykopany  sa nepovažujú za odpad .

Zhodnocovanie –recyklácia odpadu (príloha č.1 zákona č. 79/2015)

Využitie podĺa § 14 ods.1 písm.d)zák.č.79/2015

- R1 Využitie ako materiál alebo palivo

- R2 Recyklácia  drvením a spätné použitie do násypov

- R3 Recyklácia alebo spätné získavanie  kovov a kovových zlúčenín (cez zberné suroviny)

- R4 Terénne úpravy v areály

Zneškodnenie odpadu (príloha č.2 zákona č. 79/2015)

- D1 Miestna legálna skládka

B.3.4.2. Odpady vznikajúce  počas  prevádzky

Počas prevádzky technologické vody, ktoré sú zberané do zbernej technologickej jímky a následne opätovne využívané na skrápanie. V prípade prekročenia max. hladiny v technologickej jímke sú prečerpané do existujúceho zberného systému vôd skládky odpadov. Celá plocha kompostárne je navrhnutá ako vodohospodársky zabezpečená.

B.3.5. OCHRANA  OVZDUŠIA

Navrhované zariadenie je kategorizované podľa prílohy č.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 240/2014 Z.z. ako:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriami

5.4 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h vačším ako 0,75.

T.j. ide o stredný zdroj znečistenia ovzdušia.

B.3.6. STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ  PREVÁDZKY

### Prevádzkovateľ môže uviesť do prevádzky len tie stroje a zariadenia, ktorých technický stav je doložený dokumentáciou a vyhovuje danej technológii. Pre prevádzku zariadení sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok, ktoré určia bezpečnostné opatrenia, prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s chemickými látkami a systém vnútropodnikových opatrení.

Systém vnútropodnikových opatrení zahŕňa súbor preventívnych, technických, technologických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatrení zameraných na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti výrobkov, ochranu zdravia pracovníkov, ochrany majetku a životného prostredia.

Pri prevádzke, opravách a výmene ND je potrebné používať bežné ochranné pomôcky podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 395/2006 MPSVR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pri projektovaní ,realizácií a prevádzkovaní linky a zariadení musia byť okrem iných predpisov rešpektované a dodržiavané hlavne nasledovné predpisy: zákon č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov, predovšetkým:

2006/395  NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných   prostriedkov,

2006/392   NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných   prostriedkov,

2006/391   NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

2006/124 Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov /Zák. 367/2001 Z.z/,

2006/387   NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

2008/436  NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,

1999/264    Zákon o technických požiadavkách na výrobky (posudzovanie zhody) v znení neskorších predpisov,

2013/147    Vyhláška o bezpečnosti práce pri stavebných prácach

1982/059   Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. 484/1990,

2007/355   Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2006/126    Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2004/096   Vyhláška MVSR, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,

2007/205   Vyhláška MVSR o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení,

2001/314   Zákon o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov,

2001/284   Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších,

2001/283  Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších,

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

555/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

NV SR č. 395/2006 Z.z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,

100/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou          sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

67/2010 Z. z. - Zákon o podmienkach uvedenia chemických látkach a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

508/2009 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

-  zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov, NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov, NR SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhláškou SÚBP č.59/82, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení noviel, Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP

B.3.7. KONCEPCIA POŽIARNEJ  OCHRANY

Riešená v samostatnej časti projektovej dokumentácie.