kOMPOSTáREŇ trnava

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TECHNICKá SPRÁVA

k  stavebným objektom:

SO 16- Vnútroareálová spevnená plocha

SO 08- Záchytný rigol

SO 17- Oplotenie

Investor :         	Mesto Trnava

Ulica Hlavná 1,  917 71 Trnava

Miesto stavby :	Trnava

Generálny projektant:  	Ing. Peter Rákoš

Development Technologic Solutions

Projektant  Architekotonicko- konštrukčnej časti:  	Ing. Ján Zajac

ATELIÉR ARTPRO, spol. s  r. o.

Vranov n. T.

Registračné číslo:  	2800*Z*A1

Technická správa

k stavebným objektom:

SO 16- Vnútroareálová spevnená plocha

Zastávaná plocha :

SO 16-  Zastávaná plocha celkom	1269,10 m2

z toho:

Asfaltová časť 	 1085,40m2

Betónová časť na vysokú záťaž 	151,20m2

Zámková dlažba hr.60mm pre peších 	32,50m2

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornica bude uložená na samostatnej skládke.

Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň a následne aplikovať násypy podľa nižšie uvedených skladieb .

Skladby jednotlivých  plôch sú následovné:

Betónová časť na vysokú záťaž:

- Liaty betón 	150mm

- Hydroizolácia  	3mm

- Podkladný betón	100mm

- Makadám fr. 32/64	100mm

- Makadám fr. 32/64 	250mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Zhutnený násyp na teréne po

odstranení ornice

Asfaltová časť:

- AC11 0;CA 36/50; I;STN EN 13108-1	50mm

spojovací prostriedok 0,4kg/m2

- AC22 L;CA 35/50; I;STN EN 13108-1	90mm

infiltračný prostriedok 0,9kg/m2

- MSK;31,5Gb;150;STN 736126

- ŠD; 31,5(45)Gc;150;STN 736126	150mm

- Separačná geotextília (300g/m2)	250mm

- Izolácia proti ropným látkam 1,5mm

- Separačná geotextília (300g/m2)

- Zhutnená pláň  Edef=min45MPa

Zámková dlažba hr.60mm pre peších 32,50m2

- Zámková dlažba vibrolisovaná 	60mm

- Kamenivo  fr.4/8 	40mm

- Makadám fr. 16/32 	100mm

- Makadám fr. 32/64  	100mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Zhutnený násyp

SO 08- Záchytný rigol

Po oboch stranách centrálnej asfaltovej plochy je situovaný záchytný rigol svetlej šírky 400mm.

Asfaltová plocha je po celej dĺžke vyspádovaná do strán- teda priamo do záchytného rigolu. Odtiaľ sú znečistené vody zvedené do SO 07- jimky technologických vôd.

Záchytný rigol je navrhovaný ako železobetónová konštrukcia v priečnom profile v tvare písmena U.

Na horných vnútorných hranách rigolu je vsadený oceľový profil L50/50, do ktorého sa osadí krycia oceľová mreža. Mrežu navrhujem vyhotoviť zo segmentov dl. max. 2m,  aby bolo možné jej jednoduché odnímanie za účelom pravidelnej údržby. Dno rigola je spádované smerom k zbernému potrubiu, ktoré je  zaústené do jimky.

SO 17- Oplotenie

Požiadavka investora bola areál kompostárne  uzavrieť oplotením so vstupnou bránou.

Za účelom úspory nákladov je oplotenie navrhované len v častiach, kde stavebné objekty vytvárajú prieluky.

- Oplotenie z juhozápadnej a juhovýchodnej strany

Z uvedených strán navrhujem oplotenie z plotových dielcov DELFÍN

Popis systému oplotenia:

Plotové dielce DELFÍN je  vysoko odolné oplotenie.

Veľká pevnosť tohto panela predurčuje jeho použitie hlavne pre priemyselné areály a pod. Najkvalitnejšia možná dvojitá povrchová úprava panela (Zn+Polyester)  zaručuje veľmi dlhú bezúdržbovú životnosť. Farba zelená  RAL 6005

K panelom DELFÍN  návrhujem stĺpik 60/40 + úchyt 60/40 - (pevný úchyt), zelenej farby.

-  Povrchová úprava (pozinkovaný drôt s min. obsahom 50gr. zinku na m2 + vypalovaný exteriérový polyester s min.hrúbkou 100 mikrónov) je momentálne najkvalitnejšou  antikoróznou úpravou do exteriéru. Táto povrchová úprava zabezpečuje odolnosť panela voči korózii na min.20 rokov

-  Panel DELFÍN má vertikálne aj horizontálne drôty o priemere 5,0mm.

-  Veľkosť oka (menšie oko = pevnejšie oplotenie) - Panel DELFÍN má rozmer oka 50x200mm

Montáž:

- Dĺžka stĺpikov a vzpier je o min. 50cm dlhšia ako bude výška oplotenia (do oplotenia započítavame aj výšku betónových panelov).

- Oplotenie zo severozápadnej strany

Z tejto strany od prístupovej cesty, bude murované z plotových tvárnic hr.200mm, ukončené čiapkou. Plotové tvárnice sú s povrchovou úpravou, takže si nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy.

Za účelom stability vlastnej steny oplotenia, okrem kotvenia armatúrou, do základu navrhujem aj zalomenia steny v pôdorysnom pohľade v prostrednej, ale aj koncových častiach.

- Samonosná posuvná vstupná brána.

Vstupná brána bude posuvná do jednej strany. Jej pohon a zariadenia posunu budú inštalované priamo na murive oplotenia.

Vo Vranove  n. Topľou                                                                       Spracoval: Ing. Ján Zajac

Október 2020