OPIS

Dodávka a montáž interiérových obkladov a dlažieb

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne

v Žiari nad Hronom

Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii krytej plavárne v Žiari nad Hronom táto bude slúžiť nie len verejnosti, športovému plaveckému klubu Delfín, športovcom MŠK Žiar nad Hronom, základným a stredným školám, ale aj zdravotne postihnutým a matkám s deťmi.

Predmetom dodávky a montáže sú interiérové obklady a dlažby vrátane lepidiel, škárovacích hmôt, dilatačných, ukončovacích a rohových líšt.

Pri  kladení dlažieb je nutné vychádzať z realizačného projektu (11/2017) a Dodatku č.1a2 k RP (11/2020), ktorých súčasťou sú skladby podláh a stien ako aj výkresy interiérových dlažieb a obkladov. Vo výkresoch sú presne stanovené vzory kladenia obkladov a dlažieb vrátane určenia vytyčovacích osí, ktoré bude nutné dodržať.

Pri realizovaní obkladov a dlažieb musia tieto byť priebežne geodeticky zamerané, aby bola dodržaná rovinatosť, pravouhlosť, rovnobežnosť, kolmosť a pod. Tak isto musí byť montáž obkladov a dlažieb zosúladená a skoordinovaná s časťou Zdravotechnika, ÚK – podlahové vykurovanie, elektro + osvetlenie a pod.

Obklady a dlažby sú samočistiace, antibakteriálne, protišmykové s odolnosťou proti oteru, s HT úpravou – fotokatalické, protiplesňové, protizápachové, so samočistiacim povrchovým zušľachtením proti mikroorganizmom. Keramické obklady a dlažby majú aktívnu povrchovú vrstvu na báze TiO2, ktorá výrazne zvyšuje hygienické vlastnosti, kde baktérie pri kontakte s povrchom odumierajú v priebehu 30min. Súčasťou montáže obkladov je aj montáž grafických vzorov na stenách z mozaikového obkladu. Predmetom tejto dodávky a montáže nie sú konštrukčné vrstvy podláh a stien.

Predmetom dodávky a montáže sú:

D+M interiérové obklady a dlažby

001 – I.Zvýšenie energetickej účinnosti /E.3 – stavebno-architektonická časť   (Realizačný projekt z 11/2017)

03 – D+M Interiérové obklady a dlažby (m.č.1.15a - 1.25,1.27b,c,1.28,1.30 – 1.44, 1.45 – 1.48,2,26)

05 – D+M Interiérové obklady a dlažby – zvyšné priestory

003 – III.modernizácia časti priestorov /E.3 – stavebno-architektonická časť   (Realizačný projekt z 11/2017)

04 – D+M Interiérové obklady a dlažby (m.č.1.15a - 1.25,1.27b,c,1.28,1.30 – 1.44, 1.45 – 1.48,2,26)

06 – D+M Interiérové obklady a dlažby – zvyšné priestory

006 – Dodatok č.1a2 k realizačnému projektu

07 -  D+M Interiérové obklady a dlažby

V Žiari nad Hronom, 26.3.2021	                                                     Spracoval: Magic Design Henč s.r.o.