OPIS

Dodávka a montáž stavebnej časti

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne

v Žiari nad Hronom

Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii krytej plavárne v Žiari nad Hronom táto bude slúžiť nie len verejnosti, športovému plaveckému klubu Delfín, športovcom MŠK Žiar nad Hronom, základným a stredným školám, ale aj zdravotne postihnutým a matkám s deťmi.

Predmetom dodávky a montáže stavebnej časti sú len konštrukčné vrstvy podláh a stien do celej krytej plavárne v súlade s Realizačným projektom z 11/2017 a Dodatkom č.1 a 2 k RP z 11/2020, ktorých súčasťou je aj Príloha č.1 – skladby podláh a stien. Predmetom tejto dodávky a montáže nie sú finálne keramické obklady a dlažby, lepidlá pod obklady a dlažby, škárovacie hmoty, dilatačné a ukončovacie lišty dlažby a obkladov. Pri realizácii jednotlivých konštrukčných vrstiev podľa druhu prevádzky a účelu miestnosti je nutné priebežne geodeticky kontrolovať rovinatosť, pravouhlosť, rovnobežnosť a pod. jednotlivých vrstiev, aby finálny plocha pod keramický obklad a dlažby bola pripravená na bezproblémové lepenie obkladov a dlažieb.

Samotnú realizáciu konštrukčných vrstiev podláh a stien bude nutné koordinovať aj s inými profesiami napr. ÚK – podlahové vykurovanie, Zdravotechnika, slaboprúd – elektronický systém OMEGA, elektroinštalácia + osvetlenie  a pod.

Samostatnou časťou je dodávka a montáž stavebnej pripravenosti pre 25m nerezový plavecký bazén, kde je nutné v priebehu realizácie týchto stavebných prác konzultovať postup s dodávateľom 25m nerezového plaveckého bazénu a bazénovej technológie z dôvodu zosúladenia prác a dodržania ich požiadaviek ako aj rozmerov bazéna v súlade s Pravidlami plávania SPF a FINA.

Predmetom dodávky a montáže sú:

D+M stavebná časť

001 – I.Zvýšenie energetickej účinnosti /E.3 – stavebno-architektonická časť   (Realizačný projekt z 11/2017)

04 – Stavebná časť + vrstvy podláh a stien

06 – Stavebná časť + vrstvy podláh a stien – zvyšné priestory

002 – II.Riešenie havaríjneho stavu 25m plaveckého bazéna /Realizačný projekt z 11/2017   (Realizačný projekt z 11/2017)

03 – Stavebná časť - stavebná pripravenosť pod 25m plavecký bazén

003 – III.modernizácia časti priestorov /E.3 – stavebno-architektonická časť   (Realizačný projekt z 11/2017)

05 – Stavebná časť + vrstvy podláh a stien

07 – Stavebná časť + vrstvy podláh a stien – zvyšné priestory

006 – Dodatok č.1a2 k realizačnému projektu

08 -  D+M podláh

V Žiari nad Hronom, 26.3.2021	                                                     Spracoval: Magic Design Henč s.r.o.