Ostatné požiadavky na dodávku a montáž okien

Obsah cenovej ponuky:

- Zameranie

- Demontáž pôvodných okien a parapetov

- Naloženie, odvoz a likvidácia pôvodných okien a parapetov vrátane poplatkov za uskladnenie na skládke

- Dodávka a dovoz nových okien, parapetov (exteriér - hliník, interiér – plast), biele

- Montáž nových okien a parapetov

- Murárske vysprávky vrátane maľby

- Naloženie, odvoz a likvidácie stavebnej sute vrátane poplatkov za uskladnenie na skládke

Požiadavky na montáž:

- pliešky + pena bez kotvenie skrz rám

- zabezpečiť ochranu penovej izolácie páskou – exteriér paropriepustnou a interiér paronepriepustnou

- pri vysprávkach použiť APU lišty

- pri vysprávkach používať adekvátne náhrady – materiálovo aj farebne

- používanie krycích plachiet a kartónov

- zabezpečenie stavebného upratania

Požiadavky na okná:

- farba: biela

- tesnenie: minimálne 2x obvodové + 1x stredové