D.		Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů

D1.		Pozemní stavební objekty

D1.1.		A r ch i t e k t o n i c k é ,  s t a v e b n ě   t e c h n i c k é   a   k o n s t r u k č n í

ř e š e n í

Poznámka, upozornění

Při zpracování PD předkládaných úprav neměl  projektant k dispozici                         		původní  projektovou dokumentaci  objektu (spojovací krček, novodobý objekt B, 		současná opěrná zídka), dokumentace se nedochovala.

Zjistí-li se při provádění , že uvažované řešení neodpovídá 	 předpokládanému,                                                                                                                                                                        		NESMÍ být tyto konstrukce bez písemného projednání za účasti generálního                 		projektanta a dotčených  orgánů NARUŠENY, práce musí být  pozastaveny a               		dohodnut postup provádění,	příp. změny.

Úvod

Před započetím prací musí být provedeno vytyčení všech inženýrských sítí                                  		Musí být provedeno zajištění okolních přilehlých prostor s ohledem na bezpečnost 		chodců a vozidel.

D1.1a).	T e c h n i c k á    z p r á v a    pozemních  stavebních  objektů

0		Výchozí podklady

mapa katastru nemovitostí

částečná původní dokumentace (objekt A)

vlastní fotodokumentace

vlastní  zaměření v rozsahu nutném pro  zpracování projektové dokumentace  			dílčí dokumentace - PD odkanalizování objektů DDM Šternberk (Vodis Olomouc, 		11/2013)

1.1		Architektonické a stavebně technické řešení

Účel objektu, účel stavby

Jedná se o zařízení  nabízející aktivity pro mimoškolní zájmové vzdělávání dětí.             		Zřizovatelem DDM Šternberk je Město Šternberk. Zařízení pracuje jako příspěvková 		organizace s právní subjektivitou a  je zařazeno do sítě škol a školských zařízení.                      		Účelem stavby je odstranit špatný stavebně technický stav stávající opěrné               		zídky.

Stavba novodobého objektu s propojovacím krčkem je pravděpodobně ze 70.let 20. 		století.

Architektonické řešení

Projektová dokumentace řeší problematiku opravy části venkovních prostor                          		areálu DDM (sanace opěrné zdi, obnovy pomocného schodiště) v nezbytně                         		nutném rozsahu tak, aby byly vyřešeny požadavky 	formulované  investorem .

Prováděné práce nebudou mít vliv  na architektonické řešení vzhledu  objektu.                		Stávající zídka je betonová, oplocení (ochrana u zpevněné plochy proti pádu po                   		svahu je nevhodně řešena vlnitým plechem. Bude nahrazena plotovými panely                     		svařovaný, žárově zinkovaný, 3D tvarovaný a zábradlím. "Oplocení" bude ozeleněno 		popínavýmí rostlinami osazenými na svahu.

Dispoziční a funkční uspořádání

Beze změn.

Architektonické kapacity – plochy, obestavěné prostory

Kapacitní   nároky na energie stávající, nedochází ke změnám ploch , podrobněji  		výkresová dokumentace

Zastavěná plocha objektu A         			282,8 m2

Zastavěná plocha objektu B /bez terasy/		221,6 m2

Spojovací krček + výtahová šachta 	 	  44,4 m2

Kotelna                                  			  33,6 m2

obnova opěrné zdi			tl. 400 mm

dl.8,60+0,90+1,45+0,70+1,65=13,3 m

řešené plochy úprav povrchů		sjízdný chodník	72,0 m2

chodník		10,5 m2

schodiště 				2x11schod. stupňů 170/290 mm+mezipodesta

1.2		Rozsah prováděných prací a navrhovaných opatření

Obnova opěrné zídky a oplocení/zabradlí, schodiště

Revize hydroizolace přiléhající stěny  spojovacího krčku a kotelny

Opatření /revize hloubky založení spojovacího krčku a opěrné zdi

Dotčené zpevněné plochy, chodníky

1.3		Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 	dle ČSN 73 0540-2:2011

S ohledem na připravovanou akci - zateplení objektu B bude v místech spojovacího 		krčku a kotelny dotčených stavbou provedeno zateplení podzemní části soklu .

Sokl – podzemní část, tl. 100 mm

Krycí nopová folie s ukončovací lištou, tepelná izolace XPS, λ  ≤ 0,035  W/mK,                		stěrková hydroizolace  min tl. 6 mm

1.4 		Technické a konstrukční řešení stavby /stávající stav/

podrobněji A. Průvodní zpráva , B. Souhrnná technická zpráva- stávající stav/

Objekt A (z .1905) je propojen spojovacím chodbou ("krček") s objektem B 			(sedmdesátá léta 20.století). Rovněž úpravy a zpevněné plochy jsou pravděpodobně 		provedeny v tomto období.	Řešená opěrná zeď přiléhá ke "krčku".

Stávající opěrná stěna v areálu DDM je ve špatném technickém stavu. Jedná se o 		betonovou stěnu  pravděpodobně  s minimální hloubkou založení. Postupem času 		tlakem od zeminy nad stěnou došlo k jejímu naklonění. Působením povrchové vody 		došlo k odplavení zeminy a odkrytí části základů opěrné stěny. Na stěně je uloženo 		ocelové jednoramenné schodiště s 22 stupni v jednom rameni. Ocelové schodnice 		(Uč.160) uloženy na stěně, na patce v polovině rozpětí a patce umístěné ve spodní 		části pod svahem.

Zpevněné plochy před vstupem do novodobého objektu (spojovací krček) jsou ze 		živice, betonu, betonových dlaždic 300/300 mm. Po úpravách a opravách sítí                   		povrchy vždy pouze opraveny, betonové plochy  místy poklesly, zpevněná plocha  v 		dožilém stavu.

Nad stěnou je občasný  pojezd automobilu do hmotnosti 3,5t. Nově navržené                    		schodiště slouží jako pomocné, pro pohyb na pozemku a pro přístup do kotelny.                 		Nejedná se o veřejnou komunikaci.

Spojovací chodba ("krček") přiléhající k opěrné stěně je zděný se střechou o                      		mírném spádu.

Objekt je bez zateplení. Se zateplením  fasády krčku a novodobého objektu                          		je uvažováno v další etapě, není předmětem zadání v této akci.

Základy  předpoklad - betonové pasy. Je předpokládáno, že hloubka základů u krčku 		v místě dotčeném stavbou a v místě svahu je odstupňována.

2.		Stavebně konstrukční část

2.1.		Zemní práce

Před započetím prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě všemi                       		správci sítí, dodržet podmínky správců těchto sítí.

Při křížení a souběhu sítí v jejich ochranných pásmech nutno dodržet                                             		ustanovení ČSN 73 6005.

Polohu podzemních vedení před zahájením realizace stavby přesně označit na 			povrchu. Nutno spolupracovat s uživatelem,  sítě na pozemku investora nejsou v 		majetku správců sítí, proto nemusí být  ve sdělení správců vyznačeny. Dostupné 		informace a podklady získané od investora byly zpracovatelem PD zařazeny v části 		doklady nebo 	zakresleny v dokumentaci.

Před započetím prací dojde ke skrývce ornice v tl. cca 150-300 mm. Výkopová 			zemina bude uložena na mezideponii a následně   	použita při konečných terénních 		a sadových úpravách.

Při provádění výkopů je nezbytné respektovat požadavky ČSN 733050 – Zemné 			práce. Všeobecné ustanovení, s účinností od 01.09.1987, články 141 až 151a normy, 		které tuto nahrazují - normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 			pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 		jejich zkoušení

Po provedení prací budou provedeny úpravy okolního terénu – dorovnání, rozhrnutí 		a zatravnění, ošetření zeleně.

Zemní práce budou prováděny v rozsahu pro provádění :

Založení/revize opěrné zídky, provedení zateplení podzemní části soklu a základů 		(části dotčené stavbou - krček, část objektu kotelny), zemní práce v rozsahu úprav a 		obnovy řešených zpevněných ploch v areálu DDM.

Zhutňování se bude provádět po vrstvách výšky maximálně 150 mm . 		 		 Posledních 500mm použít jílovou zeminu pro zamezení vnikaní povrchových vod za 		opěrnou stěnu.  Nad stěnou provedena zámková dlažba s vyspádováním od zídky. Ze 		strany svahu provést 	násyp vytěženou zeminou hutněný po 150mm. Všechny                              		zásypy a podsypy musí být zhutněny na předepsanou hodnotu  (podrobněji                           		viz D1.2. Technická zpráva+ statické posouzení)

Po provedení prací budou provedeny úpravy okolního terénu – dorovnání, rozhrnutí a  zatravnění, budou provedeny okapové chodníky.

Po odkrytí  základové spáry nutno skutečnost gener. projektantem a statikem ověřit a  		příp.  zohlednit zjištěnou skutečnost při rozsahu provádění výkopů a základů.

Při provádění výkopových prací bude hrana výkopu, jámy vždy zajištěna                                   		pažením/svahováním a okraj od výkopu bude min. 1,5 m  zabezpečen pro                              		zamezení přístupu. Okraj výkopu nesmí být zatěžován blíže než 0,5 m od hrany 			výkopu.

2.2.		Základy

Základové patky schodiště

Patky budou provedeny do hloubky min 0,9 m pod upravený terén, v patě bude                     		proveden ochranný beton min tl. 50  mm C12/15. Patky provedeny z betonu C20/25                     		XC2, do patky bude zabetonována u horního okraje v místě uložení schodiště                        		ocelová kotevní deska 200/200 tl. 10mm. Opatřena čtyřmi pracnami z pásoviny                       		150/50/5mm pro ukotvení schodiště.  Na desku přivařeno kotevní oko z pásoviny 		100/100/10mm s otvorem pro šroub M20 pro ukotvení konstrukce schodnice.

Patky budou vyztuženy u obou svislých okrajů svařovanou sítí Kari 6x100/100mm 		s krytím 50mm.

Stávající  objekt spojovacího krčku, ke kterému přiléhá opěrná zeď, je založen                    		pravděpodobně  na základových pasech /předpoklad/ z betonu.

V případě rozdílné výšky základové spáry (opěrná zeď a stávající objekt) dojde k                       		případným úpravám základu stávajícího objektu (bude upřesněno 	při obnažení                     		základové spáry).  V případě nedostatečné hloubky bude provedeno  podchycení a 		prohloubení základů.

Základy navrženy do nezámrzných hloubek s tím, že dosahují až do rostlého                   		terénu po odebrání ornice. Pod základy bude provedeno zhutnění terénu (podrobněji 		viz D1.2  Technická zpráva+ statické posouzení) a hutněný štěrkopískový podsyp.

Základ a  opěrná zídka  budou důsledně dilatovány od stávajícího objektu                                 		spojovacího krčku dvěma pásy lepenky a vložkou. Spára bude zapravena.

Pod základy bude proveden  hutněný štěrkopískový podsyp.                      			Základové konstrukce budou provedeny z vyztuženého  betonu C20/25 XC2, dřík 		stěny proveden C30/37. Opěrná stěna ve tvaru L založena 1,69 m pod stávající terén  		od svahu a do hloubky 2,5m ze strany  zpevněné plochy nad opěrnou stěnou. Pod 		patkami i pod opěrnou stěnou bude 	proveden ochranný beton tl. 5cm C12/15.			Opěrná stěna bude tvořena spodní deskou šíře 1,5m v tl. 500mm. Vyztuženy bude u 		spodního i u horního okraje øR12 po 200mm. Podélná výztuž øR6 po 200mm. Krytí 		výztuže 50mm. Na desku bude navazovat stěna  šíře 400mm a výšky 2,2m.                 		Stěna bude vyztužena nosnou výztuží ve svislém směru øR12 po 200mm při obou 		okrajích. Podélná výztuž øR6 po 200mm. Krytí výztuže 50mm. Ve všech částech 		konstrukce  bude použita betonářská výztuž B500B.

V místě uložení  schodiště bude v horním okraji proveden výkus.  Pro ukotvení 			schodiště zde bude osazeno L140/140/12 lemující hranu .

Spodní část stěny zasypána vytěženou zeminou hutněnou po 150mm. Posledních 		500mm použít jílovou zeminu pro zamezení vnikaní povrchových vod za opěrnou 		stěnu.  Nad stěnou provedena zámková dlažba vyspádovaná od stěny.

2.3.		Svislé konstrukce

Obvodové  zdivo stávající, bez zásahů do nosných konstrukcí.

Dojde k obnově opěrné zídky viz bod 2.2.

2.4.		Vodorovné konstrukce

nebudou prováděny

2.5.		Komunikace, chodníky, terénní úpravy

Závěrečné úpravy, svahování , chodníky, řešené zpevněné sjízdné plochy před                 		vstupem – 	budou 	provedeny jako paropropustné s vyspádováním od objektu.

Příčný spád chodníku je 1,5%. V rámci venkovních ploch jsou dodrženy původní 		přirozené vodící linie. Přirozená vodící linie tvořena v areálu  chodníkovou obrubou 		na +60 mm, dále 	stávající objektem, oplocením areálu s podezdívkou a                        		zábradlím/opocením.

Přístup do objektu – u vstupu (spojovací krček) není překonáván větší výškový rozdíl 		než 20mm .

Spád chodníku před zádveřím je 1,5%

Skladba nových konstrukcí

Dojde  k předláždění stavbou dotčených povrchů chodníku  před vstupem do kotelny 		a   zčásti zpevněné plochy před vstupem do spojovacího krčku.

Na vyspádovanou a zhutněnou pláň se rozprostře a zhutní vrstva štěrkopísku frakce 		0/22 v tl. cca min 50 mm /filtrační vrstva/. Na ni se rozprostře  a zhutní vrstva 			štěrkodrtě 32/63 a prosype se štěrkodrtí frakce 8/16, 11/22 v min tl. 200 mm (400 		mm sjízdná komunikace), vše se důkladně zhutní po 100 až max 150 mm. Na takto  		zhutněný  podklad se 	rozprostře 	lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 v tl. 40 mm pro 		ukládání zámkové dlažby  /podrobněji viz skladby konstrukcí/.

Konstrukce sjízdné komunikace:

- betonová zámková dlažba šedá                     80 mm    	ČSN 736131-1

- lože z kamenné drti fr. 4-8                       	  40 mm	ČSN 736131-1

- vrstva ze štěrkodrti	ŠDA			200 mm	ČSN 736126-1

- vrstva ze štěrkodrti                     	 	200 mm 	ČSN 736126-1

- filtrační vrstva

Konstrukce chodníku :

- betonová zámková dlažba 20/10,                  60 mm    	ČSN 736131-1

- lože z kamenné drti fr. 4-8        		  40 mm	ČSN 736131-1

- vrstva ze štěrkodrti                         	 	 200 mm 	ČSN 736126

- filtrační vrstva

Okapové chodníky

Dojde k odkopání v okolí objektu  (v místě krčku a části kotelny) v rozsahu pro 			umístění tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu do hl.cca 0,80 m a vybudování 		okapového chodníku. Izolace bude překryta vrstvou z nopové folie a ukončovací 		lištou.   Na svahu okapový chodník proveden z dlaždic 500/500 mm do cementové 		malty.

Terénní úpravy, sadové úpravy

Po provedení prací budou 	provedeny úpravy terénu– uvedení do původního stavu 		příp. ploch v okolí dotčených stavbou (zařízení staveniště). Dojde k odstranění 			pařezu v těsné blízkosti schodiště, zajištění stávajících rostlin v blízkosti stavby 			(vzrostlý tis, pás konifer).

S ohledem na možnou erozi svahu je navrženo dočasné zpevnění svahu pomocí                  		přírodní geotextilie (kokosová mulčovací a protierozní rohož se síťovinou s 			kotvením 4ks/m2 ocelovými skobami dl. 300 mm)  a osazení vegetací vhodnou na 		svah - keři, které postupně nakvétají . Keře budou osazeny mimo úsek trasy                            		splaškové kanalizace.

Na upravený svah bude provedena výsadba případné větší zeleně (keře, menší 			stromky), menší zeleň (půdopokryvné rostliny) budou vysazeny až po instalování 		protierozní ochrany. Nastřižení provést ve směru spádu.

Sortiment okrasných keřů bude osazován do předem připravených jamek , do kterých 		budou přidány tablety hnojiva. Technologie výsadby bude provedena dle ČSN 			DIN18 916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin. Pro výsadbu budou použity 		rostliny cca 60 cm vysoké s balem (dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin).

Před výsadbou bude sortiment zeleně s investorem odsouhlasen.

2.6		Úpravy povrchů

- nebudou prováděny.

2.7.		Bourání, lešení

Bourací práce budou prováděny v rozsahu demontáže a likvidace stávajících  			dožilých konstrukcí , povrchů. odstranění zvětralých a poškozených betonových 			povrchů a zídek.

Bude provedena demontáž ocelového pomocného schodiště.

2.8.		Výplně otvorů

- nebudou prováděny, stávající.

2.9.		Dilatace

plošné tvořeny  vloženou izolační deskou EPS , dvěma pásy lepenky (základy,              		zdivo stávajícího objekt a opěrná zeď). Spára bude utěsněna  těsnícím pásem do 			dilatační spáry betonových konstrukcí.

.

2.10.		Konstrukce truhlářské

demontáž dožilých  dřev. palubek oplocení/zábradlí

2.11.		Střešní konstrukce

- nebudou prováděny

2.12		Tepelné izolace (svah, vstupní dveře/krček, část kotelny)

Zateplení soklu a základů do 	celkové hl.max 0,8 m, provedení tep.izolace + nopová 		folie  u objektu, bude provedena revize izolace proti zemní vlhkosti stávajícího 			objektu.

2.15.		Izolace proti vodě, drenážní vrstvy, geotextilie

Stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti - bude provedena revize v místě 			dotčeném stavbou - 	obnažených stěn a základů (vstup/krček, svah, část 				kotelny)

Všechny nové betonové povrchy na styku se zeminou budou chráněny 1x nátěrem 		penetračním a 2x nátěrem asfaltovým - Alp+2xAln.

Z vnitřní strany zdi izolace bude překryta vrstvou z nopové folie a ukončovací lištou. 		Na dně bude 	umístěna drenážní trubka k odvodu přebytečné vody od objektu. 			Drenážní potrubí bude chráněno geotextilí.

Drenáže opěrná zeď

Ve spodní časti stěny bude umístěna drenážní trubka s napojením na kolmé potrubí 		odvádějící vodu z prostoru za stěnou. Kolmé potrubí po cca 1,5m. Drenáž ø 150mm 		a kolmé potrubí ø100mm.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti bez viditelných známek poruch.

V místě vodorovné izolace bude proveden  svislý izolační  pás na zdivo /cca 300 		mm-500 mm/, jež buden napojen na stávající vodorovnou hydroizolaci	objektu /ve 		tvaru T/.

V případě poruch bude svislá hydroizolace provedena nově dvěma asfaltov. SBS modifikovanými pásy (např.Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40Special Dekor ).

Vnější svislá izolace – ochranná nopová folie, spoje řešit použitím těsnících pásů nebo svařováním.

U podzemní části části opěrné stěny bude provedena hydroizolace a provedena 			izolace nopovou folií a geotextilíí a proveden drenážní obsyp.

Svislá ochrana tepelné izolace pod terénem bude provedena  nopovou fólií..

2.11.		Konstrukce zámečnické

Konstrukce pro lehkou popínavou zeleň - oplocení/zábradlí - bude nahrazeno 			plotovými panely - š.2500x1730 mm   plotový panel svařovaný,  žárově zinkovaný, 		3D tvarovaný

Konstrukce ocelového schodiště

Podrobněji viz D1.1.b10 Ocelové schodiště s podestou. Schodiště navrženo ve 			variantách, bude provedeno schodiště s podestou se schodnicí z ploché oceli a 		stupni 	z pororoštů s protiskluzovou úpravou. Pororošty lisované s oky 33/11,  nosný 		pásek 	výška 40, síla 3 mm.

Nosné konstrukce schodiště i pororošty  žárově zinkovány.

Spojovací materiál použít pozinkovaný, nerezový.

Zábradlí  přístupu ke schodišti a u schodiště (po obou stranách ) žárově zinkovány.                       	Madla zábradlí   /D40-50 mm/  osazeny ve výšce 900 mm, 750 mm a ve 		výšce cca 200 mm provedena vodící linie. Přesah madla u prvního a posledního 	stupně min 150 mm (dle 398/2009 Sb. ).

Čistící zóna

Z1      příprava, MT +Dod. čistící zóny na hrubé nečistoty šíře 1,5*1,0m.

Samočistící rohož venkovní na hrubé nečistoty. Stavební příprava pro osazení  v                 		zámkové dlažbě součástí položky, součástí položky box pro venkovní použití                    		s odvodem srážkové vody Cleanbox, rohož TOPWELL  s prostřídáním gumy a 			kartáče.

Řešení dle požadavku 398/2009 Sb. - velikost mezery nesmí být větší než 15 mm.

2.12.		Konstrukce tesařské

nebudou prováděny

2.13.		Klempířské prvky

nebudou prováděny

2.16.		Nátěry

Zámečnické konstrukce – schodiště, oplocení, zábradlí – ochrana žárovým                         		zinkováním

2.17.    	Malby

nebudou prováděny

3		Požárně bezpečnostní řešení

beze změn, jedná se o  obnovu opěrné zdi a schodiště

4		Technika prostředí staveb

4.1.		Vytápění

Není řešeno.

4.2.		Klimatizace, ochlazování

Není řešena.

4.3		Vzduchotechnika

Není řešena,

4.5.		Zdravotní instalace, venkovní kanalizace

Není řešena.

Od stávající šachty splaškové kanalizace vedoucí potrubí musí být během stavby 		dostatečně zajištěno. V místě styku a průchodu zdí bude na potrubí osazena 			chránička s dostatečnou vůlí s ohledem na sednutí konstrukce opěrné zídky (min 60 		mm).

5.		Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci

/dále viz B. Souhrnná technická zpráva, E. Zásady organizace práce, péče o 	bezpečnost práce/

Při stavebních pracích je potřeba věnovat maximální pozornost bezpečnosti práce. Z 	hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je dodavatel povinen 	dodržovat 	veškerá nařízení  a předpisy související s výstavbou stavebního 	objektu. Musí být 	zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodavatel stavby musí mít 	zajištěno základní vybavení  pro poskytnutí první pomoci při úrazu.

Každé strojní zařízení musí být pravidelně udržováno, kontrolováno a revidováno, 	používáno dle návodu.

Příprava stavby - základní povinností je vést evidenci pracovníků, vybavit je 	příslušnými 	pracovními ochrannými prostředky, zpracovat dodavatelskou 	dokumentaci  včetně technologického postupu, převzetí stavebních prací zápisem a 	povinnost přerušit práce v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska 	bezpečnosti práce.

Vstupy na pracoviště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami 	/zákazu,        výstrahy/.

Dále je nutné na celém staveništi udržovat pořádek.

Skladování materiálu - mezi skladovanými materiály musí být zajištěn bezpečný 	průchod /volný prostor - min. průchod 1,0 m/, musí být zajištěna stabilita 	uloženého                                   	materiálu  podložkami, proklady, stojany, klíny, opěrami a 	provázáním. Sypký 	materiál, jež bude odebírán ručně, musí být skladován 	v hromadách max. výšky 	2,0 m. Pytlovaný materiál může být skládán do max. 	výšky 1,5 m. Při 	skladování tekutých materiálů je nutno dodržovat zásadu, že plnící - vyprazdňovací 	otvor musí být vždy nahoře, sudy a barely musí být skladovány nastojato v jedné 	vrstvě, skladování nátěrových hmot ČSN 67 0811. Kusový materiál může být 	ukládán dohranic pravidelných tvarů do výšky do 2,0 m     za předpokladu, že šírka 	základny je min. 1,0 m. Tvárnice, cihly  do výšky 1,5 m.Materiál nepravidelného 	tvaru  a těžší břemena do výšky max.1,2 m.

Ke zvyšování místa práce nebo výstupu na ně se nesmí používat vratkých    	předmětů. Žebřík je určen pro výstup a sestup a pouze pro krátkodobě prováděnou a 	fyzicky nenáročnou práci s maximální hmotností přenášeného nebo snášeného 	břemene 20 kg.

Při bouracích pracích vždy postupovat shora dolů, po předchozím 	statickém zajištění 		ostatních konstrukcí. 	Při provádění prací nutno sledovat okolní konstrukce příp.          		objekty. Při    	objevení trhlin  okamžitě zastavit práce, urychleně opustit pracoviště,     		zabránit ostatním 	k přístupu,  informovat investora a projektanta  a  dohodnout 		další postup.  Při bouracích 	pracích musí pracovníci vždy  používat ochranné            		přilby.

Pro betonování  i drobných prací je nutno provést bednění, odbedňování může                          	být provedeno až po dostatečném ztuhnutí konstrukce, nejdříve po 28 dnech. Při 	odbedňování nesmí pracovník stát pod odbedňovanou konstrukcí, nesmí docházet k 	násilnému strhávání celých ploch bednění, neprovádět práce ze žebříku.

Zdící práce provádět postupně tak, aby nedošlo ke zborcení zdiva přetížením 	nedostatečně tuhé spodní části. Při kontrole svislosti zdiva se nesmí vstupovat na 	čerstvě vyzděné zdivo. Při zdění musí pracovníci používat ochranné pracovní 	prostředky. Při zakončování , křížení zdění musí být vrstvy zdících materiálů 	převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny.

Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,5 m.

Svařování mohou provádět pouze osoby s kvalifikací /svářečským průkazem/. 	Svářečské práce mohou být prováděny pouze v prostorách s dostatečnou výměnou 	vzduchu.

Při provádění natěračských prací nutno dodržovat pokyny stanovené výrobcem. 	Při 	práci se nesmí kouřit, jíst ani pít, práce musí být prováděna ve větraném 	prostoru.         	Barvy neskladovat v blízkosti topidel ani na místech vystavených slunci.

Veškeré instalace elektrických zařízení a jeho údržbu smí provádět pouze 	kvalifikované osoby. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace  mohou obsluhovat 	pouze jednoduchá elektrická zařízení malého nebo nízkého napětí, která jsou 	provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku  s částmi pod 	napětím. Tyto osoby nesmějí provádět žádné práce na elektrickém zařízení.

6.			Závěr

Veškeré práce musí být prováděny dle platných norem, předpisů a vyhlášek, dle 	technologických předpisů výrobce, ev. osobou k činnosti oprávněnou. Pro                    	provádění          musí být použity certifikované výrobky a dodrženy technologické 	postupy výrobců.   Veškeré práce musí být prováděny v souladu s dokumentací 	a                                         	povolením stavby nebo dle písemně odsouhlasených změn /např. zápisem do                   	stavebního deníku/ za účasti projektanta a investora. V případě budou-li použity jiné 	materiály a postupy, musí být srovnatelných nebo lepších kvalit. 	Použití materiálů a 	postupů konzultovat vždy s výrobcem, případně vyžádat 	jeho technickou pomoc 	při aplikaci výrobků.       Rozsah a způsob prováděných 	prací musí být v průběhu 	dokumentován /vedení stavebního deníku/.

Zhotovitel díla musí investora a projektanta upozornit na práce, které je třeba či            	vhodné        provést v jiném rozsahu a jiným způsobem než bylo předpokládáno.

Vypracovala :

červen 2020,  ing. Lenka Kováříčková

PŘÍLOHA -  SKLADBY KONSTRUKCÍ

Uvedené skladby  konstrukcí jsou pouze informativní, stanovené na základě obhlídky 	objektu bez provedení sond.

chodník -

- zámková dlažba								60 mm

- hutněné drcené kamenivo frakce  4-8 mm /kladecí vrstva			40 mm

- hutněné drcené kamenivo frakce 8-16 mm			          100 mm

- hutněné drcené kamenivo frakce 16-32 mm			          100 mm

- štěrkopísek – filtrační vrstva						50 mm

upravená pláň , stávající srovnaný hutněný podklad

komunikace pro lehký provoz -

- betonová tvarovaná (zámková) dlažba       				80 mm

- lože z kamenné drtě 4-8 mm  /kladecí vrstva/			           40 mm

- podkladní kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32, 0/32 mm 		300 - 400 mm

ve spádu, kladeno a hutněno po vrstvách

- štěrkopísek - filtrační vrstva 0-4            				    	100 mm

upravená pláň , stávající srovnaný hutněný podklad