PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE

STREŠNÉHO PLÁŠŤA

ČASŤ:

B

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA

___________________________________________________________________________

NÁZOV STAVBY:

Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa

___________________________________________________________________________

MIESTO STAVBY:

Trhová 189/3

917 00 Trnava

Parc.č. 667

___________________________________________________________________________

ZOZNAM SPRACOVATEĽOV:

Architektonicko-stavebné riešenie:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Tepelnotechnické posúdenie:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Projekt organizácie výstavby:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Požiarna bezpečnost stavby:	Ing. Martin Baláž

Elektroinštalácie a bleskozvod: 	Dušan Kralovič

Statické posúdenie: 	Ing. Tibor Psalman

__________________________________________________________________________

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:

Ing. Tibor Psalman

__________________________________________________________________________

INVESTOR:

Mesto Trnava

Hlavná 1

917 71 Trnava

04/2020

OBSAH

B.1		Charakteristika územia stavby							str. 2

B.2		Urbanistické, architektonické, a stavebno-technické riešenie stavby			str. 4

B.3		Údaje o technologickej časti stavby						str. 4

B.4		Zemné práce									str. 4

B.5		Podzemná voda									str. 4

B.6		Kanalizácia									str. 5

B.7		Zásobovanie vodou								str. 5

B.8		Teplo a palivá									str. 5

B.9		Rozvod elektrickej energie							str. 5

B.10		Slaboprúdové rozvody								str. 5

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

  - Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavebné práce budú prebiehať na streche jestvujúceho objektu. Objekt je využívaný ako administratívna budova s reštauráciou na časti prízemia. Pozemok na ktorom sa nachádza objekt je rovinatý, zastavaný, upravený v intraviláne mesta Trnava, v centrálnej mestskej zóne. Navrhovanými stavebnými prácami nebudú dotknuté žiadne ochranné pásma. Nedochádza ku zmene zastavanej plochy ani k nárastu obostavaného priestoru. Takisto nebude dotknutá žiadna zeleň. Na streche sa nachádzajú zariadenia vzduchotechniky, ktoré sú všetky v prevádzke. Tieto bude potrebné pred zahájením stavebných prác odpojiť a preniesť na miesto určené stavebníkom. V prípade zariadení, ktoré počas stavebných prác nie je možné odpojiť, bude potrebné ich zabezpečiť proti poškodeniu. Takisto sa na streche nachádzajú rozvody elektroinštalácií, z ktorých niektoré sú nefunkčné. Všetky tieto rozvody budú počas stavebných prác odpojené resp. odstránené. Funkčné rozvody kabeláže sa navrhuje ponechať a zapracovať do novonavrhovanej tepelnoizolačnej vrstvy strešného plášťa. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Rozsah jednotlivých etáp je zrejmý z výkresu č. E.2.

  - Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

- Statický posudok jestvujúcej strešnej konštrukcie z Mája 2018

- Obhliadka a zameranie skutkového stavu strešného plášťa z Marca 2020

- Overenie skutočnej skladby strešného plášťa sondami z Marca 2020

- Fotodokumentácia z Marca 2020

- Požiadavky stavebníka

- Záznamy s koordinačných stretnutí

Objekt pozostáva z dvoch blokov skeletovej montovanej oceľovej konštrukčnej sústavy BAUMS, vzájomne prepojených centrálnym komunikačným jadrom so stenovým nosným systémom.

Prevažná časť objektu je riešená v ako skeletová konštrukčná sústava systému BAUMS. Nosné stĺpy štvorpoľového priečneho rámu 7,20+4,80+3,60+7,20 m s modulovou osnovou 3,60 m sú prierezu 120/180 mm z tenkostenných profilov. Vodorovné nosné prvky stropných a strešnej konštrukcie sú z tenkostenných oceľových profilov s podobe typizovaných priehradových väzníkov s výškou 450mm. Spodný a horný pás zváraných priehradových väzníkov tvorí U profil z ohýbaného plechu hr. 4 mm. Diagonály väzníkov tvorí ohýbaná tyč priemeru 18 mm resp. 24 mm. Tieto boli proti vybočeniu spojené s plechobetónovou doskou.

Stavba pochádza zo 70. rokov 20. storočia, pričom v priebehu svojho doterajšieho užívania nie je záznam o podrobnej kontrole, či údržbe hlavnej nosnej konštrukcie. Stavba doposiaľ nevykazovala poruchy, ktoré by bolo možné prisúdiť strate stability, či spoľahlivosti nosného systému. Pred zahájením stavebných prác je potrebné previesť podrobnú stavebno-technickú prehliadku nosnej konštrukcie strechy s preverením rozsahu korózie, pretvorení a stavu spojov.

  - Príprava pre výstavbu

Počas stavebných prác bude prevádzka v objekte v plnom rozsahu pozastavená bez prístupu verejnosti, ak inak neurčí plán BOZP, ktorý pred zahájením stavebných prác vypracuje zhotoviteľ. V bezprostrednom okolí objektu je potrebné osadiť dočasné oplotenie pre zamedzenie prístupu okoloidúcich s príslušným označením stavby. V blízkosti objektu pozdĺž severného priečelia na strane parkovacej uličky od Pavlínskej ulice a v priestore za objektom z ulice Trhovej bude potrebné zaistiť voľný priestor pre uloženie základného zariadenia staveniska v podobe prenosnej kancelárie, mobilného WC, kontajnera na stavebnú suť a výstavbu lešenia pre prístup robotníkov na strechu. Situácia v časti „POV“ (výkres. č. E.1) definuje plochy, ktoré budú počas výstavby vylúčené z dopravy.

Všetky búracie práce budú prebiehať pomocou ručného náradia, bez ťažkej mechanizácie, tak aby nedošlo k poškodeniu nosnej konštrukcie objektu otrasmi. Takisto je vylúčené skladovanie sute z búracích prác na streche. Táto musí byť hneď po vybúraní presunutá cez sklz stavebnej sute do pristaveného kontajneru na teréne hneď odvážaná na skládku. Pre odvoz stavebnej sute, a pohyb stavebného materiálu a personálu budú využívané priľahlé ulice Paulínska a Trhová. (Pozor vjazd možný iba pre automobily do 5t – potrebná žiadosť o dočasný vjazd do CMZ)

Investor zabezpečí a poskytne prístup k miestam napojenia pre zásobovanie stavbou elektrickou energiou a vodou.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné previesť podrobnú kontrolu technického stavu nosnej konštrukcie strechy, a preverenie splnenia požiadaviek na mechanickú odolnosť a stabilitu hlavných vodorovných nosných prvkov strechy  podľa odporúčaní v časti „Statické posúdenie“.

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

  - Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby

Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa nebude mať žiaden vplyv na súčasný stav objektu a jeho okolia, čo sa týka urbanizmu a architektúry. Pri rekonštrukcii sa v záujme čo najmenšieho jej priťaženia navrhuje odstránenie všetkých jestvujúcich nenosných vrstiev strešného plášťa, a následná montáž nového zateplenia s prespádovaním strešných rovín a novej krytiny na báze mPVC. Pri návrhu nových vrstiev sa berie do zreteľa splnenie minimálnych požiadaviek z hľadiska teplotechniky, odvodnenia, požiarnej bezpečnosti stavby, a mechanickej odolnosti a stability.

  - Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby

Na strešnom plášti sa neuvažuje s inštaláciou žiadnych nových zariadení ani technológie, okrem spätnej montáže a dopojenia jestvujúcich zariadení vzduchotechniky po ukončení stavebných prác.

  - Riešenie dopravy

V súčasnosti je objekt v prevádzke, napojený na jestvujúcu komunikačnú sieť s vyriešenou statickou dopravou. Riešenie dopravy nie je predmetom tejto PD.

  - Starostlivosť o životné prostredie

Zateplením strešného plášťa sa zvýši energetická hospodárnosť budovy v dôsledku zmenšenej potreby tepla na vykurovanie. Okrem toho sa rekonštrukciou a zateplením strešného plášťa nemení vplyv stavby na životné prostredie.

  - Protipožiarne zabezpečenie stavby

Protipožiarna bezpečnosť stavby je predmetom samostatnej časti tejto PD.

- ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

Pri rekonštrukcii a zateplení strešného plášťa sa neuvažuje s osadením žiadnej novej technológie.

- ZEMNÉ PRÁCE

Súčasťou práce s súvislosti s rekonštrukciou a zateplením strešného plášťa nie sú zemné práce.

- PODZEMNÁ VODA

Počas stavebných prác nedôjde ku kontaktu so spodnou stavbou a teda ani s podzemnou vodou.

- KANALIZÁCIA

V rámci rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa sa uvažuje s jeho prespádovaním v rámci tepelnoizolačnej vrstvy a s napojením jednotlivých odvodňovaných strešných rovín na jestvujúcu kanalizáciu prostredníctvom nových sanačných strešných vpustí na báze polyamidu s PVC manžetami. Navrhuje sa použiť sanačné vpuste DN 110 s jazýčkovým tesnením proti vzdutej vode a s ochranným košom. Dimenzia sanačného vpustu uvedená vo výkresovej časti sa upresní po odstránení nenosných strešných vrstiev a odkrytí jestvujúceho kanalizačného potrubia. Strecha je v súčasnosti fyzicky rozdelená na tri časti atikou, pričom prostredná časť je obsluhovaná iba jedným vpustom. Tento stav je nevyhovujúci, preto bude potrebné v jednej z deliacich atík osadiť dodatočný poistný prepad s vyústením na susednú strešnú rovinu. Poistný prepad sa navrhuje štvorcový 100x100mm na báze PVC s manžetou pre napojenie na novú krytinu.

- ZÁSOBOVANIE VODOU

Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa si nevyžaduje rozšírenie už jestvujúceho systému zásobovania vodou.

- TEPLO A PALIVÁ

Zateplením strešného plášťa dôjde k zníženiu potreby tepla objektu na vykurovanie. Po zateplení strešného plášťa je potrebné zrealizovať hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia.

- ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Podrobnej rieši samostatná časť tejto PD.

- SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Podrobnej rieši samostatná časť tejto PD.

V Trnave  04/2020                     			Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček