VÝKAZ VÝMER - zariadenie na odvod tepla a splodín horenia – KINO PALACE NITRA

| Položka | Množstvo | Popis | Jednotková cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2 ks | Ventilátor pre odvod tepla a splodín horenia so žalúziovým krytom - priemer ventilátora - 730mm - rozmer krytu – 825x865mm - výkon – 15.300m3/h - napájanie ventilátora - 400V; 1,5kW; 4A - napájanie žalúziového krytu - 230V; 0,01kW - vrátane kotviacej platne pre osadenie do steny Zariadenie skúšané a certifikované podľa EN 12101-3 ako celok. | Eur |
| 02 | 2 ks | Lamelová klapka pre prívod vzduchu - rozmer – 1200x1200mm - napájanie - 230V; 0,1kW; 0,4A - konštrukcia rámu s prerušeným tepelným mostom - výplň lamiel – sendvič s min. vlnou, hr.28mm, Ug=1,0W/m2.K - prevedenie - prírodný hliník v RAL - osadenie do stavebného otvoru (bez finálneho olemovania) | Eur |
| 03 | 1 ks | Ovládací panel pre ZOTaSH - pre ovládanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia - napojenie na zálohovaný prívod ELE 400V (dodávka stavby) - napojenie na EPS (dodávka stavby) | Eur |
| 04 | 1 kpl | Doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, revízia a kolaudačná dokumentácia | Eur |
| Celková cena bez DPH |  |  | Eur |

| Položka | Množstvo | Popis | Jednotková cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 1 ks | Záložný zdroj pre ZOTaSH - celkový príkon – do 5kW - doba zálohy - 30min. - napájanie - 400V - vrátane dopravy a sprevádzkovania | Eur |
| Celková cena bez DPH |  |  | Eur |