# O  B  S A  H

| 1. | IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA |
| --- | --- |
| 2. | ##### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTOV STAVBY |
| 3. | ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY |
| 4. | OBSAH PROJEKTU |
| 5. | PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV |
| 6. | ČLENENIE STAVBY |
| 7. | VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY |
| 8. | PREHĽAD UŽÍVATEĽOV |
| 9. | ##### DOBA VÝSTAVBY |
| 10. | SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA |
| 11. | NÁKLADY STAVBY |

| Názov stavby | : | Rekonštrukcia časti priestorov materskej školy Čordákova 17, Košice |
| --- | --- | --- |
| Miesto stavby | : | Čordákova 17, 040 23 Košice |
| Okres / kraj | : | Košice II / Košický |
| Kat. územie / parc. čísla | : | Grunt / 3077 |
| Investor | : | Mesto Košice |
|  |  | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
| Hlavný projektant | : | T.D.LINE s.r.o. |
|  |  | Ing. Marta Tomková |
|  |  | (Inžiniersko-projekčná kancelária Pražská 4, 040 11 Košice) |
| Dodávateľ | : | vybraná stavebná firma |
| Druh dokumentácie | : | Projekt pre ohlásenie stavby |
| Charakter stavby | : | Stavebné úpravy |

- IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA

- IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  PROJEKTANTOV  STAVBY

| PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU |  |  |
| --- | --- | --- |
| časti | : | Sprievodná správa |
| Právny subjekt | : | T.D.LINE, s.r.o. |
|  |  | Pražská 4, 040 11 Košice |
| Hlavný projektant | : | ##### Ing. Marta Tomková |
|  |  | 1290*A*4-1 Stavebné konštrukcie |
| kontakt | : | 0905 315 399 |

| ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| časti | : | Technická správa a výkresy |
| Právny subjekt | : | T.D.LINE, s.r.o. |
|  |  | Pražská 4, 040 11 Košice |
| Zodpovedný projektant | : | ##### Ing. Marta Tomková |
|  |  | 1290*A*4-1 Stavebné konštrukcie |
| kontakt | : | 0905 315 399 |

| STATIKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Právny subjekt | : | ##### Rameseum s.r.o. |
|  |  | ##### Východná 10, 040 18 Košice |
| Zodpovedný projektant | : | Ing. Michal Varga |
|  |  | 43-25423*13 statika stavieb |
| kontakt | : | 0910 796 311 |

| ROZPOČET a VÝKAZ VÝMER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Právny subjekt | : | EaCP s.r.o |
|  |  | Kaspická 4, 040 12 Košice |
| Zodpovedný projektant | : | ##### Ing. Branislav Varkoly |
|  |  | Rozpočtár |
| kontakt | : | 0903 847 822 |

3.  	ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY

Rekonštrukcia časti priestorov materskej školy sa týka hospodárskeho pavilónu, kde sa nachádzajú šatne a denná miestnosť personálu kuchyne materskej školy. V predmetnej časti materskej školy došlo k poklesu časti podláh a tým  aj k sadaniu priečok a vzniku trhlín v priečkach a deformácie dverných zárubní.

Celá stavba materskej školy je založená na základových pásoch.  Stropy sú prefabrikované – predpäté panely, ktoré sú bez statického narušenia. Strecha nad posudzovanou jednopodlažnou časťou je  ešte pôvodná plocha s vnútorným odtokom dažďovej vody.

Okná a dvere v rekonštruovanej časti školy sú pôvodné drevené. Podlahy podľa účelu miestnosti sú  PVC, resp. keramické dlaždice.

4.  	OBSAH PROJEKTU

Na základe diagnostikovaných porúch a nedostatkov investor – mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  prostredníctvom správcu (BMPK, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice) a vybraného realizátora pripravuje v rámci tohto projektu pre stavebné povolenie realizáciu rekonštrukcie časti priestorov materskej školy  v nasledujúcom rozsahu:

- 	v prípade potreby realizovanie novej ležatej kanalizácie,

- vybudovanie novej podlahy v časti, ktorou prechádza ležatá kanalizácia, podľa poskytnutej dokumentácie ukončená v šachte na pozemku dvora materskej školy.  Nová podlaha bude uložená na zhutnenom podklade (pod podlahou sú vybudované teplovodné kanály pre rozvod kúrenia a vody), na podkladovom betóne vystuženom  kari rohožou, na podkladový betón bude nanesená hydroizolácia, tepelná izolácia, betónový poter a finálna vrstva podlahy dlažba, resp. PVC krytina,

- vymurovanie nových deliacich priečok hrúbky 100 mm z presných tvárnic medzi jednotlivými miestnosťami vrátane nových povrchových úprav omietkou, resp. keramickým obkladom,

- osadenie nových plastových, resp. drevených  dvier do priečok vrátane zárubní,

- zrealizovanie  nových rozvodov elektroinštalácie,

- zrealizovanie nových rozvodov vody,

- zrealizovanie nového strešného zvodu od stropu 1. NP,

- rozvody kúrenia vrátane vykurovacích predmetov ponechať,

- osadenie nových plastových okien v rekonštruovanej časti,

- osadenie nových interiérových plastových, resp. drevených dvier,

- osadenie dvier vstupov, plastové,

- spevnenie základu pod stĺp markízy vstupu.

5.   	PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Tento projekt pre ohlásenie stavby bol spracovaný na základe objednávky od správcu objektu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13 042 19 Košice, ako aj na základe pripomienok a predstáv zástupcov investora o zrealizovaní stavby.

6. 	ČLENENIE  STAVBY

Stavba nie je delená na prevádzkové súbory, ani na stavebné objekty. Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby „Rekonštrukcia  časti materskej školy Čordákova 17“, 040 23 Košice obsahuje nasledujúce samostatné časti:

- Sprievodná správa

- Architektonicko-stavebné riešenie (Technická správa s fotodokumentáciou skutkového stavu  a s výkresmi skutkového aj navrhovaného stavu objektu),

- Statika (Statický posudok),

- Rozpočet a Výkaz výmer.

- VECNÉ A  ČASOVÉ  VÄZBY  STAVBY

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, ani súvisiace investície sa nevyskytujú. Stavebné úpravy materskej školy môžu byť realizované za plnej prevádzky školy.

8.  	PREHĽAD  UŽÍVATEĽOV

Užívateľom stavby bude aj po jej stavebných úpravách investor – Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

9.    	DOBA  VÝSTAVBY

Predpokladaný termín zahájenia stavebných prác    :    05/2020

Predpokladaný termín dokončenia stavebných prác :    07/2020

10.   	SKÚŠOBNÁ  PREVÁDZKA

Vzhľadom na charakter stavebných úprav objektu podľa tohto projektu pre ohlásenie stavby skúšobná prevádzka  pri tejto stavbe nie je potrebná.

11.    	NÁKLADY STAVBY

Skutočné náklady stavby budú podrobne uvedené v Rozpočte budúceho, investorom vybraného dodávateľa stavebných prác, zostavenom podľa Technickej správy a príslušných výkresov tohto projektu, prípadne aj na základe dodatočných, do tohto projektu nezahrnutých požiadaviek investora.

| Košice, november 2019 | Vypracoval: | # Ing. Marta Tomková |
| --- | --- | --- |
|  |  | autorizovaný stavebný inžinier |