ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

„Asfaltovanie 2021“

Predmetom zákazky Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, a to odstránenie

pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len „živičný

kryt“) so stavebnými opravami narušenej podkladovej vrstvy, výškovou úpravou uličných

vpustov, plynových a vodovodných ventilov a šupátok, vytvorenie bezbariérových prestupov medzi chodníkmi a cestou, odstránenie a prípadné nové osadenie betónových obrubníkov na miestnych cestách v meste Žiar nad Hronom za nasledovných podmienok :

a/  živičný kryt bude odstránený ručne a frézovaním v priemernej hrúbke 4 až 5 cm na ploche orientačne

6.943,30 m²;

b/  pred samotnou pokládkou nového živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kation-

aktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI.

v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve 1,0 kg/m²;

c/  živičný kryt bude tvorený asfaltovým betónom tr. II. AC 8 O, nemodifikovaný, po zhutnení 40 mm

(chodníky) a tr. I., stredozrnný, AC 11 O, nemodifikovaný, po zhutnení 60 mm (cesty), položený na

vopred pripravenú betónovú plochu po okrajoch ohraničenú cestnými čadičovými alebo betónovými

obrubníkmi;

d/  na jednotlivých komunikáciách sa nachádzajú uličné vpusty, kanalizačné šachty, plynové

a vodovodné ventily a šupátka, ktoré musia byť výškovo upravené do nivelity budúceho živičného

krytu (zodvihnutie cca o 5-6 cm oproti existujúcej betónovej ploche); prípadné opravy poškodenej

výmurovky, kanalizačného potrubia, dutín v podloží komunikácií budú riešené samostatne ako

neplánované výdavky skrytých závad;

e/  odvoz stavebného odpadu zabezpečí dodávateľ na určené miesto objednávateľom do vzdialenosti

1 km;

f/  označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným doprav-

ným značením, samotné dočasné dopravné značenie a čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie

zabezpečí dodávateľ vo vlastnej réžii.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto  Žiar nad Hronom

Lehota dodania predmetu zákazky: 08/2021