Poskytovateľ pre objednávateľa v zmysle platných právnych predpisov vykoná a zabezpečí odbornú obsluhu a odborný dozor kotolní, strojovne vzduchotechniky a vyhradených technických zariadení plynových a tlakových inštalovaných v týchto objektoch, určenej na prípravu ústredného kúrenia (ďalej len „ÚK“ ) a teplej vody (ďalej len „TV“), úpravu vzduchu na prevádzkové parametre.

Minimálny potrebný počet osôb určených na obsluhu ( tzv. „kuričov“) :  2 osoby ( 100 % zastupiteľnosť ).

Odborná obsluha kotolne  :

- Preventívna kontrola kotolne pochôdzkou - minimálne 3 krát za týždeň, v rozsahu trvania potrebnom na zabezpečenie úkonov potrebných k hospodárnemu a bezpečnému chodu technických zariadení

- regulácia výstupných parametrov vykurovacej vody v zmysle požiadaviek objednávateľa

- vedenie prevádzkovej evidencie (prevádzkový denník kotolne – s prevádzkovými parametrami)

- drobný prevádzkový servis (pod pojmom drobný prevádzkový servis sa pre účely tejto zmluvy rozumie rozsah úkonov a činností priamo súvisiacich so zabezpečovaním obsluhy zariadenia, ako je doťahovanie prírubových spojov, premazávanie uzatváracích armatúr, odkalovanie)

- drobný materiál potrebný k obsluhe kotolne (náradie, tesniace materiály, upchávkové šnúry, mazivá, detekčné trubičky na únik zemného plynu a CO, nasávačky na kontrolu vzduchu, prostriedky na kontrolu tesnosti prebublinkovaním)

- administratívne vybavenie potrebné k obsluhe kotolne (všetky kancelárske potreby pre vedenie evidencie)

- kontrola kvality vody v úpravovni vody (vodné hospodárstvo) v pavilóne ľudoopov

Odborný dozor kotolne:

- priebežné sledovanie výroby tepla a teplej vody a koordinácia návrhov na zefektívnenie prevádzky s objednávateľom

- nepretržitá 24-hodinová telefonická pohotovosť

- kontrola pracoviska z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ostatné súvisiace činnosti:

- udržiavanie poriadku a čistoty v kotolni

- kontrola a koordinácia subdodávateľov a servisných činností na spravovaných zariadeniach a priestoroch

Špecifikácia technických zariadení plynových a tlakových:

Tabuľka č. 1  Vyhradené technické zariadenia plynové:

| VTZ plynové ( popis zariadenia, výkon kotla) | Objekt | Požadované činnosti |
| --- | --- | --- |
| Plynový kotol Viessman Vitodens 200W – 24,0 kW | Hliva (vzdelávacie centrum ZOO) | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Rozvod plynu | Hliva ( vzdelávacie centrum ZOO) | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Regulačná stanica plynu | Hliva ( vzdelávacie centrum ZOO) | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Viessman Vitodens 200W – 24,0 kW, | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Regulačná stanica plynu | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Rozvod plynu | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový horák Weishaupt VZT | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový horák Weishaupt VZT | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Zvlhčovač VZT | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Zvlhčovač VZT | v pavilóne ľudoopov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Viessman Vitodens 100W – 19,0 kW | terárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Viessman Vitodens 100W – 19,0 kW | terárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Regulačná stanica plynu | terárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Rozvod plynu | terárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Ariston Clas24 CF -24,0 kW | Starý pavilón opíc | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Ariston Clas24 CF -24,0 kW | Starý pavilón opíc | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Rozvod plynu | Starý pavilón opíc | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Ariston Clas24 CF -24,0 kW, | zázemie Sitatungy | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Rozvod plynu | zázemie Sitatungy | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Viessman Vitodens 100W – 24,0 kW, | Zázemie hrošíkov | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Plynový kotol Viessman Vitodens 200W – 35,0 kW | exotárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| Regulačná stanica plynu | exotárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| rozvod plynu | exotárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |

Tabuľka č. 2: Vyhradené technické zariadenia tlakové

| VTZ talkové ( popis zariadenia) | Objekt | Požadované činnosti |
| --- | --- | --- |
| TNS Reflex, V=0,025 m3, 07H121750103 v objekte Hliva (vzdelávacie centrum ZOO) | Hliva (vzdelávacie centrum ZOO) | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| TNS Reflex V=0,050 m3, 16R042700766 | terárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| TNS Reflex, V=0,023 m3, 16P101982791 | Starý pavilón opíc | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| AZV Viessmanr V=200,0 l, 7601470 | exotárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| TNS Varem, V=0,012 m3, 20012392 | exotárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| TNS Reflex, V=0,018 m3, E09230648, | exotárium | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| TNS Reflex, V=0,025 m3, 18T050405563 | Riaditeľstvo ZOO | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| AZV Viessmanr V=100,0 l | Riaditeľstvo ZOO | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |
| AZV Vailant, V=100,0 l | Riaditeľstvo ZOO | Podľa tohto opisu predmetu zákazky v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia a platných zákonov |