Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

Časť 2 : CNC hydraulický ohraňovací lis Obchodné meno predkladateľa cenovej ponuky: ..................................... Sídlo predkladateľa ponuky: ..................................... Kontakt na predkladateľa ponuky: ..................................... Obchodné meno výrobcu: ..................................... Typové označenie alebo názov ponúkaného tovaru: .....................................

| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC hydraulický ohraňovací lis | Stroj | Max. ohýbacia sila | kN | min. 2200 |  |
|  |  | Dĺžka ohýbania | mm | min. 4000 |  |
|  |  | Vzdialenosť medzi bočnicami | mm | min. 3100 |  |
|  |  | Rozovretá výška | mm | min. 450 |  |
|  |  | Zdvih barana | mm | min. 265 |  |
|  |  | Vyloženie | mm | min. 400 |  |
|  |  | Výška stola od podlahy | mm | max. 1000 |  |
|  |  | Šírka stola | mm | max. 220 |  |
|  |  | Zadný dorazový palec | ks | min. 2 |  |
|  |  | Výkon hlavného elektromotora | kW | min. 15 |  |
|  | Baran a zadný doraz: prestavenie a rýchlosti | Približovacia rýchlosť barana | mm/s | min. 120 |  |
|  |  | Max. pracovná rýchlosť barana | mm/s | min. 7 |  |
|  |  | Spätná rýchlosť barana | mm/s | min. 100 |  |
|  |  | Rýchlosť prestavenia zadného dorazu po osi X | mm/s | min. 250 |  |
|  |  | Rýchlosť prestavenia zadného dorazu po osi R | mm/s | min. 120 |  |
|  |  | Rýchlosť prestavenia dorazových palcov Z1, Z2 | mm/s | min. 750 |  |
|  |  | Motorická kompenzácia priehybu stola ( bombírung ) riadená CNC | áno / nie | áno |  |
|  |  | Počet CNC riadených osí ( min.: Y1, Y2 - baran, X, R, Z1, Z2 - zadný doraz ) | počet | min. 6 |  |
|  |  | Automatický pohyb zadných dorazov v osiach min. : X, R, Z1, Z2 | počet | min. 4 |  |
|  |  | Prestavenie zadného dorazu po osi X | mm | min. 750 |  |
|  |  | Prestavenie zadného dorazu po osi R | mm | min. 250 |  |
|  |  | Prestavenie Z1, Z2 po celej šírke priečnika dorazu | áno / nie | áno |  |
|  | Výbava | Dolný nástroj 4 pracovné kanály, indukčne kalený a brúsený, na celú pracovnú dĺžku lisa | áno / nie | áno |  |
|  |  | Horný nástroj delený, indukčne kalený a brúsený, na celú pracovnú dĺžku lisa | áno / nie | áno |  |
|  |  | Riadiaci systém s 2D grafickou LCD farebnou dotykovou obrazovkou | áno / nie | áno |  |
|  |  | Predné podporné ramená plynule prestaviteľné | ks | min. 2 |  |
|  |  | Sofware pre prácu na PC | áno / nie | áno |  |
|  |  | Servis stroja do 48h | áno / nie | áno |  |
|  | Bezpečnosť | Zadná optoelektronická bezpečnostná zábrana | áno / nie | áno |  |
|  |  | Predná laserová bezpečnostná ochrana rúk operátora v kombinácií s nožným ovládaním pohybu barana | áno / nie | áno |  |
|  | Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava stroja na miesto prevádzky | áno / nie | áno |  |
|  |  | Osadenie zariadenia | áno / nie | áno |  |
|  |  | Uvedenie stroja do prevádzky | áno / nie | áno |  |
|  |  | Zaučenie obsluhy | áno / nie | áno |  |
|  |  | Vyhotovenie zodpovedajúcej požiadavkám predpisov EÚ | áno / nie | áno |  |
|  |  | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom alebo českom jazyku | áno / nie | áno |  |
| Suma spolu bez DPH: |  |  |  |  |  |

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |