Ing. Zoltán Lukáč – Liftdesign studio

Viedenská 17

- 040 13 Košice

- Slovenská republika

- IČO: 40260411

- TECHNICKÁ SPRÁVA

Lanový osobný výťah OTV 400

Komunitné centrum, Adlerová 4, Košice

Vypracoval: Ing. Zoltán Lukáč

06/2021  Košice

1. Všeobecná charakteristika zariadenia

Osobný lanový výťah je podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Zz. zaradený do skupiny A/c1 ako výťah s povolenou dopravou osôb. Vyhovuje podmienkam STN EN 81-20, STN EN 81-21 a STN EN 81-50. Ide o kompletnú výmenu pôvodného výťahu TOV 250.

| Zaradenie výťahu: | Osobný výťah A/c1 |
| --- | --- |
| Typové označenie: | OTV 400 |
| Výrobné číslo: |  |
| Rok výroby: | 2021 |
| Umiestnenie výťahu: | Komunitné centrum, Adlerová 4, Košice |
| Nosnosť výťahu: | 400 kg |
| Počet osôb: | 5 |
| Počet staníc: | 9 |
| Počet nástupíšť: | 9 |
| Označenie staníc: | 0,1,2,3...8 |
| Dopravný zdvih: | 22,4 m |
| Dopravná rýchlosť: | 1 m/s |
| Ovládanie výťahu: | Tlačidlové, zmiešané |
| Riadenie výťahu: | Mikroprocesorové, zberný systém jednosmerný – zber smerom dole |
| Druh pohonu: | Lanový trakčný s lanovaním 1:1, stroj prevodový |
| Prostredie: | Jednoduché základné |

3. Popis zariadenia

Strojná časť

- Strojovňa výťahu:

Umiestnenie:  			nad šachtou

Ohradenie		betón, priečne dierovaná tehla, zváraný ocelový skelet

Šírka	3690 mm

Hĺbka	2400 mm – v priestore technológie

Výška	2160 mm – v priestore technológie

Vetranie strojovne	okenný otvor 580/450 do exteriéru

Osvetlenie	trvalé inštalované, intenzita 200 lx na podlahe, napájanie je riešené zo svetelných obvodov stavby

Prostredie	jednoduché základné

Teplota	+5° až +40°C.

Prístup do polpriestoru pred strojovňou je z podlažia najvyššej stanice, vyváženým poklopom 900/600 po odnímateľnom rebríku, s prevýšením 2980. Rebrík je pohotovostne umiestnený na stene v podlaží najvyššej stanice. Priestor strojovne je od prechodu na strechu stavby oddelený pletivovou prepažkou s dverným otvorom 800/1920. Do priestoru strojovne majú prístup len oprávnené osoby (údržba, servis, pracovníci vykonávajúci odborné prehliadky a skúšky, pomocné práce).

V strojovni je umiestnený výťahový stroj na ráme, riadiaca jednotka, hlavný vypínač s pomalotavnými poistkami, vypínač osvetlenia strojovne, vypínač osvetlenia šachty a elektrické vedenie. Všetky zariadenia a technologické časti výťahu sú ľahko a bezpečne prístupné v zmysle STN EN 81-20. Vypínače osvetlenia šachty v šachte a strojovni sú zapojené nezávisle od hlavného vypínača a dajú sa ovládať nezávisle z obidvoch miest.

V  strojovni  je  inštalovaná   zásuvka   na   nízke  napätie  230  V/50 Hz, s ističom, pre  ručné  el.  náradie  podľa  STN  EN  81 – 20.

Dvojúrovňová podlaha strojovne má protišmykový a bezprašný povrch. V podlahe strojovne je umiestnený montážny poklop 900x600. Prevýšenie v mieste technologie výťahu je 420 mm.

V strojovni nie je žiadne zariadenie, ktoré nie je súčasťou výťahu.

Nad otáčajúcimi sa časťami výťahového stroja je voľný priestor min. 0,3 m.

Pohon výťahu - výťahový stroj

Typ 				prevodovy

Motor				3VF - 4 póly

Príkon				4 kW, 3 NP 400 V / 50 Hz

Radenie pohonu 		3VF closed loop

Nominálny prúd 			9,6 A

Záberový prúd 			19,2 A

Otáčky 				1211 min-1

Prevodový pomer 		2:71

Núdzový pohon	manuálne odbrzdenie + zotrvačník

Trakčný kotúč	 560 pre 4 laná 10 mm, polkruhová drážka 35° nekalená , uhol podrezania 95°, zábrany proti vyskočeniu lán, kryt trakčného kotúča, odkláňacia kladka 400 mm

Dvojčinná brzda	48 V DC

Počet štartov/h	180

- Nosný rám stroja

Montovaný z hutníckych valcovaných profilov U140, umiestnený na podlahe strojovne. Pružné uloženie.

šachta výťahu

Ohradenie		samonosná, montovaná, ocelová konštrukcia,

sadrokartónové dosky Fermacell, prechodná šírka schodiska 1060 mm,

čelná stena nad šachtovými dverami je presklená – výplň sklo Connex hr.12 mm

Prehradenie	dráha protizávažia plnou priehradkou výšky od 100-2000mm, vyhovuje STN EN 81-20 čl.5.2.5.5.1

Šírka	1260 mm

Hĺbka	2070 mm

Výška	26540 mm

Dopravný zdvih	22400 mm

Hlava šachty	3100 mm

Hĺbka priehlbne	1040 mm

Počet staníc/nástupíšť	9/9

Vetranie šachty	otvormi pre laná a lanko OR do priestoru strojovne

Osvetlenie	trvalé inštalované, intenzita 50 lx v osi, osvetlenie LED pásom po výške

Prostredie	jednoduché základné

Teplota	+5° až +40°C.

Vybavenie priehlbne

Prístup z 1. nadzemného podlažia (najnižšie nástupište) sklopným oceľovým rebríkom, so spínačom zapojeným do bezpečnsotného obvodu. Inštalovaný sklápací rebrík typ 2b v zmysle STN EN 81-20 príloha F. Pri vstupe je umiestnený centrálny "STOP" ovládač a vypínač osvetlenia šachty, vo výške cca 0,5 m nad podlahou najnižšieho nastupišťa. Ovládač "STOP"  je zapojený do  bezpečnostného  obvodu  výťahu. Vypínače osvetlenia šachty v priehlbni a strojovni sú zapojené nezávisle od hlavného vypínača a tak aby sa dali ovládať z obidvoch miest. V  priehlbni  je  inštalované napínacie závažie lanka obmedzovača rýchlosti a zásuvka  na nízke napätie 230 V/50 Hz. Riadenie revíznej jazdy a zariadenie na obojsmernú hlasovú komunikáciu sú inštalované max.0,3 m od uúnikovej zóny. Dolné bezpečnostné priestory vyhovujú STN EN 81-20. Bezpečnostný priestor v priehlbni typ 2 skrčená poloha, na vstupných dverách v najnižšom nástupišti inštalovaný piktogram. Pod dráhou protizávažia inštalovaný sklopný nárazník so spínačom zapojeným do systému revíznej jazdy.

Celá  prístupová  cesta  a  nástupištia  sú  riadne  osvetlené  neprenosnými  svietidlami.

V  šachte  nie  je  žiadne  zariadenie nepatriace  výťahu.

Šachtové  dvere

Typ 				štvorpanelové, centrálné

ovládanie			automatické

vybavenie	pomocný kontakt  v Zmysle STN EN 81-21 – znížená hlava šachty,

Šírka	700 mm

Výška				2000 mm

Dverný uzáver			s hákovou závorou, vyhovuje STN EN 81-20 čl.5.3.9.1

Vzdialenosť medzi klietkou a stenou šachty na strane vstupu vyhovuje STN EN 81-20.

Vodidla klietky

Typ 	T70-1/A - STN ISO 7465

Uloženie				podopreté na ocelovej podložke na dne priehlbne

Uchytenie			posuvné, príchytkami SL2 (závit M10) na konzoly

Celková dĺžka 			26500 mm

Vodidla protizávažia

Typ 				T70/A

Uloženie				podoprené cez oceľovú podložku na dne priehlbne

Uchytenie			posuvné, príchytkami M2 (závit M12) na konzoly

Celková dĺžka 			25000 mm

Nosné  prostriedky

Typ 				oceľové lano

Konštrukcia			8x19S - IWRC

Počet				4

Priemer				10

Celková dĺžka			4 x 32 m

Zaručená nosnosť		60,5 kN

Menovitá pevnosť drôtov	1570 N/mm2

Hmotnosť			0,385 kg/m

Ukončenie lán	Závesná skrutka M16 s vinutou pružinou a lanovým zámkom

Vedenie lán

Laná sú vedené zo závesu klietky cez trakčný kotúč výťahového stroja Ø 560 a odklaňaciu kladku Ø 400 v strojovni na záves protizávažia.

Obmedzovač  rýchlosti

Typ	– s UCM monitoringom

– (cievka + indukčný snímač)

Umiestnenie	podlaha strojovne – cez oceľovú podložku

Menovitá rýchlosť		1 m/s

Vybavovacia rýchlosť		1,3 m/s

Napínacie zariadenie	pružinové

Lanko obmedzovača rýchlosti

Typ 				oceľové lano

Konštrukcia			6x19 - WSC

Počet				1

Priemer				 6

Celková dĺžka			56 m

Zaručená únosnosť		26 kN

Menovitá pevnosť drôtov	1770 kN

Hmotnosť			0,153 kg/m

Nárazník klietky

Typ				akumulujúci energiu

Počet				1 ks

Rozsah zaťaženia		400 – 1300 kg

Menovitá rýchlosť		1 m/s

Zdvih				70 mm

Umiestnenie			na stojane v priehlbni

Nárazník protizavažia

Typ				akumulujúci energiu

Počet				1 ks

Rozsah zaťaženia		400 – 1300 kg

Menovitá rýchlosť		1 m/s

Zdvih				70 mm

Umiestnenie	na ráme protizávažia

Klietka výťahu

neprechodná klietka

Šírka				850 mm

Hlbka				1300 mm

Výška 				2100 mm

Dvere	4-panelové, centrálne

Ovládanie	automatické

Riadenie				3VF

Šírka dverí			700 mm

Výška dverí			2000 mm

Podlaha				pevná

Užitočná plocha		1,1 m2

Hmotnosť klietky		500 kg

Technické vybavenie klietky

- klzné vodiace čeľuste, samomazné mazanie

- Snímanie polohy klietky – magnetické snímače na ráme, magnet na vodidle (prepínanie rýchlosti, presné zastavenie, dorovnanie, zrovnanie),

- Klín pre ovládanie koncových vypínačov, klietka výťahu je uvedená okamžite do pokoja prerušením priameho prívodu prúdu do cievok dvoch stýkačov. Koncové vypínače Telemechanique XCK N2149P20, umiestnené v šachte za krajnými stanicami.

- Snímanie kontroly preťaženia – 4 ks tenzometrické snímače umiestnené pod podlahou klietky,

- Výsuvná prahová doska výšky 750 mm, so spínačom zapojeným do bezpečnostného obvodu vyhovuje STN EN 81-20 čl.5.4.5

- Osvetlenie LED svietidlami, zapojenými  paralelne. Intenzita osvetlenia na podlahe a 1m nad podlhou v každom mieste je min. 100 lx. Celkove 6 ks osvetľovacích svetiel.

- Núdzové  osvetlenie zo samočinným nabíjaním z núdzového zdroja s intenzitou 5 lx počas jednej hodiny.

- Na vstupe celoplošná fotozávora.

Strop klietky

- ohýbaný polotovar z pozinkovaného plechu hr.2 mm s nosnosťou 2000 N na ploche 300x300 mm, protišmykový povrch,

- kazeta  " REVÍZNA  JAZDA "  s ovládačom  " STOP " podľa  STN  EN  81-20, smerové  tlačidlá  revíznej jazdy sú  zapojené  do  ovládacieho  obvodu,

- ovládanie revíznej jazdy vo vzdialenosti max. 0,3 m od únikovej zóny,

- zariadenie na obojsmernú hlasovú komunikáciu,

- núdzové osvetlenie napájané zo záložného stroja,

- zásuvka na nízke napätie 230 V/50 Hz v zmysle STN EN 81-20,

- na zadnej strane stropu výsuvné zábradlie výšky 700 mm (vzdialenosť do zadnej steny max.500 mm) so spínačom zapojeným do systému revíznej jazdy,

- lem po obvode stropu výšky 100 mm.

Interiér klietky

- opláštenie – oceľové lamely z pozinkovaného plechu, obklad oteruvzdorným materiálom,

- tlačidlový panel – antivandal Braile

- bodové, stropné svietidlá s celoplošným podhľadom,

- protišmyková podlaha – Altro,

- kruhové madlo nerezové na zadnej stene + leštený nerez s imitáciou zrkadla.

Zachytávače

Typ				klzavý

Koncepcia			kĺzavý pre obidva smery jazdy

Počet				1 pár

Menovitá rýchlosť		1 m/s

Vybavenie			lanko obmedzovača rýchlosti

Umiestnenie			dolná časť rámu klietky

Protizávažie

Rám

Výška					1865 mm

Šírka M.V.P.				  850 mm

Hĺbka					  102 mm, 150 mm cez všetko

Vodiace čeľuste			klzné, samomazné mazanie

Špeciálna výbava			dolný záves

Výplň ocel, mat.10 000	90x40x790 – 32 ks

merná hmotnosť	7800 kg/m3

Celková hmotnosť			700 kg

Signalizácia

V staniciach				smerová signalizácia

Vo východzej stanici			smerová a polohová signalizácia

V klietke					smerová a polohová signalizácia

signalizácia preťaženia

Intercom pre spojenie so stálou vyprosťovacou službou

Diaľková signalizácia núdzového stavu

(STN EN 81-28:2004)