Príloha č. 1 - Min. technická špecifikácia

- Lavica KRUH

Mobiliár má tvar otočeného zrezaného ihlanu. Sedacia časť má kruhový tvar, ktorý sa postupne zvažuje od sedacej časti k nohám. Je tvorený latovaním, hranolmi zužujúcimi sa po dĺžke z vonkajšej strany po vnútornú.

Oba varianty majú možnosť otvárania kruhu a jeho prepájanie a podlhovasté riešenie v tvare písmena S.

- odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti,

- povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,

- latovanie je uložené na vnútornú konštrukciu z pásoviny a joklových nožičiek,

- joklové nožičky majú tvar písmena L a sú mierne teleskopicky polohovateľné

- kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

- Malá lavička

- Veľká lavička

- Brána

Výtvarný objekt brány vytvára vstup do celého prírodného komplexu.

- v jeho stredovej línii nadväzuje na nespevnenú, prírodnú komunikáciu,

- z pravej a ľavej strany je lemovaná vztýčenými hranolmi. Tie sú v pôdoryse umiestňované do tvaru písmena S ,

- celkový vizuálny charakter je tvorený kombináciou konkávnych a konvexných oblúkov a sinusoidálnym tvarovaním,

- brána je zapustená do betónového základu. Hranoly samotné sú kotvené v plechovom hrante, tvarovanom pod 20 stupňovým uhlom do pôdorysu S,

- odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti, prípadne KVH hranol,

- povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,

- kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

| Druh | Počet |
| --- | --- |
| Lavička kruh – malá | 1 |
| Lavička kruh – veľká | 2 |
| Vstupná brána | 2 |