STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Technická správa

Stavba :  Oprava MK Hanulova ul. - II. etapa, Nitra

Objekt :  Komunikácia

Stupeň :  DSP

Vypracoval :  Ing. Gontko

Dátum        :  05/2021                                                                             Príl. č. 1

1.  Identifikačné údaje

1.1  Identifikačné  údaje  stavby:

Názov stavby         :   Oprava MK Hanulova ul. - II. etapa, Nitra

Miesto stavby         :  Nitra

Katastrálne územie :  Nitra

Kraj                         :  Nitriansky

Druh stavby            :  Dopravná

Charakter stavby     :  Oprava

1. 2 Identifikačné údaje investora

Názov investora      :  Mest Nitra

Sídlo investora        :  Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

Projektant                : STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Ing.  Miloš  Gontko,  Golianova 54,  949 12 Nitra

Dodávateľ stavby    :  vyberie sa konkurzom

2.  Charakteristika  územia a podzemných vedení

Jestvujúca miestna komunikácia  Hanulova ulica,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV a tiež tvorí spojnicu mestských častí Staré mesto a Čermáň, sa nachádza v strednej časti mesta Nitra, v mestskej časti Čermáň. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie Hanulova ulica – II. etapa sa sa nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Hanulova ulica – I. etapa a koniec je pred okružnou križovatkou.  V súčasnosti sa v mieste opravovanej  komunikácie nachádza  jestvujúci asfaltový kryt – pôvodná konštrukcia, ktorý je značne zničený po realizácii inžinierských sieti. Celkovo je komunikácia zničená vekom a po realizácii inžinierských sietí. Chodníky, ktorá sa nachádzajú po oboch stranách komunikácie, majú kryt z liateho asfaltu, ktorý je popraskaný a nevyhovuje prevádzke pre chodcov. Taktiež je značne zničená pôvodná prídlažba a kamenné obrubníky, lemujúce komunikáciu a chodník. Z tohto dôvodu  a na požiadavku občanov sa rozhodol investor zrealizovať opravu vozovky a chodníkov na MK Hanulova – II. etapa.

Z podzemných vedení sa v uličnom priestore nacháda  jestvujúci vodovod, STL plynovod, verejné osvetlenie, kábel TELEKOM, elektrické káble 1kV a 22kV  a  kanalizácia.  Zo vzdušných vedení sa nachádza v uličnom priestore vzdušné vedenie NN.

3.  Prehľad východzích podkladov a prieskumy

- - objednávka investora

- - prieskum tvaru miesta a výber trasy pre opravu komunikácie so zástupcom mesta

- - prehľadná situácia  M  1: 10 000

- - situácia polohopisu a výškopisu  M  1 : 500

Prieskumom projektant overil druhovosť materiálov, polohu podzemných inžinierských sietí, existenciu drevín.  V návrhu projketant rešpektuje podmienku riešenia bez prekládky podzemných vedení.

4.   Členenie stavby na objekty

V rámci opravy komunikácie bude mať stavba len jeden objekt „Komunikácia“.

5.   Príprava pre výstavbu

Oprava komunikiácie sa bude realizovať v jestvujúcom  uličnom priestore, ktorý bol vyčlenený v geometrickom pláne. Teleso opravovanej vozovky a chodníkov bude v súčasných hraniciach. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa museli asanovať.

6.   Nároky na zábery a likvidáciu porastov

V trase jestvujúcej miestnej komunikácie, ani v jej blízkosti,  sa nenachádzajú žiadne vzrastlé stromy.  Pri oprave miestnej komunikácie nepríde  k záberu iných pozemkov ako tých, ktoré sú vyhradené pre uličný priestor.

7.   Hľadiská CO a PO

Oprava jestvujúcej miestnej komunikácie  sa považuje za jednoduchú a technickú nenáročnú stavbu spevnenej plochy, ktorá si nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani hydranty.Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonané v súlade s vyhláškou SUBT a SBU č. 374/190 Zb. z., č. 74/1996 Zb. z., zákonom č. 90/1998 Zb. z. a č. 267/199 Zb. z..

8.   Technické riešenie

8.1 Úvod

V rámci objektu „Komunikácia“ pre stavbu „Oprava MK Hanulova – II. etapa, Nitra“ sa  spraví oprava miestnej komunikácie a chodníkov v individuálnej bytovej výstavbe v meste a spraví konečná úprava terénu.

Jestvujúca miestna komunikácia  Hanulova ulica,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV a tiež tvorí spojnicu mestských častí Staré mesto a Čermáň, sa nachádza v strednej časti mesta Nitra, v mestskej časti Čermáň. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie Hanulova ulica – II. etapa sa  nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Hanulova ulica – I. etapa a koniec je pred okružnou križovatkou. Miestna komunikáci Hanulova ulica zároveň zebezpečuje z tejto lokality  prístup na komunikačný systém mesta a tiež napojenie na regionálnu cestnú sieť a do centra mesta.

Funkčná trieda  miestnej komunikácie  Hanulova ulica je C 3 - obslužná komunikácia prístupová, sprístupňujúca objekty, niekedy ukončená slepo. Kategória jestvujúcej  miestnej komunikácie Hanulova ulica  je MO 8/40 - dvojpruhová obojsmerná komunikácia.

V rámci opravy komunikácie  sa spraví samotná oprava komunikácie, spraví sa odvodnenie komunikácie, oprava chodníkov, trvalé dopravné značenie a spraví sa konečná úprava a zatrávnenie nespevnených plôch.

8.2 Búracie a zemné práce

Pred začatím samotnej opravy miestnej komunikácie bude potrebné odfrézovať z jestvujúceho asfaltového krytu komunikácie asfaltovú vrstvu v hrúbke 100mm. Pri napojení novej časti vozovky na jestvujúcu časť vozovky sa jestvujúca vrstva asfaltového betónu zareže v hrúbke 100mm. Vybúra sa tiež jestvujúca prídlažba z betónových dosiek a kamenné obrubníky. Po oboch stranách komunikácie sú jestvujúce chodníky. V rámci búracích prác sa odstráni z chodníkov kryt z   liateho asfaltu. Vzhľadom k vybúraniu prídlažby a obrubníkov, bude potrebné uvažovať aj s vybúraním časti podkladného betónu chodníkov. Taktiež sa odstránia betónové nájazdy na pozemky v mieste brán. V rámci opravy sa tiež vybúrajú jestvujúce poklopy kanalizačných šachiet.  Vybúraná suť, vybúrané hmoty a prebytočná zemina z odkopávky sa odvezú na skládku prebytočnej zeminy, ktorú určí investor.

8.3 Smerové pomery

Miestna komunikácia Hanulova ulica – II. etapa bude mať začiatok úseku na  jestvujúcej miestnej komunikácii Hanulova ulica – I. etapa a koniec úseku je pred okružnou križovatkou. Celá  trasa bude v hraniciach terajšej vozovky, ktorú bude smerovo kopírovať. Na trase sú dva smerové oblúky o polomeroch R = 1177,0m a R = 125,0m. Celková dĺžka komunikácie je 346,25m.

8.4 Výškové pomery

Výškovo bude  komunikácia osadená s ohľadom na jestvujúcu vozovku, rastlý terén a s ohľadom na osadenie vstupov do dvorov. Niveleta komunikácie bude sledovať jestvujúcu niveletu terajšej vozoviek. Na trase budú štyri zakružovacie oblúky o polomeroch R = 610,0m, R = 3165,0m, R = 550,0m a R = 3200,0m, Minimálny sklon nivelety bude 0,6% a maximálny sklon bude 3,63%.

8.5 Priečne usporiadanie

Priečne usporiadanie miestnej komunikácie Hanulova ulica – II. etapa bude nasledovné:

km 0,000 00 – 0,052 00

- zeleň                                                                                                         3,0 ( zľava )

- chodník                                                                                                     1,8m

- komunikácia                                                                                             7,0m

- chodník                                                                                                     1,8m

- zeleň                                                                                                         0,5 – 2,0m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zvýšeným obrubníkom.

km 0,052 00 – 0,160 50

- oporný múr                                                                                               0,5m ( zľava )

- chodník                                                                                                     3,0m

- komunikácia                                                                                             7,0m

- chodník                                                                                                     1,8m

- zeleň                                                                                                         0,5 – 2,0m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zvýšeným obrubníkom.

km 0,160 50 – 0,346 25

- zeleň                                                                                                         1,0 – 4,5m ( zľava )

- chodník                                                                                                     1,8m

- komunikácia                                                                                             7,0m

- chodník                                                                                                     1,8m

- zeleň                                                                                                         0,0 – 0,8m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zvýšeným obrubníkom.

8.6 Konštrukcie

V rámci opravy vozovky  komunikácie sa na odfrézovaný povrch vozovky spraví postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2. Na takto upravený povrch sa uloží vrstva asfaltového betónu AC 22 L; I   v hrúbke 60mm a ako konečná vrstva krytu sa uloží asfaltový betón AC 11 O; I   v hrúbke 40mm.

V mieste vybúranej prídlažby sa osadí prídlažba z betónových dosiek 500x250x100mm, ktorá sa uloží do lôžka z betónu. Prídlažba sa uloží v priečnom sklone 8%.

Vozovka bude lemovaná zo strany chodníkov betónovými cestnými obrubníkmi 1000x250x150mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, prevýšenými o 120mm nad úroveň prídlažby. V mieste vjazdom do dvorov sa osadia na rozhraní vozovky a chodníkov cestné obrubníky nábehové 1000x250x50-150mm.

zapustenými na úroveň vozovky.

8.7 Odvodnenie komunikácie

Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené povrchovým odtokom dažďových vôd do jestvujúcich uličných vpustí, na ktorých sa výškovo upravia liatinové mreže. V rámci rekonštrukcie komunikácie sa vymenia kanalizačné poklopy na kanalizačných šachtách. Na šachtách sa uložia poklopy liatinové D 400 MultiTop Bituplan.

8.8 Chodníky a vjazdy do dvorov

Chodníky sa v súčasnosti nachádzajú po oboch stranách miestnej komunikácie Hanulova ulica – II. etapa. V mieste vybúraných chodníkov sa vybudujú nové chodníky. Chodníky budú šírky 1,8m – 3,0m. Priečny sklon chodníkov bude jednostranný 2% smerom ku vozovke. Konštrukcia chodníkov v mieste, kde bude odstránená celá konštrukcia bude rovnaká a je nasledovná:

- asfaltový betón                                                             AC 8 O;I                            40mm

-  postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2        PAI

- podkladný betón                                                               C8/10                             100mm

- štrkodrvina  fr. 0-31,5mm                                                 UM ŠD 0/31,5              150mm

290mm

V mieste, kde nebude odstránená celá konštrukcia sa spraví vrstva podkladného betónu na ktorú sa uloží asfaltový betón.

V mieste vjazdov križujúcich chodníky bude konštrukcia nasledovná:

- asfaltový betón                                                             AC 8 O;I                              40mm

-  postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2        PAI

- podkladný betón                                                               C8/10                            120mm

- štrkodrvina  fr. 0-31,5mm                                                 UM ŠD 0/31,5              180mm

340mm

Chodníky aj vjazdy budú lemované zo strany zelene betónovými parkovými obrubníkmi 1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, ktoré budú zapustené.

Na priechode pre chodcov sa spraví na chodníkoch úprava dlažby pre nevidiacich. Varovné pásy sa zrealizujú  na hrane chodníkov v mieste priechodu pre chodcov. Tieto varovné pásy šírky 400mm, ktoré budú riešené  formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami červenej farby,   budú na šírku priechodov. V mieste priechodu sa zrealizujú aj signálne pásy. Signálne pásy budú šírky 800mm a riešené budú formou špeciálnej dlažby, ktorá má nasledovnú skladbu v reze: 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru ( s drážkami ), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami. Oba typy budú červenej farby.

9. Prenosné dopravné značenie

Počas opravy  miestnej  komunikácie bude potrebné osadiť na jestvujúcej   miestnej komunikácii Hanulova ulica prenosné dopravné značenie. Keďže sa bude oprava komunikácie  realizovať s vylúčením premávky, tomuto bolo prispôsobené aj prenosné dopravné značenie. Z oboch strán sa  na začiatku osadia dopravné značky 231 – Zákaz vjazdu všetkým vozidlám z oboch smerov, ktoré sa osadia na zábrany 701. Pod ne sa umiestnia dodatkové tabule 509 -1 – Okrem vozidiel stavby a bývajúcich. Pred okružnou križovatkou sa na všetkých troch ramenách osadi značka 101 – Nebezpečenstvo s dodatkovou tabuľou 509-2 Pozor! Výjazd vozidiel zo stavby. Takisto sa všetkých troch ramenách okružnej križovatky osadia značky v zmysle vyhlášky 30/2020, paragraf 8, odsek 2, značka  – Pozor! Hanulova ulica uzavretá.   Na križovatke Hanulovej ulice s Červeňovou ulicou sa osadia značky 328 – Slepá cesta a 328P a 328Ľ – Návesť pred slepou cestou. Obchádzková trasa počas opravy Hanulovej ulice – II. etapa bude vedená po Železničiarskej ulici, časti Hanulovej ulici, ktorá sa nebude opravovať a Braneckého ulici

Vzhľadom k tomu, že na jestvujúcich  komunikáciách  je  verejné osvetlenie, nie je potrebné na dopravnom značení osadiť výstražné svetlá. Tieto sa osadia len v prípade zníženej viditeľnosti.

10. Trvalé  dopravné značenie

V rámci opravy  komunikácie Hanulova ulica – II. etapa sa na križovatke so Švecovou ulicou spraví priechod pre chodcov. Keďže Švecova ulica je jednosmerná   osadí sa zo strany Hanulovaj ulice  trvalé dopravné značenie dopravná značka 325 – Priechod pre chodcov.

Z vodorovného značenia sa po oboch stranách Hanulovej ulice – II. etapa spraví pozdĺžna súvislá čiara – 601, ktorá vyznačí okraj vozovky. V mieste vjazdov do dvorov bude čiara prerušovaná. V strede vozovky sa spraví pozdĺžna čiara prerušovaná – 602, ktorá oddelí jazdné pruhy. V mieste priechodu pre chodcov sa spraví značenie 610 – Priechod pre chodcov.

11. Rôzne

Jestvujúce kanalizačné poklopy a  krycie hrnce hydrantov a šupákov vodovodu a plynovodu sa výškovo upravia na navrhovanú niveletu komunikácie.

Upozornenie!

Stavenisko je potrebné odovzdať za účasti organizácií spravujúcich podzemné vedenia.

ZMENA !!!

Výkaz výmer je upravený oproti predloženej PD. Vo výkaze výmer je navýšení chodník  ku kruhovému objazdu.

V Nitre, máj 2021