Opis predmetu zákazky

Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2 je nutná na základe výsledkov vykonaného merania hrúbky základného materiálu firmou Q-Test diagnostic s.r.o. Pivovarská 3076/4, 909 01 Skalica zo dňa 24.10.2020. Hrúbka základného materiálu je na minimálnej úrovni medze pevnosti použitého materiálu. Protokol o meraní hrúbok tvorí prílohu požiadavky (príloha č.1).

Súčasný stav:

Menovitá hrúbka materiálu je s=10mm. Meraním bol zistený najväčší úbytok materiálu v strede šikminy a v mieste roviny I-L. V tomto mieste ako ja na bočných stenách bolo zistené aj úplne „vydretie“ materiálu. Minimálna hodnota na K1 je s=4,5mm v strede roviny L a na K2 je minimálna hodnota s=3,4mm v rovine J. Stav je zdokumentovaný v nasledujúcej fotodokumentácii:

Násypka K1:

Bočná stena

Rovina L

Rovina L

Násypka K2:

Bočná stena

Rovina L

Rovina L

Popis rekonštrukcie:

Rekonštrukcia bude prebiehať počas odstávky celej technológie v závode ZEVO. V rámci odstávky budú prebiehať i ďalšie servisné práce, preto je dôležitá koordinácia prác, aby nedochádzalo ku kolíziám.

Na základe výsledkov meraní realizovaných firmou Q-Test diagnostic s.r.o. je nutné vymeniť šikmé dno a obe bočné steny. Požadujeme demontáž najnutnejších deformovaných častí pôvodného oplechovania pre zabezpečenie rovinnosti podkladu pre následné naváranie nových plechov. Pôvodné oplechovanie, ktoré svojím prípadným mechanickým zdeformovaním nenarušuje celkovú rovinnosť podkladu možno ponechať.

Výmena spočíva v osadení a privarení nových plechov vysokoodolných voči oderu na pôvodnú (tvarovo nezdeformovanú) konštrukciu šikmého dna a bočných stien. Plechy požadujeme z materiálu HARDOX 400 v hrúbkach 8 mm pre šikmé dno a 6 mm pre obe bočné steny. Zadná stena a klapka sa nebudú meniť. V nových plechoch budú vyhotovené oválne otvory viď výkres S-01, ktoré budú slúžiť na privarenie k pôvodným plechom konštrukcie násypky. Príslušný zvárací a spojovací prídavný materiál musí vyhovovať pre aplikácie s materiálom HARDOX 400. Bližší popis, rozmery plechov a predpisy na zvárací postup obsahuje výkres S-01 (príloha č. 2)

Rekonštrukcia násypiek K1 a K2 bude prebiehať v nasledujúcich bodoch:

Výroba, dodávka, demontáž, a montáž oplechovania násypiek kotlov K1 a K2 s použitím

vysoko odolného plechu proti oderu:

- Demontáž deformovaných častí oplechovania pre zabezpečenie rovinnosti, podkladu násypiek kotlov K1, K2,

- Nákup a výroba oplechovania HARDOX 400,

- Montáž oplechovania HARDOX 400,

Montáž, demontáž a prenájom lešenia:

- Montáž, prenájom a demontáž lešenia okolo násypiek kotlov K1, K2. Dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia: - 1 krát v digitálnej forme a 3 krát v tlačenej forme.

Zoznam príloh: Príloha č. 1 – Technická správa č. 03/20 Príloha č. 2 – Výkres násypiek – S01

Príloha č. 3 - Pôvodný výkres s rozmermi a umiestnením násypiek č. 1r259d48

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie (to zodpovedá „alebo ekvivalentný“), za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako je uvedené vo technickej špecifikácii predmetu zákazky, a ktoré bude plne kompatibilné s aktuálnym zariadením objednávateľa. V prípade použitia ekvivalentu uchádzač predloží do ponuky technický (materialový) list tovaru.