INVESTOR:

Mesto Nitra, Štefánikova tr. 80/60, 950 06 Nitra

MIESTO STAVBY:

p.č. 720/5, k.ú. Nitra

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Martin Kollár

NÁZOV:

PARKOVISKO STAVBÁRSKA

Technická správa

NÁZOV:

Technická správa

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

Projekt pre stavebné povolenie

DÁTUM:

05/2021

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  - Identifikačné údaje stavby:
 Názov stavby: Parkovisko Stavbárska, Nitra
 Miesto stavby: p.č. 720/5, k.ú. Nitra
 Okres: Nitra
 Kraj: Nitriansky

  - Identifikačné údaje investora:
 Investor: Mesto Nitra
 Sídlo: Štefánikova tr. 80/60, 950 06 Nitra

  - Identifikačné údaje projektanta:
 Projektant: Ing. Martin Kollár

2. ZDÔVODNENIE STAVBY
Účelom predmetnej projektovej dokumentácie je vybudovanie parkoviska pre obyvateľov bytových domov na ulici Stavbárskej ulici č. 2-6 v mestskej časti Párovce v meste Nitra. Stavbou bude vybudovaných 4 parkovacích miest pre osobné automobily.

3. PODKLADY PRE PROJEKT
Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli:
• geodetické zameranie územia
• informatívne trasy jestvujúcich inžinierskych sietí
• informatívne trasy jestvujúcich podzemných rozvodov
• podmienky a požiadavky investora stavby
• technologické a hygienické požiadavky na ochranu spodných vôd
• príslušné STN a odborná literatúra

4. ZEMNÉ PRÁCE
V rámci zemných prác budú realizované odhumusovanie v rozsahu 15-20cm,  výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy v miestach navrhovaných komunikácii a chodníkov.

Zemné práce je nevyhnutné vykonávať pod stálou kontrolou stavebného resp. autorského dozora. Podľa aktuálneho zrnitostného charakteru zmesi zemín a aktuálnej vlhkosti overenej in situ bude potrebné v spolupráci s dodávateľom stanoviť druh a množstvo spojiva pre optimálny návrh úpravy zeminy do výmeny.

Vhodná zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na medzidepóniu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodávateľa s investorom sa použije pre ďalšie účely. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.

Na stavebnej pláni v podloží komunikácií pojazdných NA je požadované Edef,2 min = 45MPa a na pláni nestmelenej podkladovej vrstve zo štrkodrvy Edef,2 min = 60MPa pri Edef,2 / Edef1 < 2,0, pri použití jemnozrnných zemín, resp. < 2,5, pri použití hrubozrnných zemín.

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy.

Pláň pod vozovkou komunikácie a spevnených plôch musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie.

V hornej 0,5m vrstve násypu a zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133. Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5).
Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. V prípade, že sa v podloží nachádzajú zeminy, ktoré nie sú vhodné pre podklad pod vozovku
(predovšetkým plastické íly a hlbšie spraše), pre zabezpečenie únosnosti podložia je potrebné vykonať úpravu podložia. Rozsah a spôsob výmený bude riešený podľa pokynov projektanta. O nutnosti výmeny je nutné informovať investora.

Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inž. siete príslušnými správcami. Okrem vytýčenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí overovacími ručne kopanými sondami. Preložky či ochrany jednotlivých sietí sú riešené v samostatných objektoch.
Svahy sú navrhnuté v sklone 1:2 a budú ohumusované (hr. 150 mm) a zatrávnené.

Pri vykonávaní prác zhotoviteľ zabezpečí:
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v okolí stavby
- dodržanie dopravných trás pre odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného materiálu
- aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie
-  organizovanie dopravy a stavebnej činnosti efektívne s minimalizáciou zaťaženia komunikácií
- zníženie prašnosti podľa potreby kropením a zakrývaním sypkého materiálu
- ukladanie stavebného odpadu separovane do príslušných kontajnerov.

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE
Z hľadiska širších dopravných vzťahov sa riešené územie nachádza v intraviláne katastrálneho územia Nitra v meste Nitra. Dopravne bude napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu na Stavbárskej ulici. Prístupová komunikácia na jestvujúce parkovisko je v danom úseku so šírkou vozovky 6,155m. Jedná sa o slepú ulicu. Parkovisko pre osobné vozidlá bude situované v priestore kde sa v súčastnej dobe nachádza zatrávnená plocha.. Navrhnuté sú pozdĺžne parkovacie miesta si základným rozmerom stojísk 2,2*5,0m v počte 3 stojísk a s rozmerom 2,2*6,0m v počte 1stojisko Celkový počet parkovacích miest je 4 stojiská. Pred realizáciou parkoviska je potrebné odstránenie betónového múrika.

6. VÝPOČET NÁROKOV NA STATICKÚ DOPRAVU
Nakoľko sa jedná o verejné parkovisko (verejne prístupné bez priradenia ku konkretnej budove) nie je nutný prepočet parkovacích mist.

7. ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE
Povrchové vody z komunikácie budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom nivelety do jestvujúcich uličných vpustov. Dažďová kanalizácia nebola predmetom objednávky. V prípade nedostatočnej kapacity jestvujúcich uličných vpustí je potrebné dobudovanie dažďovej kanalizácie.

8. KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Únosnosť podložia musí byť min. 45 MPa, aby nedochádzalo k neskoršiemu sadaniu konštrukcie. V prípade prípade nevhodného, málo únosného podložia, bude potrebné urobiť jeho výmenu za ŠD, v min hrúbke 30 cm.

Konštrukcia parkovacích miest:

Betónová dlažba sivá  		         80 mm

Podkladné lôžko štrkodrva fr.4-8              30 mm

Štrkodrva vybrovaná                                    150 mm

Štrkodrva fr.32-63        		         200 mm

---------------

460 mm

Po okrajoch parkoviska sa osadí cestný obrubník vo výške 8 cm nad jeho niveletu. Jednotlivé parkovacie miesta sa od seba oddelia pásom dlažby inej - červenej farby.

Dlažba bude ukladaná na ložnú vrstvu s drveného kameniva fr. 4-8mm s veľkosťou škár 3 až 5mm vyplneným kremičitým pieskom. Pokládku dlažby je nutné realizovať podľa technických podmienok výrobcu.

9. DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ
Dopravné značenie trvalé a dopravné zariadenia je nutné používať iba v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Dopravné značky a dopravné zariadenia musia svojím vyobrazením zodpovedať skutočnej situácií. Dopravné značenie trvalé je vypracované podľa STN 01 8020, vyhlášky o pravidlách cestnej
premávky na pozemných komunikáciách a zásad pre navrhovanie a umiestnenie dopravného značenia.
Bočné umiestnenie zvislého dopravného značenia, dopravného zariadenia a ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru stanoveného voľnou šírkou a voľnou výškou cesty podľa STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, dopravného zariadenia od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od vozovky ( u miestnych komunikácií od obrubníka) je 0,50m, najväčšia
vzdialenosť je 2,00m. Vo výnimočných prípadoch je možné v obci najmenšiu vzdialenosť znížiť na 0,30m.
Výškové umiestnenie – spodný okraj umiestnených dopravných značiek (vrátane dodatkových tabuliek) je v obci vo výške minimálne 2,00m nad úrovňou vozovky. Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii nesmú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Minimálna vzdialenosť zvislého dopravného značenia v obci je 20m, výnimočne 10m. Navrhnuté dopravné značenie zvislé je v základnom rozmere, reflexnej úprave s prelisom na
pozinkovaných stĺpikoch.

Pri použití zvislých dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné základné požiadavky:
• musia mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov – patria v zmysle vyhl. 158/2004 Z.z. do skupiny stavebných výrobkov č. 0514
• ich vyobrazenie musí byť vyhotovené v zmysle vyhl. č. 30/2020 Z.z.
• rozmery musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2
• polomer zaoblenia prednej (čelnej strany musí byť väčší ako 10mm – STN EN 12 899-1
• materiál konštrukcií a upevňovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN 12 899-1 a STN EN ISO 12 944-5
Vodorovné dopravné značenie sa prevedie uložením červenej dlažby na určenie parkovacích pruhov.

10.DOPRAVNÉ ZNAČENIE DOČASNÉ
Za účelom vykonania potrebnej organizácie dopravy, ktorou sa zabezpečí ochrana účastníkov cestnej premávky v oblasti pracoviska je potrebné vyznačiť pracovisko prenosným dopravným značením. Nakoľko je pracovisko v slepej uličke vo dvore pred bytovým domom bude vymedzené stavenisko použitím smerovacích dosiek (pravá) 702-2. Prenosné dopravné značky budú použité v základnom rozmere v retroreflexnom prevedení. Grafické a farebné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení bude v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z.z. v platnom znení a STN 01 80 20.

Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia určené na zabezpečenie pracovísk na ceste sa môžu používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pokyny a informácie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení si nesmú navzájom odporovať a nesmú byť nelogické alebo nezmyselné. Prenosné dopravné značenie je nutné aktualizovať v súlade s postupom prác a po ukončení prác musí byť neodkladne odstránené. Zvislé dopravné značky používané na zabezpečovanie pracovísk musia byť vyhotovené v reflexnej úprave, základnom rozmere a na červeno bielych nosičoch. Vodorovné dopravné značenie bude realizované samolepiacou značkovacou fóliou alebo značkovacou farbou.
Viditeľnosť prenosných ZDZ vo dne udáva chromatickosť (trichromatické súradnice x,y) a koeficient jasu. V zmysle čl. 5.2.1.2. v STN EN 12 899-1 musia zodpovedať hodnotám triedy R2 (tabuľka 6 v STN EN 12 899-1) pre fólie v reflexnej úprave triedy 1 a triedy 2. Požadované hodnoty platia aj pre prípad vyhotovenia pomocou transparentných sieťotlačových farieb a transparentných farebných fólií. Viditeľnosť prenosných značiek v noci je daná koeficientom retroreflexie R´. Tento koeficient
v zmysle čl. 5.2.2 citovanej STN musí mať hodnotu triedy Ref,2 resp. Ref,1. Súčasne musia prenosné dopravné značky zodpovedať najmenej triedam P3, E2, WL2, PL2, TDB5, TDT6, SP1 alebo SP2.

Dopravné značky použité ako na vyznačenie pracoviska na komunikácií musia byť na zadnej strane trvalo označené následovnými údajmi:
• číslo a dátum príslušnej normy
• názvom výrobku a príslušnými požiadavkami klasifikácie výrobku
• mesiacom a poslednými dvoma číslami roku výroby
• menom, ochrannou známkou alebo iným prostriedkom identifikácie výrobcu alebo zhotoviteľa ak nie sú jedna osoba
V prípade keď sa na upevnenie podperných stĺpikov prenosných ZDZ a DZ používa podstavec voľne položený na komunikácii musí sa zvoliť tak, aby bola zabezpečená požadovaná stabilita prenosnej ZDZ alebo DZ.
ZDZ použité na označenie pracovného miesta musí byť umiestnené:
• tak, aby nezasahovalo do pracovného priestoru
• na jednom nosiči max. 2 značky rovnakej veľkosti a rovnakého vyhotovenia
• cca 0,5 až 2,0m od okraja vozovky
• min. 0,6m nad úrovňou komunikácie
• dopravné značky rovnakého typu

11.INŽINIERSKE SIETE
Cesty a spevnené plochy križujú inžinierske siete zakreslené v koordinačnej situácii tohto projektu. Výkopy okolo vedení sa
musia robiť ručne. Pred zahájením prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení v mieste
križovania a súbehu s projektovanou plochou, aby sa predišlo ich prípadnému porušeniu pri výkope. Inžinierske siete budú riešené v zmysle STN 73 6005.

Upozornenie: Zákres inžinierskych sietí je iba orientačný a nemusí byť úplný. Pred zahájením výkopových prác, je potrebné vytýčiť všetky existujúce IS, aby nedošlo k ich poškodeniu!

12.STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nakladanie s odpadmi
Spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi je podrobnejšie v súhrnnej technickej psráve, kde sú jednotlivé odpady kategorizované ako odpad v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.
Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 221/2001 Z.z. a č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnosť práce a stavebných zariadení
Stavebník je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a plniť povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Je povinný rešpektovať najmä:
- Zákon NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR: č.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z. a platné ostatné zákony a NV SR:
a) Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
b) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
c) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.
d) Zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon v znení neskorších predpisov.
K realizácii predmetnej stavby je nutné riešenie BOZP zosúladiť s požiadavkami uvedeného NV SR č. 396/2006 Z. z. ako aj s požiadavkami príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP – konkrétne bude riešiť Projekt BOZP, ktorý bude vypracovaný v stupni DRS. Zo strany zamestnávateľa na stavenisku a dodávateľa stavebných prác je nutné zabezpečiť u
všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a technických zariadení, okrem vyššie uvedeného zákona a nariadení vlády a iných bezpečnostných predpisov, ešte najmä dodržiavanie príslušných ustanovení:

- Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
- Vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády SR č.387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- zákona a vyhlášok, ktoré riešia prevádzkovanie a údržbu vozidiel na pozemných komunikáciách (Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. a Zákon č. 84/2009 Z .z. ktorým sa novelizuje uvedený zákon, Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- ostatných platných bezpečnostných predpisov a technických noriem a nariadení vydaných na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie predmetnej stavby (ďalších vládnych nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. NIP - národného inšpektorátu práce, STN a iných) pri všetkých vykonávaných činnostiach.
Ďalej je potrebné zabezpečiť:
- aby vjazd na stavenisko a do obvodu stavby mali len vozidlá a mechanizmy zamestnávateľa(ov) na stavbe (dodávateľa stavby), ktoré budú riadne označené, s povolením vstupu; aby obdobné platilo aj pre vstup osôb do areálu staveniska a pre ich pohyb po stavenisku,

- vybavenie pracovníkov predpísanými OOPP podľa povahy vykonávanej práce. Stavebník aj zamestnávateľ(ia) na stavbe (zhotoviteľ stavby) zodpovedajú za zabezpečenie plnenia ustanovení Zákona NR SR čís. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zúčastnenými zamestnancami (osobami). V prípade, že na jednom
pracovisku budú plniť úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie je potrebné zabezpečiť zvlášť zodpovedne plnenie úlohy ustanovenia § 18 citovaného zákona.
Zvlášť upozorňujeme na povinnosť dodržiavania ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, najmä v § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 ako aj jeho príloh.

13.PODMIEŇUJÚCE PREPOKLADY
Príprava územia
Pred samotnou realizačnou fázou bude potrebné zabezpečiť územnotechnické podmienky, ktoré sú spojené s činnosťami v oblastiach technickej a prípravno–organizačnej. Pod pojmom realizačná fáza sa rozumie rozhranie a následné činnosti po vydaní stavebného povolenia a uzavretí zmluvných vzťahov na realizáciu diela.
V činnostiach technickej príprave je potrebné realizovať:
- vybudovanie zariadení stavenísk v rozhodujúcich bodoch stavby
V prípravno-organizačných činnostiach je potrebné:
- stanovenie postupových termínov realizácie stavby
- zostaviť program dopravných obmedzení na existujúcich komunikáciách
- odovzdávať staveniská dodávateľom vrátane činností súvisiacich s technickou prípravou územia

V Nitre, 05/2021

Ing. Martin Kollár