STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Technická správa

Stavba :  Obnova MK Narcisová ulica, Nitra

Objekt :  Komunikácia

Stupeň :  DSP

Vypracoval :  Ing. Gontko

Dátum        :  07/2021                                                                             Príl. č. 1

1.  Identifikačné údaje

1.1  Identifikačné  údaje  stavby:

Názov stavby         :   Obnova MK Narcisová ulica, Nitra

Miesto stavby         :  Nitra

Katastrálne územie :  Nitra

Kraj                         :  Nitriansky

Druh stavby            :  Dopravná

Charakter stavby     :  Obnova

1. 2 Identifikačné údaje investora

Názov investora      :  Mesto Nitra

Sídlo investora        :  Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

Projektant                : STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Ing.  Miloš  Gontko,  Golianova 54,  949 12 Nitra

Dodávateľ stavby    :  vyberie sa konkurzom

2.  Charakteristika  územia a podzemných vedení

Jestvujúca miestna komunikácia  Narcisová ulica,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV, sa nachádza v severnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Zobor. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie Narcisová ulica  sa nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Kláštorská ulica a koniec je na jestvujúcej miestnej komunikácii Poniklecová ulica.  V súčasnosti sa v mieste opravovanej  komunikácie nachádza  jestvujúci asfaltový kryt – pôvodná konštrukcia, ktorý je značne zničený po realizácii inžinierských sieti. Celkovo je komunikácia zničená vekom a po realizácii inžinierských sietí.  Z tohto dôvodu  a na požiadavku občanov sa rozhodol investor zrealizovať oonovu vozovky  na MK Narcisová.

Z podzemných vedení sa v uličnom priestore nacháda  jestvujúci vodovod, kanalizácia a STL plynovod.  Zo vzdušných vedení sa nachádza v uličnom priestore vzdušné vedenie NN.

3.  Prehľad východzích podkladov a prieskumy

- - objednávka investora

- - prieskum tvaru miesta a výber trasy pre opravu komunikácie so zástupcom mesta

- - prehľadná situácia  M  1: 10 000

- - situácia polohopisu a výškopisu  M  1 : 500

Prieskumom projektant overil druhovosť materiálov,  existenciu drevín.  V návrhu projketant rešpektuje podmienku riešenia bez prekládky podzemných vedení.

4.   Členenie stavby na objekty

V rámci opravy komunikácie bude mať stavba len jeden objekt „Komunikácia“.

5.   Príprava pre výstavbu

Oprava komunikácie sa bude realizovať v jestvujúcom  uličnom priestore, ktorý bol vyčlenený v geometrickom pláne. Teleso opravovanej vozovky bude v súčasných hraniciach. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa museli asanovať.

6.   Nároky na zábery a likvidáciu porastov

V trase jestvujúcej miestnej komunikácie, ani v jej blízkosti,  sa nenachádzajú žiadne vzrastlé stromy.  Pri oobnove miestnej komunikácie nepríde  k záberu iných pozemkov ako tých, ktoré sú vyhradené pre uličný priestor.

7.   Hľadiská CO a PO

Obnova jestvujúcej miestnej komunikácie  sa považuje za jednoduchú a technickú nenáročnú stavbu spevnenej plochy, ktorá si nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani hydranty.Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonané v súlade s vyhláškou SUBT a SBU č. 374/190 Zb. z., č. 74/1996 Zb. z., zákonom č. 90/1998 Zb. z. a č. 267/199 Zb. z..

8.   Technické riešenie

8.1 Úvod

V rámci objektu „Komunikácia“ pre stavbu „Obnova MK Narcisová ulica, Nitra“ sa  spraví ohnova miestnej komunikácie v individuálnej bytovej výstavbe v meste, obnova odvodňovacieho rigolu v časti úseku a spraví konečná úprava terénu.

Jestvujúca miestna komunikácia  Narcisová ulica,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV, sa nachádza v severnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Zobor. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie MK Narcisová ulica sa  nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Kláštorská ulica a koniec je na jestvujúcej miestnej komunikácii Poniklecová ulica. Miestna komunikácia Narcisová ulica zároveň zebezpečuje z tejto lokality  prístup na komunikačný systém mesta a tiež napojenie na regionálnu cestnú sieť a do centra mesta.

Funkčná trieda  miestnej komunikácie  Vysoká ulica je C 3 - obslužná komunikácia prístupová, sprístupňujúca objekty, niekedy ukončená slepo. Kategória jestvujúcej  miestnej komunikácie Narcisová ulica  je MOK 4,5/30 - jednopruhová obojsmerná komunikácia.

V rámci obnovy komunikácie  sa spraví samotná oprava komunikácie, spraví sa odvodnenie komunikácie a spraví sa konečná úprava terénu.

8.2 Búracie a zemné práce

Pred začatím samotnej opravy miestnej komunikácie bude potrebné odfrézovať z jestvujúceho asfaltového krytu komunikácie asfaltovú vrstvu v hrúbke 60mm. Pri napojení novej časti vozovky na jestvujúcu časť vozovky sa jestvujúca vrstva asfaltového betónu zareže v hrúbke 100mm. Taktiež sa vybúrajú jestvujúce úseky odvodňovacieho rigolu z betónových prefabrikátov, ktoré sú zničené.  Vybúraná suť, vybúrané hmoty a prebytočná zemina z odkopávky sa odvezú na skládku prebytočnej zeminy, ktorú určí investor.

8.3 Smerové pomery

Miestna komunikácia Narcisová ulica bude mať začiatok úseku na  jestvujúcej miestnej komunikácii Kláštorská ulica  a koniec úseku na jestvujúcej miestnej komunikácii Poniklecová ulica. Takmer celá  trasa bude v hraniciach terajšej vozovky, ktorú bude smerovo kopírovať. Na trase je 12 smerových oblúkov o polomeroch R = 10,0m, R = 150,0m, R = 10,0m, R = 100,0, R = 500,0m, R = 500,0m, R = 500,0m, R = 150,0m, R = 180,0m, R 500,0m, R = 500,0m  a R = 100,0m. Celková dĺžka komunikácie je 592,26m.

8.4 Výškové pomery

Výškovo bude  komunikácia osadená s ohľadom na jestvujúcu vozovku, rastlý terén a s ohľadom na osadenie vstupov do dvorov. Niveleta komunikácie bude sledovať jestvujúcu niveletu terajšej vozoviek.  Minimálny sklon nivelety bude 7,2% a maximálny sklon bude 19,9%.

8.5 Priečne usporiadanie

Priečne usporiadanie miestnej komunikácie Narcisová ulica bude nasledovné:

km 0,000 00 – 0,230 00

- zeleň                                                                                                         0,0 -1,5 ( zľava )

- komunikácia                                                                                             4,0m

- zeleň                                                                                                          0,0 – 3,0m

Priečny sklon komunikácie bude   jednostranný 2% smerom  k pravej strane komunikácie.

km 0,230 00 – 0,285 00

- zeleň                                                                                                         0,0 -1,0 ( zľava )

- komunikácia                                                                                             3,5m

- zeleň                                                                                                          0,4 – 0,6m

Priečny sklon komunikácie bude   jednostranný 2% smerom  k pravej strane komunikácie.

km 0,285 00 – 0,592 26

- zeleň                                                                                                         0,0 -1,5 ( zľava )

- komunikácia                                                                                             3,5m

- rigol                                                                                                          0,6m

- zeleň                                                                                                          0,0 – 1,0m

Priečny sklon komunikácie bude   jednostranný 2% smerom  k pravej strane komunikácie.      8.6 Konštrukcie

V rámci opravy vozovky  komunikácie sa na odfrézovaný povrch vozovky spraví postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2. Na takto upravený povrch sa uloží vrstva asfaltového betónu AC 22 L; I   v hrúbke 60mm a ako konečná vrstva krytu sa uloží asfaltový betón AC 11 O; I   v hrúbke 40mm.

Konštrukcia vozovky v mieste novej konštrukcie komunikácie bola navrhnutá z typizačnej smernice „Katalóg vozoviek miestnych komunikácií“, pre skupinu dopravného zaťaženia F, tabuľka N 25, v nasledovnom zložení:

- asfaltový betón                                                     AC 11 O; I                           40mm

- asfaltový betón                                                     AC 22 L; I                            60mm

- kamenivo spevnené cementom                            CBGM C8/10                        150mm

- štrkodrvina  fr.0-63mm                                        UM ŠD 0/63                       200mm

450mm

Nová konštrukcia sa použije sa použije aj v miestach jestvujúcej konštrukcie, kde je konštrukcia tak zničená, že sa nedá opraviť. Odhadom je to cca 30% jestvujúcej konštrukcie.

8.7 Odvodnenie komunikácie

Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené povrchovým odtokom dažďových vôd do jestvujúcej zelene po oboch stranách komunikácie.  V úseku od km 0,285 00 bude komunikácia odvodnená do odvodňovacieho rigolu z priekopových tvárnic TBM 1-60, ktoré sa uložia do lôžka z podkladného betónu C 8/10 hrúbky 100mm.

9. Prenosné dopravné značenie

Počas opravy  miestnej  komunikácie bude potrebné osadiť na jestvujúcich   miestnych komunikáciách Narcisová, Kláštorská, Fialková a Poniklecová ulica prenosné dopravné značenie. Keďže sa bude oprava komunikácie bude realizovať s vylúčením premávky, tomuto bolo prispôsobené aj prenosné dopravné značenie. Z oboch strán sa  na začiatku  a konci Narcisovej ulice osadia dopravné značky 231 – Zákaz vjazdu všetkým vozidlám z oboch smerov, ktoré sa osadia na zábrany 701. Pod ne sa umiestnia dodatkové tabule 509 – Okrem vozidiel stavby a bývajúcich. Pred  križovatkou s Kláštorskou a Poniklecovou ulicou  osadia dopravné značky 215P – Zákaz odbočovania vpravo a  215Ľ – Zákaz odbočovania vľavo s dodatkovými tabuľami 509 – Okrem vozidiel stavby a bývajúcich. Na križovatke Fialkovej ulice s Klinčekovou ulicou sa osadia značky 328 – Slepá cesta a 328P a 328Ľ – Návesť pred slepou cestou.

Vzhľadom k tomu, že na jestvujúcich  komunikáciách  je  verejné osvetlenie, nie je potrebné na dopravnom značení osadiť výstražné svetlá. Tieto sa osadia len v prípade zníženej viditeľnosti.

11. Rôzne

Jestvujúce kanalizačné poklopy a  krycie hrnce hydrantov a šupákov vodovodu a plynovodu sa výškovo upravia na navrhovanú niveletu komunikácie.

Upozornenie!

Stavenisko je potrebné odovzdať za účasti organizácií spravujúcich podzemné vedenia.

V Nitre, júl 2021