Stavba     : Klasicistická kúria, rekonštrukcia – 1. ETAPA

Miesto     : Sobotište,p.č.156/1,156/2 a 156/3.

Investor   : Eduard Čenteš, Okružná 1190/14 , Senica.

Technická správa k prípojke dažďovej kanalizácie

Dažďové vody budú odvedené  vonkajšími  dažďovými zvodmi do akumulačnej nádrže z ktorej budú používané na závlahu  zelene.

Množstvo dažďových vôd z objektu bude:

Qdd =  F . i .  = 425 . 0,9 . 0,015 = 5,73 l.s-1

Zemné práce pri budovaní prípojok sa prevedú v rámci STN 73 3050  a zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení , ktoré križujú prípojky. Zásyp  rýh sa prevedie štrkopieskom.

PD je spracovaná v zmysle:

STN EN 752     Stokové siete a systém kanalizačných potrubí mimo budov

STN  75 6110    Tvary a rozmery stok.

STN 75 6101     Stokové siete a kanalizačné prípojky.

STN  01 3463    Výkresy kanalizácie

STN  73 6005    Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

STN EN 1610     Stavba a skúšanie kanalizačných  potrubí a stôk.

STN EN 805      Vodárenstvo, požiadavky na systémy a súč. vodovodov mimo budov.

STN 75 5922     Obsluha a údržba vodovod. potrubí verejných vodovodov.

STN 75 5401     Navrhovanie vodovodných potrubí.

STN 75 5402     Výstavba vodovodných potrubí.

STN 75 5911      Tlakové skúšky vodovod. a závl. potrubia.

Zákon  364/2004 Z.z.   o vodách

Vyhl. MŽP SR 397/2003   ... podrobnosti o merani dodanej vody a vypúšťaní odpadových vôd.

NV SR  269/2010 Z.z. .. požiadavky na kvalitu a limitné hodnoty znečistenia OV.

Vyhl. MŽP SR 55/2004 ...ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácii.

Skúška vodotesnosti stok:

Sú dôležitým úkonom po položení potrubia a prevedú sa podľa STN EN 1610.

Potrubie sa obsype a zasype až po úspešne vykonanej  skúške potrubia.

O výsledku skúšky sa napíše záznam do stavebného denníka podľa citovanej STN.

Zásyp potrubia:

sa prevedie materiálom o maximálnej zrnitosti 20 mm , ktorý sa zhutní do výšky 300 mm nad potrubie. Spoje potrubia a zabudované tvarovky sa zasypú až po prevedení skúšky vodotesnosti.

Po zasypaní výkopu sa terén upraví do pôvodného stavu.

Vplyv stavby na životné prostredie:

Prevádzka kanalizácie má kladný vplyv na tvorbu životného prostredia a nevznikajú škodlivé účinky na životné prostredie.

Uvedenie stavby do užívania:

Stavba bude uvedená do užívania po jej ukončení a odskúšaní. Aby bolo užívanie stavby bezpečné je dôležité riadiť sa prevádzkovým poriadkom a plánom obsluhy a údržby, ktorý zahŕňa súhrn pokynov, ktoré súvisia so správnou manipuláciou, obsluhou a údržbou zariadení, potrubí a prípojok.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci:

dôležitým činiteľom pri všetkých prácach spojených s výkopom rýh, stavebných jám, ukladaním a montážou rúr ,zásypom rýh je bezpečnosť práce.

Je potrebné aby všetci zodpovední pracovníci priamo zúčastnení na stavbe dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo zdravie iných osôb a zdravie ich samých.

Poznanie predpisov BOZ je súčasťou kvalifikovaných predpokladov každého pracovníka.

Základné povinnosti a súvisiace predpisy:

Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce. Je potrebné rešpektovať hlavne tieto predpisy:

Zákonník práce

Vyhl.374/1990 Zb.

Vyhlášku  č.124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci

Pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárských objektoch

Záväzné opatrenia hl. hygienika SR č.7/1978 –hygienické požiadavky na pracovné prostredie.

Vyhl.č. 55/2004 Zb.

Je potrebné dodržiavať všetky normy , ktoré súvisia s bezpečnosťou práce a ochrannou zdravia pri práci pri výstavbe a prevádzke objektov.

Otvorenú ryhu je potrebné zabezpečiť bezpečnostným zábradlím, natretým výstražnými farbami a v noci ryhu dostatočne osvetliť.

Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti. Kanalizáciu a vodovod  je nutné previesť  za dodržania všetkých platných noriem a predpisov.

V Senici 04/2021                                                       Vypracoval : Slezák Pavol.