# Technická správa

Stavba  :  Rozvody medicinálnych plynov pre XIX. pavilón UN L.Pasteura

pracovisko Rastislavova 43, Košice

Objekt  :  SO-01 Stavebné úpravy pre rozvody MP

Časť     :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43,  Košice. Stavebné  úpravy sa budú realizovať v XIX. pavilóne na I.PP a  v budove Urgentného príjmu na I.PP.  Rozvody medicinálnych plynov / stlačený vzduch a kyslík/  budú slúžiť pre XIX. pavilón. Rozvod stlačeného  vzduchu sa bude realizovať z budovy Urgentného príjmu,  a kyslík sa bude realizovať z XIX. pavilónu.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko prevádzkových a pracovných priestorov  ostanú nezmenené.

3. Búracie práce

Búracie práce nenosných konštrukcii sa prevedú  podľa výkresu búracích prác.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 02 tehly         	-   0,2t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 -  1,7t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Ide len o demontáž jestvujúcich podhľadov a ich spätná montáž, pre rozvody MP. Časť podhľadov pri búracích prácach sa môže poškodiť – uvažuje sa s novým sadrokartónovým podhľadom 600x600 a sadrokartónovým podhľadom s podkonštrukciou rigips. Všetky prestupy sa utesnia protipožiarnou penou CFS-F FX.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj