Príloha č. 1

Špecifikácia ponuky

(Opis predmetu zákazky)

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontaktná osoba:

Tel. číslo:

Mail:

- Opis predmetu zákazky

  - Všeobecná špecifikácia predmetu:

Kľúčové slová:	Server, Diskové pole, Switch, Dátové úložisko

Objednávateľ:		Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)

Názov:			Obnova dátového úložiska v UKB (2021)

CPV: 	30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: 		Tovar; Služba

1.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu:

Zoznam položiek:

- Server 2ks

- Diskové pole 1ks

- Sieťové zariadenia 2 ks

Položka č.1 Server

| Požadované |  |  | Ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcia |  |  |  |
| Server zabezpečujúci spracovanie dát na dátovom úložisku. Servery zapojiteľné do VMWARE |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Presne |  |
| Množstvo | ks | 2 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |
| Model – prevedenie | Rackmount |  |  |
| Výkon procesora | 2xCPU 5218R alebo ekvivalent |  |  |
| Pamäť | Min. 192 GB RAM, celkovo rozšíriteľná do min. 384 GB RAM pri plnom osadení |  |  |
| Pevný disk | Nepožaduje sa. Systém musí vedieť štartovať z pripojeného diskového poľa – SSD diskov |  |  |
| Komunikácia | Sieťové pripojenie prostredníctvom 25 gigabitového sieťového rozhrania, 2 porty |  |  |
| Rozhrania | USB3.x |  |  |
| Napájanie | Napájací zdroj redundantný (1+1) |  |  |
| Operačný systém | Podpora Windows server, Linuxu a VMWARE |  |  |
| Záruka | Min. 5 rokov |  |  |
| Náhradné diely | Garancia dodania náhradných dielov v cene po dobu min. 7 rokov |  |  |

Položka č.2 Diskové pole

| Požadované |  |  | Ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcia |  |  |  |
| Diskové pole zabezpečujúce uloženie obrazov systémov na časti SSD diskov a uloženie dát používaných aplikácií v Univerzitnej knižnici v Bratislave |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Presne |  |
| Množstvo | ks | 1 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |
| Model – prevedenie | Rackmount |  |  |
| Komunikačné rozhranie | 25/10GbE iscsi |  |  |
| Disková kapacita | 14TB SSD + 58TB NL-SAS alebo použitie len SSD diskov |  |  |
| Diskové sloty | Min. 24 slotov |  |  |
| Konfigurácia diskov | Tiering |  |  |
| Konfigurácia diskov | Dynamický raid |  |  |
| Rozšíriteľnosť | Minimálne na celkovú kapacitu 200TB |  |  |
| Napájanie | Redundantný zdroj (1+1) |  |  |
| Záruka | Min. 5 rokov |  |  |
| Náhradné diely | Garancia dodania náhradných dielov v cene po dobu min. 7 rokov |  |  |

Položka č.3 Sieťový switch

| Požadované |  |  | Ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcia |  |  | Značka, typové označenie |
| Prepojenie serverov s diskovým poľom s možnosťou rozšírenia komunikácie s ďalšími zariadeniami |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Presne |  |
| Množstvo | ks | 2 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |
| Typ rozhrania | 25GbE |  |  |
| Počet portov | 24 |  |  |
| Napájanie | Redundantné (1+1) |  |  |
| Záruka | Min. 5 rokov |  |  |
| Náhradné diely | Garancia dodania náhradných dielov v cene po dobu min. 7 rokov |  |  |

1.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Požadované

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Vrátane dopravy na miesto plnenia Univerzitná knižnica sa nachádza v historickom centre Bratislavy. Je potrebné si vybaviť povolenie vjazdu do pešej zóny historického centra, na magistráte mesta Bratislavy. K tomuto povoleniu je potrebné predložiť písomný súhlas generálnej riaditeľky UKB s parkovaním vo dvore objektu UKB na Klariskej ulici na základe poskytnutých údajov – typ motorového vozidla a evidenčné číslo (ŠPZ).

Opcia na rozšírenie kapacity diskového poľa o 150 TB použitím NL-SAS alebo SSD diskov a dokúpenie 1 ks servera podľa špecifikácie techniky.

Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodený tovar alebo tovar, ktorý nebude dodaný v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v dohode. Takýto tovar Objednávateľ nebude akceptovať a má právo odstúpiť od dohody.

Dátum:

.................................................................

Odtlačok pečiatky

Podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača