B. súhrnná technická správa

Zelená infraštruktúra pre zlepšenie ekologickej stability územia k.u. Trnava – štrky

# 1  Základná charakteristika

Riešené územie sa nachádza v extraviláne krajského mesta Trnava. V rámci riešeného územia sa nachádza v blízkosti oddychová zóna Štrky, ktorá je cennou lokalitou, pretože sa tu zachoval zvyšok pôvodného lužného lesa, ktorý sa vyvinul v nive vodného toku Trnávka. Podľa  fytogeografického  členenia  územia  Slovenska  patrí  riešená lokalita do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry, fytogeografického okresu  Podunajská  nížina.  V druhovom  zložení  územia  sa  to  prejavuje  dominantným  zastúpením teplomilných rastlinných druhov v porastoch a to ako v prirodzenej, tak aj v synantropnej vegetácii. Predmetné územie je s troch strán ohraničené poľnohospodársky využívanými pozemkami. Na pozemku sa nachádza monokultúrny porast facélie. Prístup na pozemok je pomocou poľných ciest.

# 2 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické  riešenie

a) Zdôvodnenie architektonicko-stavebného riešenia

Adaptačné opatrenia v tomto projekte sú zamerané na konkrétne vplyvy zmeny klímy v danom území. Niektoré z nich sú účinné na viacero vplyvov súčasne.

Adaptačné opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav – pomocou vytvorenia ostrovov nelesnej drevinnej vegetácie sa vytvoria útočiská pre okolité živočíšne spoločenstvá.

Zvýšenie častosti intenzívnych zrážok a následkov prívalových dažďov - sú riešené zachytávaním dažďových vôd a usmernením odtoku prostredníctvom drobných hydrotechnických opatrení, výšením retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení zadržiavaním vody na mieste dažďovými prvkami vo vytvorených depresných priestoroch, vytvorením vegetačnej plochy spomaľujúcej povrchový odtok.

Voči následkom dlhodobých súch – vybudovanie zelenej infraštruktúry na otvorenom priestranstve.

Voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric – vytvorenie vetrolamu pre zmiernenie prúdenia silných vetrov a v boji proti veternej erózií.

b) Starostlivosť o životné prostredie

V zmysle Stavebného zákona, predmetný rozsah realizačnýchh prác nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality a nebude mať negatívny vplyv na prevádzkové  pomery v lokalite. PD rešpektuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z hľadiska ochrany ovzdušia dodávateľ stavby obmedzí činnosti, pri ktorých môžu vznikať plynné exhaláty (z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov) a zabezpečí opatrenia na zníženie znečisťovania a obťažovania užívateľov okolitých stavieb a chodcov (zabezpečenie vstupov, vhodný výber zabudovávaných materiálov, vhodná manipulácia s ním a skladovanie apod.) Pri činnostiach pri ktorých môžu vznikať prašné emisie a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo uskladňujú prašné látky, je potrebné využiť všetky technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií (vhodne volený strojový park, zaškolená obsluha strojov apod.). Všetky zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov je treba zakapotovať počas prác pri realizácií.

Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel rešpektovať jestvujúce ochranné pásma v rozsahu požiadaviek správcov, zrealizovať opatrenia na ochranu kvality podzemných i povrchových vôd a to najmä pred znečistením ropnými látkami (kontrola technického stavu strojového parku dodávateľa).

Počas realizačnej činnosti bude dodávateľ ďalej rešpektovať:

- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

- Zákon č. 478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

- Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

- Zákon č.543/2002 Z. z  o ochrane prírody a krajiny

- STN 837010 - Ošetrovanie , udržovanie a ochrana stromovej vegetácie

# 3 Záujmová lokalita k. ú. Trnava – realizácia projektu

- Pre požiadavky obstarávateľa bol projekt rozdelený do siedmych SO tabuľka 1. k. ú. Trnava na parcelnom čísle 1485. Použitá technológia výsadby bude predovšetkým rešpektovať platné STN DIN 18 920 Ochrana stromov, porastov a plôch pre vegetáciu pri stavebných činnostiach, 18 915 Práce s pôdou, 18 916 Výsadby rastlín, 18 917 Zakladanie trávnikov, 18 919 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o rastliny. Založenie sadových úprav bude realizované odbornou záhradníckou firmou a bude v súlade s platnými normami STN.

| SO | typ | Výmera (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plocha výsadby A | 15272,00 |
| 2 | Plocha výsadby B | 13678,00 |
| 3 | Plocha výsadby C | 15877,00 |
| 4 | Plocha výsadby D | 17929,00 |
| 5 | Plocha výsadby E | 28422,00 |
| 6 | Plocha výsadby F | 20545,00 |
| 7 | Obslužná komunikácia | 7437,03 |

- Postup realizácie projektu:

- vytýčenie celkov a ciest – geodetické práce,

- vytýčenie priebehu inžinierskych sietí a okrajov ochranných pásiem – geodetické práce,

- príprava územia - spracovanie pôdy – zapracovanie súčasného vegetačného jednoročného krytu, urovnanie povrchu,

- zhutnenie ciest,

- založenie lúčneho spoločenstva – príprava pôdy pred založením,  dodávka osiva a prídavného materiálu, práce,

- výsadba líniovej vegetácie - dodávka rastlinného materiálu, dodávka ostatného pomocného materiálu, práce,

- výsadba solitérnych drevín - dodávka rastlinného materiálu, dodávka ostatného pomocného materiálu, práce,

- príprava pôdy na plochách pred založením zapojeného porastu stromov, dočasné kultúry s fytosanitárnymi účinkami,

- založenie zapojeného porastu stromov,

- porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia – geodetické práce po zrealizovaných celkoch.

- Realizácia kvetinovej lúky – trávobylinných porastov

- Pri výbere trávobylinných zmesí sú zohľadnené prírodné podmienky riešeného priestoru a budú sa aplikovať len vhodné miešanky pre nížinnú oblasť, nežiadúce sú cudzorodé a nepôvodné druhy bylín. Travobylinná zmes je navrhnutá v súlade s požiadavkami ŠOP SR pre zachovanie prírodného charakteru lokality.

- Vhodná obdobie pre zakladanie lúk sú neskorá jeseň a jar. Pred výsevom odporúčame obsah vrecka dôkladne premiešať. Príprava pôdy pre kvetnaté lúky je rovnaká ako pre trávniky. Lúku vysievame veľmi plytko do hĺbky max. 5 mm do skyprenej, urovnanej a odburinenej pôdy. Pred výsevom nehnojíme! Potrebné množstvo osiva na danú plochu si pred výsevom rozdelíme na 2 polovice a vysievame každú zvlášť, najlepšie dvoma smermi (do kríža). Vysiate osivo plytko zapravíme hrabľami a následne povalcovať. V prvom roku po výseve rastú hlavne trávy a iba korene lúčnych rastlín. Odburiňovaciu kosbu vykonáme šetrne ,pri výške porastu cca 20 cm. Pre zmesi s podielom letničiek sa odburiňovacia kosba nevykonáva! Kvetnatú lúku kosíme najlepšie lištovou alebo bubnovú trávny kosačkou alebo kosou na výšku minimálne 4-5 cm nad povrchom pôdy. Lúka kvitne postupne v druhom až treťom roku, počet kosenia 1-3x za rok.

- Výsadba stromov

- Všetky parametre vysádzaného rastlinného materiálu budú v súlade s projektovou dokumentáciou. Pred výsadbou drevín bude dodávaný rastlinný materiál odsúhlasený objednávateľom krajinno-architektonického projektu. V zozname rastlín sú navrhované minimálne veľkostné parametre stromov (obvody kmeňa).

Výsadba stromov sa vykoná do jám (minimálne o 1,5 až 2x väčší než je koreňový systém) s dostatočným objemom kvalitného záhradného substrátu. Bude použitý Hydrogél a Mykorhízne huby (napr. Simbivit). Na dno jamy sa naleje primerané množstvo vody. Koreňový kŕčok vysádzanej rastliny je nutné umiestniť tak, aby sa nachádzal na úrovni resp. mierne nad úrovňou okolitého terénu. Následne sa urobí dostatočne veľká závlahová miska s plochou cca 3,14m2, r-cca1m. Po výsadbe bude vykonaná prvá zálievka, aby sa vyplnili všetky prípadné vzduchové medzery v pôde a aby zemina priľnula ku koreňovému balu. Po zaliatí a uľahnutí zeminy bude potrebné doplniť chýbajúcu vrstvu. Po výsadbe bude povrch namulčovaný drvenou kôrou v hrúbke vrstvy 7-10 cm. Výsadbu drevín je treba zrealizovať vo vhodnom agrotechnickom termíne. Novovysadené stromy budú ošetrené náterom proti ohryzu odporúčaný WAM EXTRA. Na stromy bude zároveň inštalovaná ochrana drevín pred ohryzením zverou, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D5mm. Novovysadené  stromy budú ukotvené troma kolmi s dĺžkou 2m a priemerom 6-8 cm, ktoré budú v hornej časti prepojené latkami.  Koly budú ošetrené proti hubám a hnilobám, bez kôry. Budú zatlčené mimo koreňového balu stromu. Strom bude ku kolovom vyviazaný pomocou pružných úväzkov, v mieste vyviazania bude kmeň chránený tkaninou (juta a pod.) vo dvoch vrstvách tak, aby neprišlo k priškrteniu kmienka a budú pravidelne kontrolované počas roka. Upevňovacie materiály musia mať životnosť minimálne 2 roky, pri pohyboch vo vetre nesmú poškodzovať kôru vysadených drevín. Výsadba stromov bude realizovaná v súlade s normou STN 83 7010 "Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie".

SO 01 – Plocha výsadby A

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6. Realizácia projektu na ploche výsadby A spočíva: Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy), výsev osiva - ďatelina plazivá, alebo Lucerna, povalcovaním, hĺbenie jám potrebných pre novú výsadbu na zlepšenie ekologickej stability a obnovy prirodzeného prostredia danej lokality. Projektované dreviny a osivá sú prispôsobené danej lokalite.

Projektované stromy:

| Skratka | druh | veľkosť | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Acer campestre - javor poľný | kontajner 5-15l, 200cm+ | 305 |
| CB | Carpinus betulus - hrab obyčajný | voľnokorenné 12-14 | 210 |
| PP | Prunus padus - čremcha strapcovitá | kontajner 1,1-5l, 80-100 cm | 48 |
| QC | Quercus robur - dub letný | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 305 |
| SD | Sorbus domestica - oskoruša | kontajner 5-15l, 200-250 cm | 50 |
| TC | Tilia cordata - Lipa malolistá | ZB 250-300 cm | 100 |

SO 02 – Plocha výsadby B

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6. Realizácia projektu na ploche výsadby B spočíva: Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy), hĺbenie jám potrebných pre novú výsadbu na zlepšenie ekologickej stability a obnovy prirodzeného prostredia danej lokality. Projektované dreviny a osivá sú prispôsobené danej lokalite.

Projektované stromy:

| Skratka | druh | veľkosť | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Acer campestre - javor poľný | kontajner 5-15l, 200cm+ | 20 |
| QC | Quercus robur - dub letný | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 20 |
| TC | Tilia cordata - Lipa malolistá | ZB 250-300 cm | 28 |

Projektované trávnaté plochy:

T - Trávobylinné plochy

T1 – trávobylinná zmes – kvitnúca lúka ´klasická´ 		13 678,00 m2

Druhové zloženie trávobylinnej zmesi:

Lúčna zmes 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka klasická

Trávy 85%: Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatior) 1%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 30%, Kostrava žliabku (Festuca rupicola) 10%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5% , Kostrava červená dlho výbežky (Festuca rubra rubra) 14%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3%

Byliny 10%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,45%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,15%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,6%, Nevädza čakaniek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,3%,Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 6%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka jesenné (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel prostredný ( Plantago media) 0,1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,8%, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,4%

Ďatelinoviny 5%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, vičenec (Onobrychis vicifolia) 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,2%

SO 03 – Plocha výsadby C

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6. Realizácia projektu na ploche výsadby C spočíva: Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy), výsev osiva - ďatelina plazivá, alebo Lucerna, povalcovaním, hĺbenie jám potrebných pre novú výsadbu na zlepšenie ekologickej stability a obnovy prirodzeného prostredia danej lokality. Projektované dreviny a osivá sú prispôsobené danej lokalite.

Projektované stromy:

| Skratka | druh | veľkosť | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Acer campestre - javor poľný | kontajner 5-15l, 200cm+ | 250 |
| CB | Carpinus betulus - hrab obyčajný | voľnokorenné 12-14 | 58 |
| FE | Fraxinus excelsior - jaseň štíhly | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 50 |
| PA | Prunus avium - čerešňa vtáčia | kontajner 1,1-5l, 125-150 cm | 10 |
| PC | Pyrus communis - hruška planá | kontajner 15l, 200-250 cm | 50 |
| PP | Prunus padus - čremcha strapcovitá | kontajner 1,1-5l, 80-100 cm | 10 |
| QC | Quercus robur - dub letný | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 430 |
| SD | Sorbus domestica - oskoruša | kontajner 5-15l, 200-250 cm | 50 |
| ST | Sorbus torminalis - brekyňa obyčajná | ZB 175-200 cm | 50 |
| TC | Tilia cordata - Lipa malolistá | ZB 250-300 cm | 100 |

SO 04 – Plocha výsadby D

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6. Realizácia projektu na ploche výsadby D spočíva: Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy), hĺbenie jám potrebných pre novú výsadbu na zlepšenie ekologickej stability a obnovy prirodzeného prostredia danej lokality. Projektované dreviny a osivá sú prispôsobené danej lokalite.

Projektované stromy:

| Skratka | druh | veľkosť | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Acer campestre - javor poľný | kontajner 5-15l, 200cm+ | 25 |
| FE | Fraxinus excelsior - jaseň štíhly | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 25 |
| QC | Quercus robur - dub letný | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 23 |

Projektované trávnaté plochy:

T - Trávobylinné plochy

T1 – trávobylinná zmes – kvitnúca lúka ´klasická´ 		17 929,00 m2

Druhové zloženie trávobylinnej zmesi:

Lúčna zmes 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka klasická

Trávy 85%: Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatior) 1%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 30%, Kostrava žliabku (Festuca rupicola) 10%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5% , Kostrava červená dlho výbežky (Festuca rubra rubra) 14%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3%

Byliny 10%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,45%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,15%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,6%, Nevädza čakaniek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,3%,Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 6%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka jesenné (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel prostredný ( Plantago media) 0,1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,8%, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,4%

Ďatelinoviny 5%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, vičenec (Onobrychis vicifolia) 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,2%

SO 05 – Plocha výsadby E

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6. Realizácia projektu na ploche výsadby E spočíva: Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy), výsev osiva - ďatelina plazivá, alebo Lucerna, povalcovaním, hĺbenie jám potrebných pre novú výsadbu na zlepšenie ekologickej stability a obnovy prirodzeného prostredia danej lokality. Projektované dreviny a osivá sú prispôsobené danej lokalite.

Projektované stromy:

| Skratka | druh | veľkosť | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Acer campestre - javor poľný | kontajner 5-15l, 200cm+ | 50 |
| CB | Carpinus betulus - hrab obyčajný | voľnokorenné 12-14 | 294 |
| FE | Fraxinus excelsior - jaseň štíhly | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 400 |
| PP | Prunus padus - čremcha strapcovitá | kontajner 1,1-5l, 80-100 cm | 50 |
| QC | Quercus robur - dub letný | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 500 |
| TC | Tilia cordata - Lipa malolistá | ZB 250-300 cm | 200 |
| UL | Ulmus laevis - brest väzový | kontajner 5-15l, 200+ cm | 400 |

SO 06 – Plocha výsadby F

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6. Realizácia projektu na ploche výsadby F spočíva: Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy), hĺbenie jám potrebných pre novú výsadbu na zlepšenie ekologickej stability a obnovy prirodzeného prostredia danej lokality. Projektované dreviny a osivá sú prispôsobené danej lokalite. Daná lokalita je podľa ročného obdobia a množstva spadnutých zrážok s výskytom vysokej hladiny podzemnej vody, kde sa v projekte prihliada aj na tento prírodný faktor danej lokality, preto sú navrhnuté lúčne spoločenstvá do vlhka.

Projektované stromy:

| Skratka | druh | veľkosť | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| CS | Castanea sativa - gaštan jedlý | voľnokorenné 10-12 | 60 |
| FE | Fraxinus excelsior - jaseň štíhly | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 10 |
| PA | Prunus avium - čerešňa vtáčia | kontajner 1,1-5l, 125-150 cm | 7 |
| QC | Quercus robur - dub letný | kontajner nad 15l, 250-300 cm | 8 |

Projektované trávnaté plochy:

T - Trávobylinné plochy

T1 – trávobylinná zmes – kvitnúca lúka ´klasická´ 		14 576,7 m2

T2 - trávobylinná zmes – kvitnúca lúka do vlhka		  5 968,3 m2

Druhové zloženie trávobylinnej zmesi:

Lúčna zmes 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka klasická

Trávy 85%: Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatior) 1%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 30%, Kostrava žliabku (Festuca rupicola) 10%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5% , Kostrava červená dlho výbežky (Festuca rubra rubra) 14%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3%

Byliny 10%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,45%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,15%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,6%, Nevädza čakaniek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,3%,Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 6%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka jesenné (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel prostredný ( Plantago media) 0,1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,8%, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,4%

Ďatelinoviny 5%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, vičenec (Onobrychis vicifolia) 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,2%

Lúčna zmes do vlhka 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka do vlhka

Trávy 90%: psinček obyčajný (Agrostis capillaris) 3%, psinček veľký (Agrostis gigantea) 5%, Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis) 7%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus) 4%, metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) 1%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 12%, Kostrava červená pravá (Festuca rubra rubra) 18%, Kostrava krátko výbežky (Festuca rubra trichophylla) 10%, medúnok vlnatý (Holcus lanatus) 2%, mätonoh trváci (Lolium perenne) 2%, timotejka lúčna (Phleum pratense) 3%, Lipnice belasá (Poa nemoralis) 5%, Lipnice bahenný (Poa palustris) 7%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 3%

Byliny 7,3%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,3%, Rasca lúčna (Carum carvi) 1%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,5%, Škarda dvojročná (Crepis biennis) 0,4%, Mrkva obyčajná (Daucus carota) 0,2%, Túžobník brestový (Filipendula ulmaria) 0,2%, Lipkavec biely (Galium album) 0,6%, Kuklík mestský (Geum urbanum) 0,3%, Chrastvec roľnej (Knautia arvensis) 0, 7%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 0,8%, Kohútik lúčna (Lychnis flos-Cuculi) 0,7%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,4%, Mäta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,2%, Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,2%, Černohlávek obyčajný (Prunella vulgaris) 0,3%, Iskerník prudký (Ranunculus acris) 0,3%, Krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) 0,2%

Ďatelinoviny 2,7%: Hrachor čierny (Lathyrus pratensis) 0,5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,8%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,4%

SO 07 – Obslužná komunikácia

Realizácia projektu spočíva v prácach spojených s realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácií príloha 6.2 a 6.3. Realizácia obslužnej komunikácie spočíva vo vybudovaní nespevnenej iba zhutnenej komunikácií, ktorá bude napomáhať k jednoduchšej údržbe zelenej infraštruktúry a bude obsahovať prvky modrozelenej infraštruktúry podporujúcej zadržiavanie vody v území. Jednotlivé kroky realizácie obslužnej komunikácie spočívajú v: odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zložením, zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 350 mm bez pridania spojiva alebo vylepšovacieho materiálu, s rozprestretím, vlhčením premiešaním a zhutnením zeminy- strojové, výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3 ( d.2080m*š.2m* h.0,25m)*2 po oboch stranách, rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm, založenie trávnika (pás pri ceste š2m*d2080m)* 2 po oboch stranách, povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 (pás pri ceste š2m*d2080m)* 2 po oboch stranách. Na obslužnej komunikácií budú vybudované dve výhybne.

# 4 Zdôvodnenie realizácie projektu a jej umiestnenie

Predmetom tejto časti dokumentácie je vypracovanie projektu pre zlepšenie ekologickej stability územia s nadradenou hodnotou problematiky adaptácie na klimatické zmeny. Podrobná analýza územia mala za cieľ koordinovať proces na adaptáciu tak, aby bol ucelený a aby umožnil samospráve cielene reagovať na očakávané zmeny klímy a očakávané riziká, hlavne čo sa týka aj čoraz častejších výskytov vĺn horúčav, zvýšenia priemerných teplôt, častejší výskyt sucha, zvýšenie častosti výskytu extrémnych zrážok a prívalových dažďov, a aj častejší výskyt silných vetrov a víchríc.

# 5 Podmieňujúce predpoklady

K základným podmieňujúcim predpokladom riešenia problematiky je zvýšenie ekologickej stability územia a zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia.

Poznámka:

Všetky navrhované produkty sú uvedené ako referenčné, náhrada je podmienená dodržaním ich parametrov.

Vypracoval: 	Ing. Jakub Pagáč, PhD.

Ing. Marek Hus, PhD.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

V Nitra, október 2021.

6 PRÍLOHY:

Zelená infraštruktúra pre zlepšenie ekologickej stability územia k.u. Trnava – štrky

6.1 Koordinačnú situáciu

6.2 Priečny rez obslužnej komunikácií

6.3 Situácia obslužnej komunikácií

6.4 Rozpočet

6.1 Koordinačnú situáciu

6.2 Priečny rez obslužnej komunikácií

6.3 Situácia obslužnej komunikácií

6.4 Rozpočet

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: celok A |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |
|  |  | Výsadba stromy |  |  |  |  |
| 1 | 183101121 | Hĺbenie jám pre vysádzanie rastlín nad 0,4 m3 - 1 m3 | ks | 1018,00 | 39,32 | 40 027,76 |
| 2 | 184201112.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 1018,00 | 7,82 | 7 960,76 |
| 3 | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 1018,00 | 11,88 | 12 093,84 |
| 4 | 184901111.S | Osadenie kolov k drevine s uviazaním do 2 m | ks | 3054,00 | 0,95 | 2 910,46 |
| 5 | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 1018,00 | 13,81 | 14 058,58 |
| 6 | 185851111.S | Dovoz vody na zálievku | m3 | 215,00 | 24,00 | 5 160,00 |
| 7 | 184921093.S | Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulču od 50 do 100 mm (1018ks*3,14m2) r=1 | m2 | 3196,52 | 1,85 | 5 923,15 |
| 8 |  | Vytvorenie závlahovej misy o priemere 1 000 mm | ks | 1018,00 | 2,00 | 2 036,00 |
| 9 |  | Starostlivosť o dreviny 1. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 1018 ks = 763,5 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 1018,00 | 25 | 25450 |
| 10 |  | Starostlivosť o dreviny 2. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 1018 ks = 763,5 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 1018,00 | 26 | 26468 |
| 11 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 19,90 | 35,86 | 713,65 |
|  |  | Celkom výsadba stromy - Služby |  |  |  | 142 802,20 |
|  |  | Materiál k výsadbe stromov |  |  |  |  |
| 12 | 184804112.S1 | Ochrana drevín náterom - inštalácia + materiál Základná, spotreba na 1000 sadeníc je okolo 2,5kg prípravku WAM EXTRA | ks | 1018,00 | 1,76 | 1 791,68 |
| 13 | ochrn15110 | Ochrana na stromky samosvorná, inštalácia + materiál | 15 x 110 cm, ks | 1018,00 | 4,00 | 4 072,00 |
| 14 | 184804112.S | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, Drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D 5 mm | ks | 1018,00 | 1,78 | 1812,04 |
| 15 | Kotvenie stromov | Drevené koly na kotvenie drevín 85 ks x 3 = 255 ks, kol V 2m, H 60-80mm | ks | 3054,00 | 4,20 | 12 826,80 |
| 16 | Kotvenie stromov | Drevené polkoly na oplôtky | ks | 1018,00 | 4,10 | 4 173,80 |
| 17 |  | Hydrogel 1018x 0,5 = 509kg | kg | 509,00 | 36,00 | 18 324,00 |
| 18 |  | Mykorhízne huby 100 g x 1018 = 101,8 kg /napr. Simbivit/ | kg | 101,80 | 14,00 | 1 425,20 |
| 19 | PP-0101-0018-250 | Pestovateľský substrát RS II., 250 l | ks | 339,00 | 20,08 | 6 807,12 |
| 20 | PP-0310-0005-080 | Mulčovacia kôra UNI netriedená,80l | ks | 1018,00 | 4,37 | 4 448,66 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 55 681,30 |
|  |  | Výsadba stromy spolu |  |  |  | 198 483,50 |
|  |  | Založenie trávnika |  |  |  |  |
| 21 |  | výsev osiva - ďatelina plazivá, alebo Lucerna | m2 | 15272,00 | 0,05 | 763,60 |
| 22 | 183403112.S | Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy) | m2 | 15272,00 | 0,12 | 1 832,64 |
| 23 | 183403113.S | Obrobenie pôdy frézovaním | m2 | 15272,00 | 0,15 | 2 290,80 |
| 24 | 183403152.S | Obrobenie pôdy bránením | m2 | 15272,00 | 0,08 | 1 221,76 |
| 25 | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním | m2 | 15272,00 | 0,16 | 2 443,52 |
| 27 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 15272,00 | 0,03 | 458,16 |
| 28 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,00 | 35,86 | 143,44 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  | 9 153,92 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |
| 29 | 710000200.S | Osivá krmovín - ďatelina plazivá, alebo Lucerna 1,52ha * 20kg/ha | kg | 30,40 | 8,20 | 249,28 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 249,28 |
|  |  | Založenie trávnika spolu |  |  |  | 9 403,20 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |
| 30 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 31 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 1027,00 | 5,00 | 5 135,00 |
| 32 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1027,00 | 5,00 | 5 135,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 10 270,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  | 218 156,70 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  | 43 631,34 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  | 261 788,04 |

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: celok B |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  | Výsadba stromy |  |  |  |  |
| 1 | 183101121 | Hĺbenie jám pre vysádzanie rastlín nad 0,4 m3 - 1 m3 | ks | 68,00 | 39,32 | 2 673,76 |
| 2 | 184201112.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 68,00 | 7,82 | 531,76 |
| 3 | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 68,00 | 11,88 | 807,84 |
| 4 | 184901111.S | Osadenie kolov k drevine s uviazaním do 2 m | ks | 204,00 | 0,95 | 194,41 |
| 5 | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 68,00 | 13,81 | 939,08 |
| 6 | 185851111.S | Dovoz vody na zálievku | m3 | 18,00 | 24,00 | 432,00 |
| 7 | 184921093.S | Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulču od 50 do 100 mm (68ks*3,14m2) r=1 | m2 | 213,52 | 1,85 | 395,65 |
| 8 |  | Vytvorenie závlahovej misy o priemere 1 000 mm | ks | 68,00 | 2,00 | 136,00 |
| 9 |  | Starostlivosť o dreviny 1. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 68 ks = 51 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 68,00 | 25 | 1700 |
| 10 |  | Starostlivosť o dreviny 2. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 68 ks = 51m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 68,00 | 26 | 1768 |
| 11 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 19,90 | 35,86 | 713,65 |
|  |  | Celkom výsadba stromy - Služby |  |  |  | 10 292,15 |
|  |  | Materiál k výsadbe stromov |  |  |  |  |
| 12 | 184804112.S1 | Ochrana drevín náterom - inštalácia + materiál Základná, spotreba na 1000 sadeníc je okolo 2,5kg prípravku WAM EXTRA | ks | 68,00 | 1,76 | 119,68 |
| 13 | ochrn15110 | Ochrana na stromky samosvorná, inštalácia + materiál | 15 x 110 cm, ks | 68,00 | 4,00 | 272,00 |
| 14 | 184804112.S | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, Drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D 5 mm | ks | 68,00 | 1,78 | 121,04 |
| 15 | Kotvenie stromov | Drevené koly na kotvenie drevín 85 ks x 3 = 255 ks, kol V 2m, H 60-80mm | ks | 204,00 | 4,20 | 856,80 |
| 16 | Kotvenie stromov | Drevené polkoly na oplôtky | ks | 68,00 | 4,10 | 278,80 |
| 17 |  | Hydrogel 68x 0,5 = 34kg | kg | 34,00 | 36,00 | 1 224,00 |
| 18 |  | Mykorhízne huby 100 g x 68 = 6,8 kg /napr. Simbivit/ | kg | 6,80 | 14,00 | 95,20 |
| 19 | PP-0101-0018-250 | Pestovateľský substrát RS II., 250 l | ks | 23,00 | 20,08 | 461,84 |
| 20 | PP-0310-0005-080 | Mulčovacia kôra UNI netriedená,80l | ks | 68,00 | 4,37 | 297,16 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 3 726,52 |
|  |  | Výsadba stromy spolu |  |  |  | 14 018,67 |
|  |  | Založenie trávnika |  |  |  |  |
| 21 | 180401211.S | Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5 | m2 | 13678,00 | 0,66 | 9 027,48 |
| 22 | 183403112.S | Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy) | m2 | 13678,00 | 0,10 | 1 367,80 |
| 23 | 183403113.S | Obrobenie pôdy frézovaním | m2 | 13678,00 | 0,15 | 2 051,70 |
| 24 | 183403152.S | Obrobenie pôdy bránením | m2 | 13678,00 | 0,08 | 1 094,24 |
| 25 | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním | m2 | 13678,00 | 0,16 | 2 188,48 |
| 27 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 13678,00 | 0,03 | 410,34 |
| 28 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,00 | 35,86 | 143,44 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  | 16 283,48 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |
| 29 | 005720001500.S | Lúčna zmes 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka ́klasická ́ Trávy 85%: Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatior) 1%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 30%, Kostrava žliabku (Festuca rupicola) 10%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5% , Kostrava červená dlho výbežky (Festuca rubra rubra) 14%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3% Byliny 10%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,45%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,15%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,6%, Nevädza čakaniek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,3%,Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 6%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka jesenné (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel prostredný ( Plantago media) 0,1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,8%, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,4% Ďatelinoviny 5%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, vičenec (Onobrychis vicifolia) 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,2% | kg | 104,02 | 56,04 | 5 829,28 |
| 30 | 005720001500.S2 | Lúčna zmes do sucha 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka do sucha Zloženie: Trávy 90%: psinček obyčajný (Agrostis capillaris 'Vítek') 3%, Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum 'Jitka') 3%, reznačka laločnatá (Dactylis glomerata 'Dana') 1%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis 'Otava' ) 9%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 12%, Kostrava červená pravá (DV) (Festuca rubra rubra 'Levočská') 20%, Kostrava krátko výbežky (Festuca rubra trichophylla'Viktorka') 7%, Kostrava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 15%, Mätonoh trváci (Lolium perenne 'Jozífek') 2%, Lipnice lúčna (Poa pratensis 'Balin', 15%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3% Byliny 8%: Repík lekársky ( Agrimonia eupatoria)0,3%, Koukol poľný (Agrostemma githago) 0,2%, Rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,2%, Ruman farbiarsky (Anthemis tinctoria) 0,2%, Šedivka šedivá (Berteroa Incan) 0,1 %, Rasca lúčna (Carum carvi'Prochan') 0,3%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,3%, Mrkva obyčajná (Daucus carota'Tábors ká žlutá') 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,7%, Lipkavec biely (Galium album) 0,25%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 7%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,6%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 0,7%, Smolnícka obyčajná (Lychnis viscaria) 0,5%, Harmanček pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Pamajorán obyčajný ( Origanum vulgare) 0,3%, Mak vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Nátržník strieborná (Potentillaargentea) 0,3%, Nátržník priama (Potentilla recta) 0,25%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,4 %, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,2%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,5%, silenka nafúknutá (Silene vulgaris) 0,3% Ďatelinoviny 2%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,5 %, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus 'Leo') 0,5%, vičenec (Onobrychis viciifolia 'Ambra') 0,7%, Ďatelina karmínová (Trifolium incarnatum 'Kardinál') 0,3% | kg | 5,50 | 58,20 | 320,10 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 6 149,38 |
|  |  | Založenie trávnika spolu |  |  |  | 22 432,86 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |
| 31 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 32 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 90,00 | 6,00 | 540,00 |
| 33 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 90,00 | 6,00 | 540,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 1 080,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  | 37 531,54 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  | 7 506,31 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  | 45 037,84 |

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: celok C |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |
|  |  | Výsadba stromy |  |  |  |  |
| 1 | 183101121 | Hĺbenie jám pre vysádzanie rastlín nad 0,4 m3 - 1 m3 | ks | 1058,00 | 39,32 | 41 600,56 |
| 2 | 184201112.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 1058,00 | 7,82 | 8 273,56 |
| 3 | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 1058,00 | 11,88 | 12 569,04 |
| 4 | 184901111.S | Osadenie kolov k drevine s uviazaním do 2 m | ks | 3174,00 | 0,95 | 3 024,82 |
| 5 | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 1058,00 | 13,81 | 14 610,98 |
| 6 | 185851111.S | Dovoz vody na zálievku | m3 | 225,00 | 24,00 | 5 400,00 |
| 7 | 184921093.S | Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulču od 50 do 100 mm (1058ks*3,14m2) r=1 | m2 | 3322,12 | 1,85 | 6 155,89 |
| 8 |  | Vytvorenie závlahovej misy o priemere 1 000 mm | ks | 1058,00 | 2,00 | 2 116,00 |
| 9 |  | Starostlivosť o dreviny 1. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 1058 ks = 793,5 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 1058,00 | 25 | 26450 |
| 10 |  | Starostlivosť o dreviny 2. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 1058 ks = 793,5 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 1058,00 | 26 | 27508 |
| 11 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 19,90 | 35,86 | 713,65 |
|  |  | Celkom výsadba stromy - Služby |  |  |  | 148 422,50 |
|  |  | Materiál k výsadbe stromov |  |  |  |  |
| 12 | 184804112.S1 | Ochrana drevín náterom - inštalácia + materiál Základná, spotreba na 1000 sadeníc je okolo 2,5kg prípravku WAM EXTRA | ks | 1058,00 | 1,76 | 1 862,08 |
| 13 | ochrn15110 | Ochrana na stromky samosvorná, inštalácia + materiál | 15 x 110 cm, ks | 1058,00 | 4,00 | 4 232,00 |
| 14 | 184804112.S | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, Drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D 5 mm | ks | 1058,00 | 1,78 | 1883,24 |
| 15 | Kotvenie stromov | Drevené koly na kotvenie drevín 85 ks x 3 = 255 ks, kol V 2m, H 60-80mm | ks | 3174,00 | 4,20 | 13 330,80 |
| 16 | Kotvenie stromov | Drevené polkoly na oplôtky | ks | 1058,00 | 4,10 | 4 337,80 |
| 17 |  | Hydrogel 1058x 0,5 = 529kg | kg | 529,00 | 36,00 | 19 044,00 |
| 18 |  | Mykorhízne huby 100 g x 1058 = 105,8 kg /napr. Simbivit/ | kg | 105,80 | 14,00 | 1 481,20 |
| 19 | PP-0101-0018-250 | Pestovateľský substrát RS II., 250 l | ks | 352,00 | 20,08 | 7 068,16 |
| 20 | PP-0310-0005-080 | Mulčovacia kôra UNI netriedená,80l | ks | 1058,00 | 4,37 | 4 623,46 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 57 862,74 |
|  |  | Výsadba stromy spolu |  |  |  | 206 285,24 |
|  |  | Založenie trávnika |  |  |  |  |
| 21 | 01080502020010.S | výsev osiva - ďatelina plazivá, alebo Lucerna | m2 | 15877,00 | 0,05 | 793,85 |
| 22 | 183403112.S | Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy) | m2 | 15877,00 | 0,10 | 1 587,70 |
| 23 | 183403113.S | Obrobenie pôdy frézovaním | m2 | 15877,00 | 0,15 | 2 381,55 |
| 24 | 183403152.S | Obrobenie pôdy bránením | m2 | 15877,00 | 0,08 | 1 270,16 |
| 25 | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním | m2 | 15877,00 | 0,16 | 2 540,32 |
| 27 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 15877,00 | 0,03 | 476,31 |
| 28 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,00 | 35,86 | 143,44 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  | 9 193,33 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |
| 29 | 720001300.S | Osivá krmovín - ďatelina plazivá, alebo Lucerna 1,58ha * 20kg/ha | kg | 31,60 | 8,20 | 259,12 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 259,12 |
|  |  | Založenie trávnika spolu |  |  |  | 9 452,45 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |
| 30 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 31 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 1063,00 | 5,00 | 5 315,00 |
| 32 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1063,00 | 5,00 | 5 315,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 10 630,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  | 226 367,69 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  | 45 273,54 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  | 271 641,23 |

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: celok D |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  | Výsadba stromy |  |  |  |  |
| 1 | 183101121 | Hĺbenie jám pre vysádzanie rastlín nad 0,4 m3 - 1 m3 | ks | 73,00 | 39,32 | 2 870,36 |
| 2 | 184201112.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 73,00 | 7,82 | 570,86 |
| 3 | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 73,00 | 11,88 | 867,24 |
| 4 | 184901111.S | Osadenie kolov k drevine s uviazaním do 2 m | ks | 219,00 | 0,95 | 208,71 |
| 5 | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 16,00 | 13,81 | 220,96 |
| 6 | 185851111.S | Dovoz vody na zálievku | m3 | 16,00 | 24,00 | 384,00 |
| 7 | 184921093.S | Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulču od 50 do 100 mm (73ks*3,14m2) r=1 | m2 | 229,22 | 1,85 | 424,74 |
| 8 |  | Vytvorenie závlahovej misy o priemere 1 000 mm | ks | 73,00 | 2,00 | 146,00 |
| 9 |  | Starostlivosť o dreviny 1. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 73 ks = 53,29 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 73,00 | 25 | 1825 |
| 10 |  | Starostlivosť o dreviny 2. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 73 ks = 53,29 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 73,00 | 26 | 1898 |
| 11 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 10,20 | 35,86 | 365,77 |
|  |  | Celkom výsadba stromy - Služby |  |  |  | 9 781,64 |
|  |  | Materiál k výsadbe stromov |  |  |  |  |
| 12 | 184804112.S1 | Ochrana drevín náterom - inštalácia + materiál Základná, spotreba na 1000 sadeníc je okolo 2,5kg prípravku WAM EXTRA | ks | 73,00 | 1,76 | 128,48 |
| 13 | ochrn15110 | Ochrana na stromky samosvorná, inštalácia + materiál | 15 x 110 cm, ks | 73,00 | 4,00 | 292,00 |
| 14 | 184804112.S | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, Drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D 5 mm | ks | 73,00 | 1,78 | 129,94 |
| 15 | Kotvenie stromov | Drevené koly na kotvenie drevín 85 ks x 3 = 255 ks, kol V 2m, H 60-80mm | ks | 219,00 | 4,20 | 919,80 |
| 16 | Kotvenie stromov | Drevené polkoly na oplôtky | ks | 73,00 | 4,10 | 299,30 |
| 17 |  | Hydrogel 73 x 0,5 = 36,5 kg | kg | 36,50 | 36,00 | 1 314,00 |
| 18 |  | Mykorhízne huby 100 g x 73= 7,3kg /napr. Simbivit/ | kg | 7,30 | 14,00 | 102,20 |
| 19 | PP-0101-0018-250 | Pestovateľský substrát RS II., 250 l | ks | 29,00 | 20,08 | 582,32 |
| 20 | PP-0310-0005-080 | Mulčovacia kôra UNI netriedená,80l | ks | 73,00 | 4,37 | 319,01 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 4 087,05 |
|  |  | Výsadba stromy spolu |  |  |  | 13 868,69 |
|  |  | Založenie trávnika |  |  |  |  |
| 21 | 180401211.S | Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5 | m2 | 17929,00 | 0,66 | 11 833,14 |
| 22 | 183403112.S | Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy) | m2 | 17929,00 | 0,10 | 1 792,90 |
| 23 | 183403113.S | Obrobenie pôdy frézovaním | m2 | 17929,00 | 0,15 | 2 689,35 |
| 24 | 183403152.S | Obrobenie pôdy bránením | m2 | 17929,00 | 0,08 | 1 434,32 |
| 25 | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním | m2 | 17929,00 | 0,16 | 2 868,64 |
| 27 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 17929,00 | 0,03 | 537,87 |
| 28 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,00 | 35,86 | 143,44 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  | 21 299,66 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |
| 29 | 005720001500.S | Lúčna zmes 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka ́klasická ́ Trávy 85%: Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatior) 1%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 30%, Kostrava žliabku (Festuca rupicola) 10%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5% , Kostrava červená dlho výbežky (Festuca rubra rubra) 14%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3% Byliny 10%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,45%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,15%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,6%, Nevädza čakaniek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,3%,Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 6%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka jesenné (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel prostredný ( Plantago media) 0,1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,8%, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,4% Ďatelinoviny 5%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, vičenec (Onobrychis vicifolia) 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,2% | kg | 144,00 | 56,04 | 8 069,76 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 8 069,76 |
|  |  | Založenie trávnika spolu |  |  |  | 29 369,42 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |
| 31 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 32 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 99,00 | 6,00 | 594,00 |
| 33 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 99,00 | 6,00 | 594,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 1 188,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  | 44 426,11 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  | 8 885,22 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  | 53 311,34 |

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: celok E |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  | Výsadba stromy |  |  |  |  |
| 1 | 183101121 | Hĺbenie jám pre vysádzanie rastlín nad 0,4 m3 - 1 m3 | ks | 1894,00 | 39,32 | 74 472,08 |
| 2 | 184201112.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 1894,00 | 7,82 | 14 811,08 |
| 3 | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 1894,00 | 11,88 | 22 500,72 |
| 4 | 184901111.S | Osadenie kolov k drevine s uviazaním do 2 m | ks | 5682,00 | 0,95 | 5 414,95 |
| 5 | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 1894,00 | 13,81 | 26 156,14 |
| 6 | 185851111.S | Dovoz vody na zálievku | m3 | 215,00 | 24,00 | 5 160,00 |
| 7 | 184921093.S | Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulču od 50 do 100 mm (1894ks*3,14m2) r=1 | m2 | 5947,16 | 1,85 | 11 020,09 |
| 8 |  | Vytvorenie závlahovej misy o priemere 1 000 mm | ks | 1894,00 | 2,00 | 3 788,00 |
| 9 |  | Starostlivosť o dreviny 1. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 1894ks = 1 420,5 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 1894,00 | 25 | 47350 |
| 10 |  | Starostlivosť o dreviny 2. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 1894 ks = 1 420,5m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 1894,00 | 26 | 49244 |
| 11 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 19,90 | 35,86 | 713,65 |
|  |  | Celkom výsadba stromy - Služby |  |  |  | 260 630,70 |
|  |  | Materiál k výsadbe stromov |  |  |  |  |
| 12 | 184804112.S1 | Ochrana drevín náterom - inštalácia + materiál Základná, spotreba na 1000 sadeníc je okolo 2,5kg prípravku WAM EXTRA | ks | 1894,00 | 1,76 | 3 333,44 |
| 13 | ochrn15110 | Ochrana na stromky samosvorná, inštalácia + materiál | 15 x 110 cm, ks | 1894,00 | 4,00 | 7 576,00 |
| 14 | 184804112.S | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, Drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D 5 mm | ks | 1894,00 | 1,78 | 3371,32 |
| 15 | Kotvenie stromov | Drevené koly na kotvenie drevín 85 ks x 3 = 255 ks, kol V 2m, H 60-80mm | ks | 3054,00 | 4,20 | 12 826,80 |
| 16 | Kotvenie stromov | Drevené polkoly na oplôtky | ks | 1894,00 | 4,10 | 7 765,40 |
| 17 |  | Hydrogel 1894x 0,5 = 947kg | kg | 947,00 | 36,00 | 34 092,00 |
| 18 |  | Mykorhízne huby 100 g x 1894 = 189,4 kg /napr. Simbivit/ | kg | 189,40 | 14,00 | 2 651,60 |
| 19 | PP-0101-0018-250 | Pestovateľský substrát RS II., 250 l | ks | 632,00 | 20,08 | 12 690,56 |
| 20 | PP-0310-0005-080 | Mulčovacia kôra UNI netriedená,80l | ks | 1894,00 | 4,37 | 8 276,78 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 92 583,90 |
|  |  | Výsadba stromy spolu |  |  |  | 353 214,60 |
|  |  | Založenie trávnika |  |  |  |  |
| 21 | 01080502020010.S | výsev osiva - ďatelina plazivá, alebo Lucerna | m2 | 28422,00 | 0,05 | 1 421,10 |
| 22 | 183403112.S | Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy) | m2 | 28422,00 | 0,10 | 2 842,20 |
| 23 | 183403113.S | Obrobenie pôdy frézovaním | m2 | 28422,00 | 0,15 | 4 263,30 |
| 24 | 183403152.S | Obrobenie pôdy bránením | m2 | 28422,00 | 0,08 | 2 273,76 |
| 25 | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním | m2 | 28422,00 | 0,16 | 4 547,52 |
| 27 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 28422,00 | 0,03 | 852,66 |
| 28 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,00 | 35,86 | 143,44 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  | 16 343,98 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |
| 29 | 720001300.S | Osivá krmovín - ďatelina plazivá, alebo Lucerna 2.84ha * 20kg/ha | kg | 56,80 | 8,20 | 465,76 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 465,76 |
|  |  | Založenie trávnika spolu |  |  |  | 16 809,74 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |
| 30 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 31 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 1913,00 | 5,00 | 9 565,00 |
| 32 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1913,00 | 5,00 | 9 565,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 19 130,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  | 389 154,34 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  | 77 830,87 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  | 466 985,21 |

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: celok F |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  | Výsadba stromy |  |  |  |  |
| 1 | 183101121 | Hĺbenie jám pre vysádzanie rastlín nad 0,4 m3 - 1 m3 | ks | 85,00 | 39,32 | 3 342,20 |
| 2 | 184201112.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 85,00 | 7,82 | 664,70 |
| 3 | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 85,00 | 11,88 | 1 009,80 |
| 4 | 184901111.S | Osadenie kolov k drevine s uviazaním do 2 m | ks | 255,00 | 0,95 | 243,02 |
| 5 | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 18,00 | 13,81 | 248,58 |
| 6 | 185851111.S | Dovoz vody na zálievku | m3 | 18,00 | 24,00 | 432,00 |
| 7 | 184921093.S | Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulču od 50 do 100 mm (85ks*3,14m2) r=1 | m2 | 266,90 | 1,85 | 494,57 |
| 8 |  | Vytvorenie závlahovej misy o priemere 1 000 mm | ks | 85,00 | 2,00 | 170,00 |
| 9 |  | Starostlivosť o dreviny 1. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 85 ks = 63,75 m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 85,00 | 25 | 2125 |
| 10 |  | Starostlivosť o dreviny 2. rok: zálievka 15 x 50 l = 0,75 m3 x 85 ks = 63,75m3, úprava oplôtkov, závlahovej misy, úprava koruny, mechanické odburinenie, príp. iné ošetrenie | súbor | 85,00 | 26 | 2210 |
| 11 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 19,90 | 35,86 | 713,65 |
|  |  | Celkom výsadba stromy - Služby |  |  |  | 11 653,51 |
|  |  | Materiál k výsadbe stromov |  |  |  |  |
| 12 | 184804112.S1 | Ochrana drevín náterom - inštalácia + materiál Základná, spotreba na 1000 sadeníc je okolo 2,5kg prípravku WAM EXTRA | ks | 85,00 | 1,76 | 149,60 |
| 13 | ochrn15110 | Ochrana na stromky samosvorná, inštalácia + materiál | 15 x 110 cm, ks | 85,00 | 4,00 | 340,00 |
| 14 | 184804112.S | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5, chráničom z drôtového pletiva štvorhranné pl. 10,0x10,0 / 0,80 / 1000 mm, Drôt oceľový ťahaný s úchytkou EN X6CrNi17-1 ozn. (17041.0) D 5 mm | ks | 85 | 1,78 | 151,3 |
| 15 | Kotvenie stromov | Drevené koly na kotvenie drevín 85 ks x 3 = 255 ks, kol V 2m, H 60-80mm | ks | 255,00 | 4,20 | 1 071,00 |
| 16 | Kotvenie stromov | Drevené polkoly na oplôtky | ks | 85,00 | 4,10 | 348,50 |
| 17 |  | Hydrogel 85 x 0,5 = 42,5 kg | kg | 42,50 | 36,00 | 1 530,00 |
| 18 |  | Mykorhízne huby 100 g x 85 = 8,5 kg /napr. Simbivit/ | m3 | 8,50 | 14,00 | 119,00 |
| 19 | PP-0101-0018-250 | Pestovateľský substrát RS II., 250 l | ks | 29,00 | 20,08 | 582,32 |
| 20 | PP-0310-0005-080 | Mulčovacia kôra UNI netriedená,80l | ks | 85,00 | 4,37 | 371,45 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 4 663,17 |
|  |  | Výsadba stromy spolu |  |  |  | 16 316,68 |
|  |  | Založenie trávnika |  |  |  |  |
| 21 | 180401211.S | Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevu v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5 | m2 | 20545,00 | 0,66 | 13 559,70 |
| 22 | 183403112.S | Obrobenie pôdy oraním - zaoranie facelie - (pokosenie, mulčovanie, zapracovanie hmoty do pôdy) | m2 | 20545,00 | 0,10 | 2 054,50 |
| 23 | 183403113.S | Obrobenie pôdy frézovaním | m2 | 20545,00 | 0,15 | 3 081,75 |
| 24 | 183403152.S | Obrobenie pôdy bránením | m2 | 20545,00 | 0,08 | 1 643,60 |
| 25 | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním | m2 | 20545,00 | 0,16 | 3 287,20 |
| 27 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 20545,00 | 0,03 | 616,35 |
| 28 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,00 | 35,86 | 143,44 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  | 24 386,54 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |
| 29 | 005720001500.S | Lúčna zmes 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka ́klasická ́ Trávy 85%: Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatior) 1%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 30%, Kostrava žliabku (Festuca rupicola) 10%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5% , Kostrava červená dlho výbežky (Festuca rubra rubra) 14%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) 3% Byliny 10%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,45%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,15%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,6%, Nevädza čakaniek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,3%,Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0, 6%, Chrastavec roľnej (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka jesenné (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel prostredný ( Plantago media) 0,1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,8%, Šalvia přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menšie (Sanguisorba minor) 0,4% Ďatelinoviny 5%: Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, vičenec (Onobrychis vicifolia) 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,2% | kg | 117,00 | 56,04 | 6 556,68 |
| 30 | 005720001500.S1 | Lúčna zmes do vlhka 8g/m2 trávobylinná zmes –kvitnúca lúka do vlhka Zloženie: Trávy 90%: psinček obyčajný (Agrostis capillaris) 3%, psinček veľký (Agrostis gigantea) 5%, Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis) 7%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus) 4%, metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) 1%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 8%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 12%, Kostrava červená pravá (Festuca rubra rubra) 18%, Kostrava krátko výbežky (Festuca rubra trichophylla) 10%, medúnok vlnatý (Holcus lanatus) 2%, mätonoh trváci (Lolium perenne) 2%, timotejka lúčna (Phleum pratense) 3%, Lipnice belasá (Poa nemoralis) 5%, Lipnice bahenný (Poa palustris) 7%, Lipnice lúčna (Poa pratensis) 3% Byliny 7,3%: Bukvica lekárska (Betonica officinalis) 0,3%, Rasca lúčna (Carum carvi) 1%, Nevädza lúčna (Centaurea Jace) 0,5%, Škarda dvojročná (Crepis biennis) 0,4%, Mrkva obyčajná (Daucus carota) 0,2%, Túžobník brestový (Filipendula ulmaria) 0,2%, Lipkavec biely (Galium album) 0,6%, Kuklík mestský (Geum urbanum) 0,3%, Chrastvec roľnej (Knautia arvensis) 0, 7%, Margarétka biela (Leucanthemum vulgare) 0,8%, Kohútik lúčna (Lychnis flos-Cuculi) 0,7%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,4%, Mäta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,2%, Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,2%, Černohlávek obyčajný (Prunella vulgaris) 0,3%, Iskerník prudký (Ranunculus acris) 0,3%, Krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) 0,2% Ďatelinoviny 2,7%: Hrachor čierny (Lathyrus pratensis) 0,5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,8%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 0,4% | kg | 48,00 | 74,04 | 3 553,92 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  | 10 110,60 |
|  |  | Založenie trávnika spolu |  |  |  | 34 497,14 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |
| 32 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | bod | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 33 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 109,00 | 6,00 | 654,00 |
| 34 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 109,00 | 6,00 | 654,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 1 308,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  | 52 121,82 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  | 10 424,36 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  | 62 546,18 |

| ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Štrky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: obslužná komunikácia |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: | 19.9.2021 |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |  | Cena celkom |
| 1 | 111101111.S | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 7437,03 | 0,83 |  | 6172,73 |
| 2 | 561121115.S | Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 350 mm bez pridania spojiva alebo vylepšovacieho materiálu, s rozprestretím, vlhčením premiešaním a zhutnením zeminy- strojové | m2 | 7437,03 | 1,52 |  | 11304,29 |
| 3 | 132101203.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3 ( d.2080m*š.2m* h.0,25m)*2 po oboch stranách | m3 | 2080,00 | 4,49 |  | 9339,20 |
| 4 | 181301116.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm | m2 | 7437,00 | 1,21 |  | 8998,77 |
| 5 | 01080502020010.S | Založenie trávnika (pás pri ceste š2m*d2080m)* 2 po oboch stranách | m2 | 8322,00 | 0,66 |  | 5492,52 |
| 6 | 185803211.S | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 (pás pri ceste š2m*d2080m)* 2 po oboch stranách | m2 | 8322,00 | 0,03 |  | 249,66 |
|  |  | Celkom Služby |  |  |  |  | 41557,17 |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  |
| 7 | 720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno 6g/m2 | kg | 50,00 | 7,16 |  | 358,00 |
|  |  | Celkom Materiál |  |  |  |  | 358,00 |
|  |  | Služby a materiál celkom bez DPH |  |  |  |  | 41 915,17 |
|  |  | DPH 20% |  |  |  |  | 8 383,03 |
|  |  | Služby a materiál celkom vrátane DPH |  |  |  |  | 50 298,20 |
|  |  | Náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  |  |
| 8 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred realizáciou - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 0,00 | 6,00 |  | 0,00 |
| 9 | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred realizácia - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie územia a plánovanej výsadby | eur | 170,00 | 5,00 |  | 850,00 |
| 10 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po realizácií zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 150,00 | 5,00 |  | 750,00 |
|  |  | Celkom náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  |  | 1 600,00 |