Opis predmetu zákazky

„Zameranie lesnej cesty Šumiac- Predné sedlo-Vysielač Kráľova hoľa“

Zákazka na poskytnutie služieb :

Spracovanie geometrického plánu, polohopisného a výškopisného zmerania existujúcej lesnej cesty v úseku Šumiac -  Predné sedlo – Vysielač Kráľova hoľa. Geometrický plán má slúžiť na identifikáciu cesty s katastrálnym stavom, majetkoprávne vysporiadanie predmetnej cesty a ako podklad pre projektovanie rekonštrukcie cesty a súvisiacich objektov.

Záujmové územie pre meranie

Dané je okrajmi cesty vrátane priľahlých rigolov, mostíkov, priepustov a všetkých technických zariadení súvisiacich s existujúcou cestou, všetko merané 1 meter za vonkajšiu hranicu príslušného objektu.

Výstupom merania budú:

- Geometrické plány na oddelenie parciel cesty.

- Polohopis a výškopis ako podklad na spracovanie pozdĺžneho profilu a priečnych profilov cesty.

- Inžinierska činnosť – zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností vrátane vyňatia z LP a súhlasov vlastníkov s vyňatím a zápisom geometrických plánov.

Spracovanie a dodanie geometrického plánu je požadované pre úseky:

- Úsek Lesy SR – od napojenia na miestnu komunikáciu v Šumiaci (parcela č. 5479/20) po Predné sedlo – Chatu pod Kráľovou hoľou.

- V rámci tohto úseku je potrebné merať aj parcelu č. 256 (staré ihrisko) v intraviláne obce Šumiac.

- Na výjazde z intravilánu obce, v prvej pravotočivej zákrute pri p. č. 5479/20 je potrebné cestu merať až po hranicu parcely číslo 5479/20, tak aby vznikol priestor na strážne stanovište a parkovanie pozdĺž cesty.

- Za prvou ľavou zákrutou, vľavo od cesty sa nachádza „výhybňa úboč“- 1, ktorú je tiež potrebné zahrnúť do merania v rozsahu po hranicu lesného porastu.

- Je potrebné zamerať pripojenie lesnej cesty „Stoličnô“ – 2. výhybňa.

- Je potrebné zamerať 3. výhybňu pri chate Pod Kráľovou hoľou.

- Je potrebné zamerať hranicu 3.stupňa ochrany prírody prechádzajúcu cez meranú cestu.

- Úsek Towercom – od Chaty pod Kráľovou hoľou po parcelu vo vlastníctve Towercomu, a.s. p. č. 5481/6 - vysielač na Kráľovej holi.

Zameranie požadujeme spracovať a dodať v štandardnom počte tlačených vyhotovení a 1 ks  digitálnej forme na usb (vo formáte pdf a dgn/dxf/dwg, v prípade súradníc geodetických bodov, vo formáte excel).

Každý uchádzač je povinný oboznámiť sa s predmetom merania z predložených podkladov a verejne dostupných zdrojov a zahrnúť do ceny zákazky aj všetky prípadné podstatné skutočnosti, ktoré tieto súťažné podklady neobsahujú. Upresnenia a nejasnosti doplní obstarávateľ  primeranou formou, v nevyhnutnom prípade, na požiadanie, spoločnou obhliadkou predmetu merania.

Pri spracovaní predmetu zákazky je nutné postupovať v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem.

Podklady, z ktorých bude úspešný uchádzač vychádzať pri zhotovovaní predmetu zákazky, sú na adrese: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/drawing?pos=48.863025,20.136237,13.

Lehota dodania dokumentácie

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výstupy merania uvedené v predmete zákazky:

- Výstupy merania uvedené pod bodmi 1 a 2 podrobného opisu predmetu zákazky do 40 dní od podpisu ZoD.

- Výstupy merania uvedené pod bodom 3 podrobného opisu predmetu zákazky

do 31.12.2021.