Príloha č. 2:	POŽIADAVKY PRE SPRACOVANIE PASPORTU CIEST MESTA NITRA  A DEFINOVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO PROSTREDIA PRE JEHO ZOBRAZOVANIE A SPRÁVU

Pasport bude vytvorený nad grafickými údajmi KN, technickej infraštruktúry a technickej mapy mesta Nitra. Bude hierarchizovaný v zmysle (cesta – úseky ciest). V rámci pasportu ciest majú byť spracované informácie o cestnej sieti a jej zariadeniach, statickej doprave (parkovaní) v meste, systéme mestskej hromadnej dopravy ako aj dopravnom značení a svetelnej signalizácii. Pasportizácia bude obsahovať o i súhrnnú analytickú časť, ktorá bude hovoriť hlavne o presnom počte kilometrov miestnych ciest a chodníkov (celkom za mesto a jednotlivo podľa mestských častí). Taktiež jej súčasťou bude i analytická/súhrnná správa časť definujúca jednotlivo technický stav chodníkov, cyklochodníkov, cyklotrás a miestnych ciest zoradený od najhoršieho po najlepší. Súhrnná správa bude obsahovať i súhrn analytických informácií o dopravnom značení, tak zvislom ako aj vodorovnom ako aj dopravnom zariadení, definujúc ich technický stav, prípadne definíciu chýb v dopravnom značení a dopravnom zariadení, prípadne chýbajúce dopravné značenie s možným návrhom na riešenie predmetných problémov. Pasportizácia bude obsahovať zvlášť analýzu/súhrnnú správu o parkovacích miestach, ktorá bude definovať ich počet, vyznačenie, spoplatnenie, reguláciu  a to definované celkom za mesto, podľa jednotlivých mestských častí a zvlášť počty v regulovaných, spoplatnených zónach ako aj počty prislúchajúce jednotlivým miestnym cestám.

Všeobecná funkcionalita

- evidencia ciest, zvislého a vodorovného dopravného značenia, dopravného zariadenia, povrchov, mostov, vpustí, zjazdov, technických a iných objektov, opráv a zásahov na cestách,

- evidencia dĺžok a plôch ciest a mostov a ich súčty (všetkých ciest, podľa tried ciest)

- editovateľnosť  (vkladanie informácií napr. o uzávierkach a rozkopávkach)

- evidencia a zobrazenie prvkov v rôznych stavoch (súčasný, návrh, zrušený) s možnosťou obnovenia zrušených prvkov

- zobrazenie prvkov pasportu podľa špecifických atribútov alebo podľa farieb v číselníku,

- zobrazenie ciest v mape podľa kategórie ciest (štátna, miestna, účelová), podľa triedy cesty, podľa typu úseku (vozovky, chodníky, cyklotrasy, cyklochodník), podľa funkčnej skupiny, podľa povrchu a i.

- zásahy na cestách – zobrazenie v mape podľa dátumu záruky, upozornenie na končiacu záruku e-mailom

- výpis parciel dotknutých ciest

- číselníky – možnosť prednastavenia predvolenej hodnoty v jednotlivých atribútoch,

  - možnosť pripojenia dokumentov (napr. povolenia) a fotodokumentácie ku všetkým prvkom pasportu

  - opravy ku všetkým prvkom v pasport

  - editácia v mape:

    - podpora vytvárania topologicky čistých dát, tzn.  prichytávanie, rozdelenie prvkov

    - zabezpečenie vytvárania dát s validnou geometriou (najmä zamedzenie uloženia prvkov bez geometrie, prvkov s nulovou geometriou,...)

    - rotácia zvislých a vodorovných značení

  - história zmien a možnosť obnovenia hodnôt v atribútoch vrátane geometrie

  - evidencia zakladateľov (resp. editorov) dát spolu s dátumami a časmi založenia (resp. editácie) u jednotlivých prvkov a možnosť podľa týchto hodnôt vyhľadávať

  - importy a exporty súborov vo formátoch DGN, SHP, DBF, DWG možnosť pridania ďalších tematických vrstiev do zoznamu vrstiev v mape

Údaje obsiahnuté v Pasporte ciest možno rozdeliť do štyroch hlavných skupín:

- CESTNÝPOZEMOK – vymedzenie plochy patriacej ku ceste v ktorej sa nachádzajú spracovávané objekty a na ktorú sa aplikujú nástroje informačného systému. Pokrýva spravidla vozovku, priľahlú zeleň a chodníky. Nemusí sa bezpodmienečne kryť s vymedzením parciel podľa KN

+ ďalšie vrstvy podľa tabuľky v Prílohe č. 1

- PODKLAD – grafické údaje KN vo vrstvách:	PARCELA

BUDOVA

STAVBA

UTJ

+ Ortofotomapa

+ iné podkladové mapy ( Google maps, ZBGIS)

- SIEŤ – grafické údaje z DTM ( Digitálnej technickej mapy inžinierskych sietí ) a to     predovšetkým:                                        TEPLOVOD

ELEKTRICKÉ VEDENIE

VODOVOD

PLYNOVOD

TELEKOMUNIKÁCIE

KANALIZÁCIA

KÁBLOVA TV a pod...

- PANORAMATICKÉ SNÍMKY – grafické údaje získané mobilným mapovaním s použitím    laserového skeneru a 360° panoramatickou kamerou. Dôvodom využitia systému mobilného mapovania s laserovým skenerom je zabezpečenie vyššej polohovej presnosti ako iba systémom mobilného mapovania pozostávajúceho iba z 360° panoramatickej kamery.

- Analytická časť – získané súhrnné informácie je potrebné kvalitne logicky zanalyzovať a súhrn uvedených informácií bude vytvorený  a poskytnutý v grafickej a tlačenej forme objednávateľovi po jeho odsúhlasení.

Z definovania údajových skupín je zrejmé, že všetky informácie o cestách sa budú vzťahovať na vrstvu cestný pozemok a budú v nej aj lokalizované. S ostatnými údajmi a vrstvami bude vrstva cestný pozemok vzájomne spätá rôznymi väzbami.

Údaje zo skupiny PODKLAD majú význam pri vymedzovaní cestných pozemkov a slúžia na orientáciu v priestore mimo nich. Samozrejmosťou by mala byť možnosť zobrazenia podkladovej mapy/máp  Google maps, ZBGIS, OpenStreetmap, Ortofotomapy a pod...

Údaje zo skupiny SIEŤ slúžia na orientáciu pri vytváraní súvisiacich objektov v cestnom pozemku (kanalizačné poklopy, stĺpy elektrovedenia, stĺpy verejného osvetlenia atď.).

V priestore cestného pozemku budú umiestnené a zobrazované všetky ostatné kategórie objektov:

- križovatka

- mimoúrovňová križovatka

- vozovka

- os vozovky

- chodník

- cestná zeleň

- ostatná plocha

- ostrovček

- nadjazd

- podjazd

- železničné priecestie

- nadchod

- podchod

- vodorovné dopravné značenie

- zvislá dopravná značka

- zariadenie svetelnej signalizácie

- stožiar verejného osvetlenia

- poklop

- uličná vpusť

- hydrant

- zvodidlo

- zábradlie

- priekopa

- svah

Pri napĺňaní pasportu ciest podľa konkrétnej situácie a požiadaviek bude možné definovať ďalšie kategórie objektov.

Všetky novovzniknuté vrstvy súvisiace s cestným pozemkom, popísané v prílohe číslo 1, požadujeme spracovať/dodať vo vektorovom formáte vo forme .shp súborov pre prostredie ArcView v súradnicovom systéme S-JTSK (EPSG:5514).

Spracované databázy pasportu ciest  požadujeme sprístupniť prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá bude dostupná cez webový prehliadač (Google Chrome, Firefox a pod.). Aplikácia bude umožňovať:

    - Zobrazenie voľne dostupných podkladových máp: Googlemaps, ZBGIS, OpenStreetmap, Ortofotomapy

    - Možnosť zobrazenia ortofotomapy a rôznych podkladových máp v špecifických formátoch (shp, wms, wfs a iné)

    - Možnosť zobrazenia prekrytových máp (georeferencovaný raster): napr. účelové mapy, historické mapy, Územný plán, iné...

    - Meranie/Poznámky nad mapou: dĺžka, plocha, súradnice bodu, výmera parcely, export, import a zdieľanie výsledkov merania

    - Tlač: voliteľné formáty (.PDF, .PNG, ...), tlač v mierke, tlač s legendou a hlavičkou, zdieľanie mapy

    - možnosť vytvorenia grafických poznámok na doplnenie tlačových výstupov (i ukladanie v URL)

    - Prihlásenie registrovaného užívateľa, neobmedzený počet užívateľov v rámci inštitúcie, správa prístupov užívateľov a užívateľských skupín, možnosť spúšťania a zastavovania jednotlivých služieb a funkcií portálu, sledovanie aktivity užívateľov, možnosť tvorby záujmových lokalít pre rýchly pohyb v území

    - GIS bude poskytovaný ako hosťované riešenie, ktoré bude v prípade požiadavky objednávateľa implementované na infraštruktúru objednávateľa.

    - Vyhľadávanie: fulltextové nad celým obsahom a vo všetkých moduloch, ako aj vyhľadávanie (napr. ulice, adresy, parcely, LV, vlastníci) a filtrovanie záznamov

    - Kompatibilita a možnosť prekryvu s dokumentmi ako je Územný plán mesta Nitra, dopravný model (VISUM) a pod.

    - umožnenie zdieľaného prístupu

    - Dátové vrstvy:

- Usporiadanie dátových vrstiev v skupinách v stromovom zobrazení

- Prekryt/vzájomné zobrazenie dátových vrstiev

- Voliteľná priehľadnosť vrstiev

- editovateľnosť

- Možnosť zmeny poradia vrstiev v zobrazení

- Priblíženie obsahu vrstiev

- Refresh vrstiev

- Zobrazenie legendy k vrstve

- Možnosť nastavenia vlastností vrstiev v skupine

- Databázová časť  musí umožňovať ukladanie grafických, priestorových a popisných dát v štandarde OGC

- Pre potreby ďalšieho spracovania dát a atribútov poskytuje používateľský import a export grafických a popisných dát

- dwg vrstva, export v dwg mierke

- Moduly (modulárnosť):

- Skladá sa z čiastkových, samostatne editovateľných modulov, v ktorých je možné evidovať detailné popisné informácie o jednotlivých prvkoch databázy a grafiku databázových prvkov.

- Správa dát, číselníkov:

- dáta je možné lokalizovať ako jednotlivé prvky v mape,

- umožňuje spravovať a vytvárať číselníky,

- používateľský import a export dát (.shp, .dbf,.csv, .dgn, .dxf, .gpx, .dwg)

- export popisných dát do formátov (.csv, .xls, .xml, .xhtml)

- nastavenie záujmových oblastí dát,

- vytváranie vlastných mapových kompozícií a tém s možnosťou editácie,

- Editácia dát:

- základná editácia vektorových prvkov

- editácia polohy jednotlivých prvkov priamo v mapovej časti aplikácie, k dispozícii sú editačné nástroje pre body, línie, plochy aj polygóny,

- pri editácii sú plne využiteľné možnosti WFS služieb a editačné triedy umožňujú aktívne využívať zvolený obsah,

- vytváranie topologicky čistých dát, najmä prichytávanie, rozdeľovanie prvkov, zabezpečenie vytvárania dát s validnou geometriou (najmä zamedzenie uloženia prvkov bez geometrie, prvkov s nulovou geometriou),

- preberanie geometrie z referenčných podkladov (napr. z parciel, technickej mapy),

- informačná vrstva pri spracovaní editácie zobrazujúca dĺžky kreslených prvkov a nápoveda pre konštrukciu základných uhlov,

- vkladanie údajov ( napr. o uzávierkach a rozkopávkach)

- tvorba tematickej vektorovej vrstvy (bod, línia, plocha) spolu s databázou

- história zmien a možnosť obnovenia hodnôt v atribútoch vrátane geometrie

- Filtrácia výsledkov, exporty:

- filtrácia databázy podľa podmienok zadaných používateľom a jej vizualizácia v mape

- vykresľovanie objektov vo vrstve na základe viacerých podmienok zadaným užívateľom (<,>,=, alebo, a zároveň,)

- vyhľadávanie v objektoch podľa ktoréhokoľvek z atribútov

- export databázy do excelu, .csv, .xml, .xhtml

- vyhľadávanie a filtrovanie v dátovej sade s použitím grafického filtra (výber bodom, líniou, polygónom, obdĺžnikom a kružnicou)

- Mapový projekt:

- Približovanie/odďaľovanie mapy

- Zobrazenie celého obsahu mapy

- Aktualizácia obsahu

- Pohyb po mape

- Responzívny design aplikácie prispôsobený a optimalizovaný aj pre akékoľvek mobilné zariadenia (smartphone, tablet), tak aby prispôsobenie neobmedzilo plnohodnotné využívanie

- Pokročilá identifikácia objektov:

- Identifikácia objektov naprieč dátovými vrstvami v danom bode, pod vytvorenou líniou alebo polygónom

- Zobrazenie identifikovaných vrstiev a ich atribútových tabuliek v spoločnom zobrazení

- Prepojenie identifikovaných vrstiev do príslušného modulu systému

- Identifikácia objektov a možnosť editácie ich atribútov bez nutnosti vstupu do príslušného modulu systému

- Schopnosť systému generovať štrukturované dokumenty pripravené tak, aby v nich boli pripravené súhrny týkajúce sa vybranej témy (napr. počet všetkých dopravných značiek, dopravných zariadení na miestnych cestách a ich rozdelenie)

- Schopnosť upozorňovať na dátumy záruk, technických revízií objektov a pod.

- Dátové vrstvy musia byť vzájomne prepojené

- Zdieľanie obsahu mapy – možnosť pomocou prelinku zdieľať zapnuté vrstvy a predmetnú lokalitu

- získanie katastrálnych informácií spracovaných na základe verejne prístupných údajov

- Musí byť zabezpečená modularita systému, ktorý musí byť otvorený, s možnosťou integrácie a musí byť schopný konjunkcie so softvérmi tretích strán

- možnosť väzby na riešenia iných strán /výmena dát s IS 3. strany. Dáta budú poskytnuté automatizovane v podobe webovej služby. Webová služba bude dopytovateľná online

- Práca s polohou – zobrazovanie aktuálnej polohy, možnosť pridávať objekty na základe polohy

- Do ceny žiadame zahrnúť všetky implementačné práce, práce na analýze dát, úprave dát, testovacie práce a iné práce, ktoré by mohli vzniknúť pri nasadení diela do ostrej prevádzky tak, aby bol systém funkčný podľa požadovanej funkcionality.

- Mapová časť musí umožňovať publikáciu grafických a popisných dát v mapovom okne. Obsahuje širokú paletu funkcií vrátane integrovanej sady softwarových nástrojov.

- Licenčná časť

- licencia musí byť zabezpečená pre neobmedzený počet užívateľov

- rozdelenie funkcií a prístupných dát pre užívateľov portálu (občania, podnikatelia)

- rozdelenie funkcií a prístupných dát pre užívateľov portálu (Mestský úrad)

- nastavenie používateľských oprávnení pre rôzne prístupy k aplikácii (možností editácia nástrojov a dát po prihlásení užívateľa a k čiastkovým modulom

- možnosť zmeny vlastného hesla, mena a e-mailu samotným používateľom systému,

- správa používateľov (vkladanie, zmena údajov a zrušenie prístupov) administrátorom, centrálna aplikácia na evidenciu používateľov

- nastavovanie práv administrátorom systému

- logovanie prístupu

- vytváranie a zobrazovanie informatívnych správ pre používateľov

Vypracovali:

Ing. Pavol Jakubčin

Ing. Štefan Lančarič PhD.

Mgr. Tibor Nevický

Ing. Pavol Hort

Ing. Matúš Maruniak