Cesta II/526 Devičie – Senohrad

Most cez potok Litava za Senohradom (ev. č. mosta 526-009)

VZM-01 (632,55 m n. m.) 					         		Dátum vŕtania: 22.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,40 m	Silt piesčitý F3/MS, do 0,15 m humusovitý, hnedý, pevnej konzistencie, s ojedinelými úlomkami hornín do 2 cm.

0,40 – 0,70 m	Íl piesčitý F4/CS, fluviálny, hnedej farby, pevnej konzistencie, s prímesou štrku do 2 cm.

0,70 – 0,90 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivohnedý, tuho-pevnej konzistencie s prímesou štrku max. do 7 cm, valúny tvorené andezitom.

0,90 – 1,70 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivohnedý, v hĺbke 1,15-1,4 m hrdzavohnedý, do 1,15 m tuhej, hlbšie pevnej konzistencie, so štrkom. Valúny andezitov sú zaoblené, pevné, zdravé, veľkosti 0,5-4 cm, na báze do priemeru vrtu, balvan andezitu aj v polohe          0,9-1,0 m, obsah štrku je v rozmedzí 10-15 %.

1,70 – 1,85 m	Kamene až balvany andezitu veľkosti až nad priemer vrtu, andezit je zdravý, sivý, jemnozrnný, veľmi vysokej pevnosti R1.

1,85 – 2,60 m	Silt štrkovitý F1/MG, fluviálny, tmavej fialkastohnedej farby, tvorený siltom so strednou až vysokou plasticitou s hrdzavými a sivými šmuhami, tuho-mäkkej konzistencie. Valúny sivých andezitov sú pevné, zdravé, zaoblené, veľkosti 1-5 cm, max. 7 cm, v priemere 1-4 cm, obsahu do 40 %.

Neogén

2,60 – 3,30 m	Andezit sivej farby, jemnozrnný až strednozrnný, zdravý, na povrchu navetraný, úlomkovitý max. nad priemer vrtu, vysokej až veľmi vysokej pevnosti R2-R1 (ťažké vŕtanie).

3,30 – 3,80 m	Vulkanická brekcia úlomkovitá do 3-7 cm, úlomky strednej pevnosti R3.

3,80 – 4,00 m	Andezit zdravý, na povrchu navetraný, sivej farby, strednozrnný, úlomkovitý nad priemer vrtu, vysokej až veľmi vysokej pevnosti R2-R1 (ťažké vŕtanie).

Hladina podzemnej vody nebola narazená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 3,0 m  100 %, 3,0 – 4,0 m  90 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 2,10 – 2,40 | PV | 767 | F1/MG |

Cesta II/527 Dobrá Niva – Senohrad

Most cez potok Krupinica v osade Zábava (ev. č. mosta 527-037)

VZM-02 (440,62 m n. m.) 					         		Dátum vŕtania: 22.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,40 m	Násyp opory mosta – silt s nízkou plasticitou F5/CLY s úlomkami hornín do 2-3 cm, poloha sivá, sypká.

0,40 – 0,60 m	Násyp opory mosta – balvan andezitu svetlosivej farby, jemnozrnný, veľkosti nad priemer vrtu, veľmi vysokej pevnosti R1.

0,60 – 1,15 m	Násyp opory mosta – íl s vysokou plasticitou F8/CHY žltohnedý, so sivými a čiernymi šmuhami, pevnej konzistencie.

1,15 – 1,20 m	Násyp opory mosta – suť hlinito-kamenitá G4/GMY, sivej farby, tvorená valúnami veľkosti 2-4 cm, poloha spevnená.

1,20 – 1,35 m	Násyp opory mosta – íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedý so škvárou, pevnej konzistencie.

1,35 – 1,55 m	Násyp opory mosta – íl so strednou plasticitou F6/CIY, hnedý, slabo piesčitý, pevnej konzistencie.

1,55 – 1,90 m	Násyp opory mosta – štrk ílovitý G5/GCY, hnedý, tvorený plastickým ílom F6/CI, C8/CH, mäkkej konzistencie a štrkom veľkosti 1-5 cm, obsahu cca 55-60 %.

1,90 – 2,00 m	Násyp opory mosta – balvan andezitu na povrchu hrdzavohnedej farby, na báze s tmavým ílom.

2,00 – 2,20 m	Násyp opory mosta ?? - íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedý s čiernymi zátekmi, tuhej konzistencie.

2,20 – 2,50 m	Násyp opory mosta ?? - štrk ílovitý G5/GCY tmavohnedý až čierny veľkosti od 3 cm do priemeru vrtu, obsahu cca 70 %, poloha s olejovým zápachom.

2,50 – 4,60 m	Do hĺbky 2,9 m štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hnedý, tvorený mäkkým ílom so strednou plasticitou a valúnami andezitu veľkosti 1-12 cm, valúny sú pevné, zdravé, zaoblené, obsahu cca 60 %. Do hĺbky 3,0 m balvan pevného zdravého sivého andezitu (R1).          Do hĺbky 3,6 m štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F, sivej farby, tvorený valúnami veľkosti 1,5-7 cm, obsahu do 50 %. Výplň je ílovito-piesčitá, poloha mokrá.      Do hĺbky 3,7 m balvan andezitu a do 4,0 m sivý štrk veľkosti 2-6 cm. Do hĺbky 4,3 m štrk piesčitý, sivý, tvorený valúnami andezitu veľkosti 1-4 cm, obsahu do 40-50 %, výplň je piesčitá hrubozrnná. Do 4,6 m štrk ílovito-piesčitý hnedastý, veľkosti 2-3 cm, max. a ojedinele 5-6 cm, obsahu cca 40 %.

Neogén

4,60 – 7,00 m	Vulkanická brekcia do hĺbky 5,1 m zvetraná, úlomkovitá do 2,5-5 cm, max. a ojedinele     10 cm, charakteru sute. Od hĺbky 5,1 m piesčitá brekcia až tuf, zvetraná, hrdzavosivej farby, úlomkovitá max. nad priemer vrtu, hrúbky 6-10 cm, úlomky strednej pevnosti R3, (pomerne ťažké vŕtanie).

Hladina podzemnej vody narazená:  4,30 m p. t.

vystúpená:  4,05 m p. t.

Terénne merania vody:   vodivosť = 1080 S.cm-1;   pH = 7,45;   t = 16,6 °C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 7,0 m  95-100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 3,00 – 3,50 | PV | 768 | G3/G-F |
| zemina | 4,00 – 4,10 | výluh | 4433/2020 | - |
| voda | 4,05 | VV | 4431/2020 | - |

Most cez zátopové územie za obcou Sása (ev. č. mosta 527-041)

VZM-04 (381,90 m n. m.) 					          		Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,90 m	Do 0,3 m hlina humusovitá, hnedá, pevná, hlbšie íl so strednou plasticitou F6/CI a piesčitou prímesou, pevnej konzistencie, hnedý s čiernymi, okrovými a hrdzavými šmuhami.

0,90 – 1,40 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, tmavohnedej farby, tuho-mäkkej konzistencie, báza je prekorenelá a mäkká.

1,40 – 2,20 m	Íl štrkovitý F2/CG, fluviálny, tmavohnedý, tvorený ílom s vysokou plasticitou, tuho-mäkkej konzistencie a štrkom andezitov veľkosti 1-3 cm, max. 5-7 cm, obsahu do 30 %.

2,20 – 2,80 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hnedý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 1-7 cm, obsahu cca 40 %, farba sivohnedá, poloha tuho-mäkká.

2,80 – 3,60 m	Piesok siltovitý S4/SM, fluviálny, okrovohnedý, strednozrnný až hrubozrnný, s prevažne drobným štrkom do 2 cm, obsahu cca 30 %.

Neogén

3,60 – 5,00 m	Epiklastická vulkanická brekcia tmavej až čiernej farby, hrubozrnná, so zrnami veľkosti 0,5-3 cm, úlomkovitá, strednej pevnosti R3 (ťažšie vŕtanie).

Hladina podzemnej vody narazená:  3,60 m p. t.

ustálená:   2,60 m p. t.

Terénne merania vody:   vodivosť = 256 S.cm-1;   pH = 7,01;   t = 13,7°C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 5,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 1,70 – 2,00 | PV | 769 | F2/CG |
| zemina | 3,10 – 3,40 | PV | 770 | S4/SM |
| zemina | 3,40 – 3,50 | výluh | 4434/2020 | - |
| voda | 3,70 | VV | 4432/2020 | - |

Rámový priepust P21844

VZP-05 (444,00 m n. m.) 					         		Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,40 m	Navážka – silt, úlomky hornín, farba čierna.

0,40 – 0,85 m	Navážka – kamenitá až balvanitá suť tvorená úlomkami sivého andezitu, jemno až strednozrnného, vysokej pevnosti R1.

0,85 – 1,70 m	Navážka - íl s nízkou až strednou plasticitou, F6/CLY, CIY, tmavohnedej farby k báze svetlohnedý, pevnej konzistencie, do 1,4 m piesčitý. V íle výskyt valúnov andezitu  veľkosti 10-12 cm (1,2-1,7 m) a 1,5-3 cm, obsahu do 10-15 %.

1,70 – 1,90 m	Íl so strednou až vysokou plasticitou F6/CI, F8/CH, fluviálny, sivý, tuhej konzistencie, organický, zapáchajúci.

1,90 – 2,40 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, žltohnedý, s hrdzavými a sivými šmuhami, pevnej konzistencie.

2,40 – 3,90 m	Íl so strednou až vysokou plasticitou F6/CI, F8/CH, fluviálny, šmuhovitý, pevnej konzistencie, s drobnými bielymi zrnami veľkosti 0,5-1 cm a valúnami andezitu  veľkosti 1-3 cm, max. 9 cm (3,6 m), obsahu do 10-15%, drobné zrná sú silno zvetrané, rozptýlené aj v zhlukoch.

3,90 – 4,00 m	Hrubozrnný piesok S5/SC až drobný štrčík ílovito-piesčitý, tmavohnedý, vlhký.

Hladina podzemnej vody nebola narazená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 4,0 m  100 %

Sonda na komunikácií pri moste 527-041

SZ-01 (385,75 m n. m.)								Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,20 m	Asfalt, pevný.

0,20 – 1,10 m	Drvené kamenivo - kamenitá suť čiernosivej farby, tvorená úlomkami andezitu veľkosti          2-4 cm, max. 9 cm až nad priemer vrtu (0,2-0,25 m, 0,9-1,1 m), v priemere 2-4 cm, obsahu cca 80 %, úlomky sú ostrohranné, výplň je siltovitá.

1,10 – 1,50 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, do 1,2 m sivohnedý, hlbšie sivočierny, tuho-pevnej konzistencie, organický s prehnitými zvyškami rastlín.

Dokumentoval: RNDr. K. Vrábľová