- Skúšky pevnosti betónu v tlaku odvodené zo skleroskopickej tvrdosti

- zistenej Schmidtovým kladivkom

V rámci úlohy „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – II. etapa – úseky ciest v okrese Zvolen“ bol realizovaný stavebnotechnický prieskum mostných objektov 527-037 a 527-041 na cestnej komunikácii II. triedy č. 527 pre získanie potrebných údajov pre posúdenie zaťažiteľnosti. Počas prieskumu bol vykonaný súbor skleroskopických skúšok na oporách a nosných konštrukciách mostných objektov. Celkovo bolo zrealizovaných 30 skleroskopických skúšok. Z toho 14 skleroskopických skúšok (SKP – 01 až SKP – 14) realizovali pracovníci firmy  CAD-ECO a.s. Umiestnenie skleroskopických skúšok je v prílohe 3. Skleroskopických skúšok realizovaných pracovníkmi firmy Inset s.r.o. bolo 16 ks, ktorých výsledky sú súčasťou prílohy 8. Skúšky skleroskopickej pevnosti na všetkých objektoch boli realizované v 15. až 17. týždni roku 2020.

Metodika realizácie skúšok skleroskopickej tvrdosti spočívala v aplikácii STN             73 1373 – Tvrdomerné metódy skúšania betónu a STN EN 12504-2 – Skúšanie betónu                   v konštrukciách, časť 2: Nedeštruktívne skúšanie, stanovenie tvrdosti odrazovým tvrdomerom.

Miesto skúšky sa pomocou brúsky očistí od nečistôt tak, aby bola viditeľná štruktúra betónu (obrázok 1). Následne sme v každom meranom bode vykonali sériu minimálne 14 úderov, pričom nárazový čap Schmidtovho kladivka zostával v stálom kontakte s testovaným betónom. Ak sa hodnota z jednotlivých úderov líšila od mediánu o viac ako 30 %, vylúčili sme ju zo súboru, pričom minimálny počet platných úderov na jednom skúšobnom mieste je 10. Pri jednotlivých sériách úderov sme zaznamenali odklon kladivka od horizontálnej roviny. Pre každé merané miesto – bod sme určili priemernú hodnotu odrazu R upravenú s ohľadom na úklon kladivka od horizontálnej roviny.

Na základe takto upravenej hodnoty sme pomocou diagramu (obrázok 1) stanovili  Rbc – hodnotu pevnosti betónu s nezaručenou presnosťou, upravenú sklonom osi kladivka.

Obrázok 1: Krivka obecného kalibračného vzťahu Schmidtov  tvrdomer typu N podľa STN 73 1373

Výsledným rezultátom hodnotenia kvality betónu je upresnená hodnota pevnosti betónu Rb  =  . Rbe, ktorá je v tabuľke 1 zvýraznená pri všetkých realizovaných skúšobných miestach. V kolónke „Poznámka“ je uvedená skúšaná konštrukcia a trieda betónu podľa STN EN 206-1, ktorá vyšla konkrétnou skúškou.

Žilina 25. 5. 2020	                            		                                  Ing. Martin Sinak

- Tabuľka 1 Prehľad výsledkov skleroskopických skúšok

| Mostný objekt | Číslo skúšky | Sklon osi kladivka | Geometrický priemer hodnoty odrazu R | Rbc | Rbe | Rb | Trieda betónu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [°] | [%] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |  |
| 527-037 | SKP-01 | 0° | 27,21 | 19,4 | 17,4 | 17,4 | C 16/20 | 527-037, opora, betón, C 16/20 |
|  | SKP-02 | 0° | 32,75 | 28,7 | 25,8 | 25,8 | C 25/30 | 527-037, opora, betón, C 25/30 |
|  | SKP-03 | 0° | 36,23 | 34,5 | 31,1 | 31,1 | C 30/37 | 527-037, opora, betón, C 30/37 |
|  | SKP-04 | 0° | 31,71 | 26,9 | 24,3 | 24,3 | C 20/25 | 527-037, opora, betón, C 20/25 |
|  | SKP-05 | 0° | 26,49 | 18,1 | 16,3 | 16,3 | C 16/20 | 527-037, opora, betón, C 16/20 |
| 527-041 | SKP-06 | 0° | 26,98 | 19,0 | 17,1 | 17,1 | C 16/20 | 527-041,opora, betón, C 16/20 |
|  | SKP-07 | 0° | 24,84 | 15,3 | 13,8 | 13,8 | C 12/15 | 527-041,opora, betón, C 12/15 |
|  | SKP-08 | 0° | 26,22 | 17,7 | 15,9 | 15,9 | C 12/15 | 527-041,opora, betón, C 12/15 |
|  | SKP-09 | 0° | 25,34 | 16,2 | 14,6 | 14,6 | C 12/15 | 527-041,opora, betón, C 12/15 |
|  | SKP-10 | 0° | 25,43 | 16,3 | 14,7 | 14,7 | C 12/15 | 527-041,opora, betón, C 12/15 |
|  | SKP-11 | 0° | 22,56 | 11,4 | 10,3 | 10,3 | C 8/10 | 527-041,opora, betón, C 8/10 |
|  | SKP-12 | 0° | 66,60 | 88,5 | 79,7 | - | R2 | 527-041,opora, andezit, R2 |
|  | SKP-13 | 0° | 66,66 | 88,6 | 79,8 | - | R2 | 527-041,opora, andezit, R2 |
|  | SKP-14 | 0° | 66,54 | 88,4 | 79,6 | - | R2 | 527-041,opora, andezit, R2 |

Pozn:	Rbc – hodnota pevnosti betónu s nezaručenou presnosťou, upravená sklonom osi kladivka; Rbe – hodnota pevnosti betónu s nezaručenou presnosťou upravená sklonom osi kladivka, súčiniteľom času (veku) betónu t = 0,9 a súčiniteľom vlhkosti betónu w = 1,00 v zmysle STN 73 1373; Rb – upresnená hodnota valcovej pevnosti betónu stanovená Schmidtovým kladivkom typu N, po zohľadnení súčiniteľa  = 1,0