- Výsledky merania indexu pevnosti pri bodovom zaťažení

- (point load test)

Na úlohe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – II. etapa – úseky ciest v okrese Zvolen“ sme vykonali 1 skúšku PLT na jadre z kontrolného návrtu na moste 527-04, kde bola odobratá vzorka z obkladových blokov.

Pre rýchle a jednoduché stanovenie pevnosti betónu sme na predmetnej úlohe využili bodové zaťažovacie zariadenie (Obrázok 1, PIL-7 Point load tester) od firmy ROCKTEST, ktoré vlastní naša spoločnosť CAD-ECO a.s. Bratislava.

Princípom skúšky je meranie „odporu“, ktorý kladie hornina proti pôsobeniu tlakového namáhania vyvodzovaného na dve koaxiálne usporiadané tlačné plochy razníkov kužeľovitého tvaru. Skúškou určená výsledná hodnota pevnosti je korelovateľná s pevnosťou betónu v prostom tlaku, zistenou v laboratórnych podmienkach na vzorkách pravidelného tvaru.

Prístroj pozostáva z fixovaného rámu, napojeného na ručne ovládaný hydraulický lis. Testovaná vzorka sa vkladá medzi dva razníky štandardizovaného tvaru. Tlak sa vyvodzuje ručnou pumpou, pričom piest prenáša tlak na spodný z dvoch zaťažovacích razníkov. Horný razník je fixovaný na vrchnú časť rámu. Priamo na ráme je umiestnené meradlo na odčítanie hrúbky vzorky (D) v mm. Rozmery rámu umožňujú skúšať vzorky max. do 100 mm (operatívna veľkosť vzorky je okolo 50 mm).

Pri skúške „point load test“ v zásade môžeme preveriť nasledujúce typy vzoriek:

A. Vzorky pravidelného tvaru (výlučne vrtné jadrá, výnimočne narezané bloky horniny)

Podľa vzťahu dĺžky a hrúbky vzorky ich môžeme skúšať:

a) 	diametrálnym testom (v prípade ak dĺžka vzorky je väčšia ako 0,5 hrúbky vzorky)

b) 	axiálnym testom (v prípade ak pomer dĺžky vzorky k jej hrúbke je v rozmedzí 0,3-1,0)

B. Nepravidelné úlomky hornín (najčastejší prípad)

Odporúča sa používať úlomky horniny hrúbky (D) okolo 50 mm, pričom pomer hrúbky (D) a šírky (W) úlomok by mal byť od 0,3 do 1,0.

Hodnotenie pevnosti hornín na základe výsledkov skúšky pri bodovom zaťažení je dosť variabilné:

- a) najrýchlejšie orientačné určenie pevnosti hornín je vo vzťahu

- Is = P/ D2 [MPa],

kde 	P - 	maximálna sila pri porušení vzorky (kN)

D - 	hrúbka vzorky (mm)

Obrázok 1

Následne podľa nomogramu od výrobcu možno pevnosť horniny charakterizovať nasledujúcim spôsobom:

| Is (MPa) | Pevnosť horniny |
| --- | --- |
| > 10 | extrémne vysoká |
| 3-10 | veľmi vysoká |
| 1-3 | vysoká |
| 0,3-1 | stredná |
| 0,1-0,3 | nízka |
| 0,03-0,1 | veľmi nízka |
| < 0,03 | extrémne nízka |

- b) presnejšia je metóda pre určenie pevnosti hornín výpočtom upraveného indexu pevnosti Is(50)= Is.F [MPa],

kde 	    F - 	korekčný koeficient - vypočíta sa podľa vzťahu F = (De /50)0,45

De2 - 	ekvivalentný priemer kruhovej plochy vypočítaný podľa vzťahu

De2= 4A/ [mm2]

Upravený index pevnosti Is(50) je podľa viacerých autorov korelovateľný s pevnosťou            v prostom tlaku.

- V nasledujúcej tabuľke uvádzame prepočtový vzťah odvodený viacerými autormi.

| Autor, rok | Vzťah medzi c a . Is(50) |
| --- | --- |
| Broch, E., Franklin, J.A., 1972 (ISRM, Franklin, J.A., Bieniawski, Z.T., 1972) | c = 24 . Is(50) |
| Bieniawski, Z.T., 1975 | c = 23,5 . Is(50) |
| Indická norma (I.S.Code: 8764),1978 | c = 22 . Is(50) |
| Edet, A.E., Teme, S.C., 1990 | c = 24 . Is(50) |
| Ghosh, D.K., Skrivastava, M., 1991 | c = 16 . Is(50)) |
| Ghafoori, M., Mstropasqua, M., Carter, J.P., Airey, W.D., 1993 | c = 22,5 . Is(50)) (axiálny test) c = 35,7 . Is(50)) (diametrálny test) |

Kvalitatívne posúdenie vzorky je vyjadrené v nasledujúcej tabuľke, kde pre úplnosť uvádzame popri pevnosti v zmysle STN 72 1001 aj pevnosť charakterizovanú podľa nomogramu výrobcu skúšobného zariadenia EL 77–010.

Tabuľka 1 	Súhrnná tabuľka PLT skúšok

| Ozn. návrtu | Hĺbka [m] | Typ | Upravený index |  | Pevnosť podľa nomogr. prístroja [MPa] | Pevnosť horniny c = 24.Is(50) [MPa] |  | Pevnosť podľa STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozsah | priemer |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rozsah | priemer |  |
| 527-02 | 0,0-0,2 | andezit | 7,57-9,22 | 8,34 | veľmi vysoká | 181,7 – 221,3 | 200 | R1 |

V Žiline 26. 5. 2020						Vypracoval: Ing. Martin Sinak