Zväzok 3   Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1

Podmienky pre realizáciu diela:

- Rozhodnutia a stavebné povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

  - Stavebné povolenie č. OU-RV-OCDPK-2021/005691-004 vydané dňa 16.08.2021 - Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby − Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549). Právoplatné dňa 15.09.2021.

  - Stavebné povolenie č. 719/2021-03, vydané 20.08.2021 - Všeobecný stavebný úrad - Obec Krásnohorské Podhradie  (Budovy – Infocentrum, toalety, stánky s občerstvením, odpadové hospodárstvo, všetky rozvody elektro v podhradí vrátane preložky VN a Trafostanice). Právoplatné dňa 27.09.2021.

  - Rozhodnutie č. 717/2021-03, vydané dňa 30.08.2021 - Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie − Obec Krásnohorské Podhradie (Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy). Právoplatné dňa 06.10.2021.

  - Rozhodnutie č. OU-RV-OSZP-2021/005846-009 vydané dňa 16.09.2021 Okresným úradom Rožňava,  odborom starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy – Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd. Právoplatné dňa 18.10.2021.

  - Stavebné povolenie č. 843/2021-03-výst., zo dňa 28.09.2021 vydané všeobecným stavebným úradom – Obcou Krásnohorské Podhradie na SO 01 Hrad v rozsahu Dolný a Stredný hrad, SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd. Právoplatné dňa 10.11.2021.

- Stanoviská, vyjadrenia, dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy

- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01.10.2018, pod č. OU-RV-OSZP-2018/008444-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2018.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/4805-4/29204/TI,DU,SO,TM zo dňa 16.04.2021.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/6209-4/31498/TI,SO, DU, zo dňa 23.04.2021.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/9664-4/46011/TI,MK,SO, zo dňa 04.06.2021.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/13592-3/56004/TI, zo dňa 07.07.2021.

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/17557-3/75752/JJ, zo dňa 14.09.2021.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/18806-3/75981/TI,DU,SO, zo dňa 17.09.2021.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/14160-3/57702/TI, zo dňa 14.07.2021.

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2020/19966-02/90350/DU, zo dňa 05.11.2020.

- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, zo dňa 19.03.2021, pod č. RUVZRV-HZPaZ-2021/192-2.

- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, zo dňa 25.06.2021, pod č. RUVZRV-HZPaZ-2021/446-3.

- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, zo dňa 17.09.2021, pod č. RUVZRV-HZPaZ-2021/805-2.

- Stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava, zo dňa 17.03.2021, pod č. ORHZ-RV1-117-001/2021.

- Stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava, zo dňa 22.03.2021, pod č. ORHZ-RV1-117-003/2021.

- Stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava, zo dňa 02.06.2021, pod č. ORHZ-RV1-117-005/2021.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 03.03.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/001920-003.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 31.3.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/003106-002.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 25.5.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/004536-002.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 03.03.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/002168-002.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 31.03.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/002827-002.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 07.06.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/004186-003.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 14.04.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/002804-002.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 01.03.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/002124-002.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 18.5.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/004390.

- Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava, zo dňa 20.04.2021, pod č. 29947/2021/O; 132/2021.

- Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava, zo dňa 08.06.2021, pod č. 56357/2021/O; 225/2021.

- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., zo dňa 21.06.2021, pod č. 6612118673

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 4419/2021/ zo dňa 08.04.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 6699/2021/ zo dňa 19.05.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 11071/2021/ zo dňa 20.07.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 11072/2021/ zo dňa 20.07.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 11074/2021/ zo dňa 20.07.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 11075/2021/ zo dňa 20.07.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 11076/2021/ zo dňa 20.07.2021.

- Vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. 11078/2021/ zo dňa 20.07.2021.

- Stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ku stavebnému konaniu, zo dňa 07.04.2021, pod č. TD/NS/0163/2021/Ve.

- Stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ku stavebnému konaniu, zo dňa 09.06.2021, pod č. TD/NS/0261/2021/Ve.

- Vyjadrenie k existencii sietí č. 898/2021, zo dňa 01.06.2021 od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, Alvinczyho 14, Košice.

- Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, zo dňa 18.05.2021, pod CS SVP OZ BB 942/2021/03-39230, 342080.

- Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, ku SO 04.3, zo dňa 30.4.2021, pod CS SVP OZ BB 18/2021/4-39210.

- Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, zo dňa 05.08.2021, pod CS SVP OZ BB 942/2021/05-39230, 39210.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, Ernesta Rótha 30, Rožňava, ku stavebnému konaniu, zo dňa 21.07.2021, pod č. OU-RV-PLO1-2021/005704-003.

- Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, Ernesta Rótha 30, Rožňava, ku stavebnému konaniu, zo dňa 27.07.2021, pod č. OU-RV-PLO1-2021/006216-002.

- Odborné stanovisko k PD stavby č. 1424/1/2021, zo dňa 08.06.2021 od Technickej inšpekcie a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

- Odborné stanovisko k PD stavby č. 984/1/2021, zo dňa 27.04.2021 od Technickej inšpekcie a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

- Vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r.o., UC 3 – údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice, ako správcu PTZ Orange Slovensko, pod č. KE-1427/2021, zo dňa 06.07.2021

- Stanovisko Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave, Okresného, dopravného inšpektorátu – k úprave trvalého vjazdu (križovatka), pod č. ORPZ-RV-ODI1-143-003/2021, zo dňa 24.03.2021.

- Stanovisko Správy ciest KSK, Námestie maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, k stavebnému konaniu, pod č. IU-2021/1358-3209, zo dňa 30.03.2021.

- Stanovisko k stavebnému konaniu, od Košického samosprávneho kraja, správy majetku, zo dňa 24.06.2021, pod č. 4157/2021/OSM-22419.

- Súhlas na uskutočnenie stavby SO 08 od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 09.07.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/003506-003.

- Súhlas na uskutočnenie stavby PS 01.1 od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 25.06.2021, pod č. OU-RV-OSZP-2021/005343-002.

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, pod č. KPUKE-2021/5649-4/32231/JJ, zo dňa 26.04.2021.

- Stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava, zo dňa 06.07.2021, pod č. ORHZ-RV1-117-007/2021 k zmenám striech.

- Rozhodnutie Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, Ernesta Rótha 30, Rožňava, ku trvalému vyňatiu poľnohospodárskej pôdy, zo dňa 30.11.2020, pod č. OU-RV-PLO1-2020/009551-002.

- Stanovisko Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, Ernesta Rótha 30, Rožňava, k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy, zo dňa 21.07.2021, pod č. OU-RV-PLO1-2021/005704-003.

- Rozhodnutie Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, Ernesta Rótha 30, Rožňava, o trvalom vyňatí lesného pozemku, zo dňa 13.11.2020, pod č. OU-RV-PLO2-2020/007864-007.

- Rozhodnutie k výrubom od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, zo dňa 04.09.2020, pod č. OU-RV-OSZP-2020/005756-006.

- Podmienky obstarávateľa/správcu NKP počas realizácie diela

3.1. Spoločné:

- Dodržať všetky požiadavky a podmienky vyplývajúce z prerokovania s dotknutými orgánmi (časť 1, 2) a zo samotnej realizačnej projektovej dokumentácie.

- Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii konzultovať s autorom projektu a v prípade potreby schváliť prípadnú úpravu komisionálne za účasti autora projektu a investora a  prípadne  KPÚ Košice.

- Zhotoviteľ stavby má povinnosť skontrolovať všetky rozmery a kóty, ako aj ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú vzhľad konštrukcií a je povinný oboznámiť zodpovedného projektanta so všetkými odchýlkami a chybami v tejto dokumentácii ešte pred začatím stavebných prác.

- Pred začatím výkopových prác je potrebné dať zamerať všetky inžinierske siete a vytýčiť.

- Všetky zásahy do terénu podliehajú príslušným rozhodnutiam KPÚ Košice, výkopy/terénne úpravy je nutné vopred ohlásiť a skoordinovať s KPÚ Košice, preto je potrebné aby plánovaný zásah 10 dní vopred zhotoviteľ oznámil stavebníkovi (objednávateľovi).

- Všetky úpravy a zmeny materiálového riešenia pred realizáciou prác je potrebné odsúhlasiť s projektantom príslušnej profesie.

- V realizačnom projekte sú zadefinované položky a čísla miestností, kde bude nutnosť vyvzorkovať kombináciu materiálov (obklady, dlažby, drevené dýhy), ideálne presne zadefinovať položky konkrétnych výrobkov s číslami miestností na vzorkovanie. V realizačnom projekte sú primárne zadefinované technické parametre výrobku (drevený obklad, keramický obklad... atď). Keďže môže nastať moment, keď na základe možnosti výberu ekvivalentu zadaného výroku zhotoviteľom, dôjde k vizuálnemu rozporu odtieňa, odlesku ... interiérových (resp. exteriérových)  prvkov, ktoré majú spolu ladiť (čo má byť primárnym výsledkom návrhu interiéru a prvkov realizačného projektu), si architekt chce vyhradiť právo na predloženie vzoriek.  K tomuto je spracovaná tabuľka s číslom objektu, číslom miestnosti, číslom položiek, ktoré je nutné vyvzorkovať aby spolu v danom priestore ladili.

- Pred použitím prírodných materiálov na povrchových úpravách jednotlivých konštrukcií (farebnosť kameňa, drevených obkladových materiálov) je potrebné predložiť vzorkovnicu na schválenie architektom projektu.

- Konštrukcie vyžadujúce dielenskú dokumentáciu od konkrétnych výrobcov (napr. okná dvere) je nutné konzultovať s autorom projektu. Finálne návrhy dielenskej dokumentácie musia byť odsúhlasené autorom. Všetky vizuálne vnímané povrchy  a prvky musia byť vybrané na základe predložených vzoriek autorom projektu.

- Určený okruh, resp. zoznam odborníkov, odborného dohľadu a pod., ktorých bude musieť zhotoviteľ rešpektovať, pretože budú dozerať na proces výstavby, hlavne kvality prác (technický dozor investora, autorský dozor viacerých projektantov, odborný dozor technológa na omietky, nezávislý geológ, archeológ, arborista, v neposlednom rade metodici KPÚ KE a ďalší).

- plochy stabilizovanej zelene a stabilizovaného prírodného prostredia (traviny, suchomilné rastliny, krasové skaly a pod.), ktoré budú dotknuté výstavbou, je potrebné vrátiť do pôvodného stavu

- Zhotoviteľ musí min 7 prac. dní oznámiť zástupcovi objednávateľa zásahy do terénu s určením lokality pre potrebný dohľad archeológa

3.2. Podmienky pre realizáciu prác na hrade:

- V jednotlivých priestoroch a miestnostiach budú umiestnené zoznamy (tak, aby boli počas celého priebehu stavby k nahliadnutiu) s hodnotnými prvkami miestnosti/podkrovia/ nádvoria/príslušného exteriérového priestoru – ktoré bude nutné chrániť, resp. do ktorých je zakázané zasahovať alebo ich akokoľvek poškodiť.

- Pred začatím realizácie prác zástupcovia zhotoviteľa zaškolia pracovníkov zhotoviteľa so základnými materiálovými, estetickými a pod. požiadavkami, vrátane požiadaviek na ochranu originálnych konštrukcií.

- Pri realizácii konzol pre zavesenie svietidiel na strešnú konštrukciu hradu požadujeme urobiť skúšku, s výrobou prototypu dvoch konzol, aby to bolo schválené architektmi a KPÚ.

- Pre konkrétne nastavovanie pozícií a smerovania reflektorov a svietidiel vonkajšej iluminácie hradu musí byť prizvaný spracovateľ projektovej dokumentácie (profesia osvetlenie). Požadovaná je svetelná skúška v čase s vhodnými exteriérovými svetelnými podmienkami.

- Nutná výroba prototypu funkčnej kópie historického exteriérového a interiérového svietidla podľa detailu S16, ktorý je súčasťou projektu Iluminácie hradu. Svietidlo bude primárne situované pri vstupných dverách do hradu.

- V nadväznosti na údaje o výrobku – svietidlo S 16,  uvedené vo výkrese č. 04-1. Osvetlenie v stavebnom objekte SO 01, B,C – dopĺňame pre lepšiu ilustráciu prvku - link na 3D zobrazenie jestvujúceho historického svietidla ako vzoru pre nový výrobok: https://skfb.ly/ooA9v

- Pri výrobe kópií historických prvkov architektúry (hradných zbíjaných preplátovaných brán, zábradlia, svietidla, drevený profilovaných ríms, historických kovaní, dverných a okenných profilov) umeleckými remeselníkmi, požadujeme spoluprácu dodávateľa a autorského dozoru prostredníctvom kontrolných dní určených v priebehu výroby jednotlivých architektonických prvkov.

- Nutná výroba prototypu samootvárača okien na základe informácie systému MaR. Samootváranie okien je súčasťou systému temperácie od rosného bodu. Prototyp samootvárača okien má mať charakter minimálne vizuálne exponovanej vodiacej osky, pevne uchytenej na rám okna, ktorej otáčanie je riešené motorčekom z krabice osadenej v  hmote ostenia okna, so zaomietaným povrchovým krytom.  Prototyp musí byť minimálne viditeľný. Otváranie okien systémom MaR bude riešené v priestoroch:

- KRYPTY- E1.02, E1.03 : okná E.01, E.02, E.03, E.04

- KAPLNKY- E1.05: okná E.014, E.017

- SAKRISTIA - E1.07: okno E.05

- Akceptovať prítomnosť stálej služby pracovníkov vlastnej ochrany objektov (zamestnanci SNM-Múzeum Betliar) na stavbe a stavenisku. Konkrétne podmienky pohybu pracovníkov sa upresnia pri odovzdávaní staveniska

3.3. Podmienky pre realizáciu prác v podhradí:

- Pred začatím výstavby komunikácie v I. etape, je nutné realizovať ochranné oplotenie a zabezpečenie historickej zelene-lipovej aleje a taktiež vyznačiť komunikačné schémy stavebných mechanizmov podľa projektu POV (plán organizácie výstavby).

- Počas realizácie stavby je potrebné vo zvýšenej miere dbať na ochranu historickej lipovej aleje, ochranné opatrenia sú bližšie špecifikované v dokumente - návrh opatrení pre ochranu stromov pri stavebnej činnosti v podhradí - lipová aleja pri parkovisku pod hradným kopcom hradu Krásna Hôrka - ktorý je súčasťou tohto projektu.

- Pre konštrukcie s pohľadovým betónom v nadväznosti na požiadavky architektov stavby zhotoviteľ predloží vopred vykonávací výkres - kladačský plán uloženia debnenia (ktorým zhotoviteľ disponuje) na schválenie – 10 dní pred realizáciou prác.

- Nutná výroba prototypu prvkov informačného systému - každého z dvoch druhov informačných tabúľ (malá pultová tabuľa a informačný panel). Na základe poznatkov z prototypu, výroba informačných totemov. Pred konečným osadením tabúľ na mieste, je nutné schválenie architektom – autorským dozorom.

- Nutná výroba prototypu exteriérového krytu na poistné skrine. Následne prispôsobiť výrobu každého dreveného pohľadového krytu veľkosti sústavy poistných skríň. Pred konečným osadením na mieste je nutné schválenie architektom – autorským dozorom.

- Nutná výroba prototypu drevenej exteriérovej lavičky. Pred konečným osadením na mieste je nutné schválenie architektom – autorským dozorom.

- Staveniskový systém napojenia stavby na elektrickú energiu pre zhotoviteľa bude realizovaný a z existujúceho staveniskového pripojenia cez podružné meranie, umiestnené pri 3. bráne hradného komplexu, nad 2. nádvorím, ktoré je napojené rozvodom od  rozvádzača umiestneného na exteriérovej stene Dolného hradu.  Počas výstavby, v bode keď bude funkčná nová trafostanica a prípojka NN na hrad, je nutné túto staveniskovú prípojku demontovať. Zhotoviteľ stavby vyzve objednávateľa min. 1 mesiac pred naplánovanou realizáciou demontáže k súčinnosti - prejednať zmenu v odbernom mieste s Východoslovenskou distribučnou a.s. na základe projektu PS 01.4 - Demontáž existujúcej NN prípojky.

- V nadväznosti na odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s., k projektovej dokumentácii stavby č. 1424/1/2021, je potrebné vypracovať konštrukčnú (dielenskú) dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – trafostanica, ktorú je nutné dať posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1. písm. d, zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a dokladovať ku kolaudácii stavby.

- Atypické detské ihrisko  je navrhnuté za dodržania podmienok rady noriem STN EN 1176. Po realizácii detského ihriska zhotoviteľ zabezpečí posúdenie bezpečnosti detského ihriska nezávislým inšpekčným orgánom (autorizovanou osobou) podľa STN EN 1176-7: 2021, článok 6 – Kontrola po montáži.

- Potrebná je súčinnosť zhotoviteľa a autorského dozoru pri realizácii dielenskej dokumentácie zdvižno-skladacieho mechanizmu na elektrický pohon, ktorý je súčasťou fasády Malých stánkov – SO 014.

- Potrebná je súčinnosť zhotoviteľa a autorského dozoru pri vyvzorkovaní materiálu pre informačné tabule-Infosystému.

- Podmienky vyplývajúce z iných zmluvných vzťahov a dohôd

4.1. VSD a.s., Košice si vyhradila právo v zmysle  zákona  o energetike  č.  251/2012  Z.z.  v znení  neskorších  predpisov  na realizáciu častí (bez zemných prác):

- SO 05.1 - Prípojka VN

- PS 01.5 - Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice

- PS 01.1 - Trafostanica TS 1

- SO 06.3a Vnútroareálový rozvod NN (VSD) (bez odberných elektrických zariadení)

V tomto rozsahu VSD a.s., Košice, v zastúpení organizačnou zložkou na realizáciu prác bude určeným subdodávateľom stavby.

Na predloženie nákladov na realizáciu týchto častí je potrebné kontaktovať pracovníčku VSD a.s., Košice:   Ing. Adamová,  tel.  055/610  2629, adamova_alena@vsdas.sk.

4.2. Realizáciu odlesnenia vykonávať v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, Ernesta Rótha 30, Rožňava, o trvalom vyňatí lesného pozemku, zo dňa 13.11.2020, pod č. OU-RV-PLO2-2020/007864-007.

Samotné odlesnenie je možné realizovať až po vyznačení hraníc nových parciel v teréne a po vyznačení mimoriadnej ťažby a vydaní súhlasu na ťažbu dreva príslušným odborným lesným hospodárom.

Drevná hmota z odlesnenia ostáva vlastníctvom Lesov SR, š.p. OZ Rožňava.

- ZOZNAM MATERIÁLOV, POVRCHOV A FAREBNOSTÍ PODMIENENÝCH PRE VZÁJOMNÉ VYVZORKOVANIE