1. Technická správa

ku geodetickej dokumentácii pre polohopisné a výškopisné zameranie lokality  na križovatke ulíc J. Kollára, cesty č. III/69002 a č. III/05085 vo Zvolene“

- Všeobecné údaje.

Názov stavby   : „Kruhový objazd na križovatke ulíc J. Kollára, cesty č. III/69002 a č.

III/05085, Zvolen“

### Investor             : Mesto Zvolen

### Objednávateľ    : Ing.Bernardína Vojteková – autorizovaný stavebný inžinier

Kremnická 1, Zvolen

Zhotoviteľ         : Ing. Slavomír Oršula – Projekt tím, autorizovaný stavebný inžinier a

geodet, Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica

Číslo zakázky    : 006/2007

### Obec                  : Zvolen

Okres                 : Zvolen

- Účel a požiadavky geodetických a kartografických prác.

Predmetné práce boli vykonané na základe objednávky projektanta horeuvedenej stavby, Ing. Bernardíny Vojtekovej, zo dňa 18.05.2007.

Účelom bolo vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu uvedenej lokality v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Bpv., v grafickej i digitálnej forme  ako podkladu pre projektové práce. Rozsah zamerania je daný požiadavkou hlavného projektanta akcie. Ďaľšou požiadavkou bolo zameranie podzemných inžinierských sietí, ktorých vytýčenie zabezpečil projektant.

Prešetrenie hraníc Katastra nehnuteľností nie je predmetom tejto dodávky. Geodetické práce ako i spracovanie dokumentácie boli vykonávané v priebehu mesiaca mája, júna, júla a augusta 2007. Rozsah zamerania je cca 2,60 ha.

- Geodetické základy.

Pre  realizáciu  zamerania boli použité body ZBP Katastra nehnuteľností vo Zvolene,  body ZBPP č.18, 24, 30 a PBPP č. 2505 a 2506.

Súradnice bodov č. 5001, 5002 a 5003 sú určené metódou GPS dňa 18.05.2007. Sú merané dvojfrekvenčným prístrojom GPS systém Topcon Turbo S II a  transformované do S-JTSK. Transformačný protokol je priložený k technickej správe.

Body sú určené v tretej triede presnosti.

Výškovo  je  meranie  pripojené na  výškový systém BPV., z niv. bodov č. 47 a č 47.1 – ťah SDH Žiar nad Hronom – Kriváň. Výšky všetkých novourčených bodov PBPP sú určené technickou niveláciou z uvedených bodov štátnej nivelačnej siete. Novurčnené body spĺňajú kritéria pre určenie bodov technickou niveláciou.

Všetky siete boli overené ich správcami a doplnené.  Iné podklady spracovateľ nemal.

- Popis, tvar a charakteristika územia.

Zamerané územie sa nachádza v katastrálnom území intravilánu mesta Zvolen.  Je zamerané územie v priestore križovatky ulíc J. Kollára, cesty č. III/69002 a č. III/05085, v rozsahu potrebnom pre návrh okružnej križovatky. Konfiguráciu zameraného terénu je možné charakterizovať ako rovinnú až mierne svahovitú.

Ako podrobné body boli zamerané všetky charakteristické polohopisné a výškopisné prvky. Ďalej boli zamerané inžinierske siete na základe vytýčenia zástupcov správcov sietí.

Spracovateľ realizačného projektu zabezpečí prípadné doplnenie podzemných inžinierských sietí na základe vyjadrení správcov k projektu pre vydanie stavebného povolenia. Spracovateľ  zamerania nepreberá zodpovednosť za prípadné porušenie sietí počas realizácie stavby.

Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať správcov sietí o ich vytýčenie priamo v teréne a zabezpečiť ich ochranu!

- Postup pri riešení úlohy.

Spracovanie situácie polohopisu a výškopisu bolo  realizované automatickou linkou cez totálnu stanicu Topcon GTS 203, s registráciou meraných údajov na    PC Pentium a zobrazovacie zariadenie HP Designjet 110plus. Digitálna forma spracovania bola získaná prostredníctvom interaktívnych grafických systémov Mgeo a Microstation 95.

Vzhľadom na rozsah merania ktorý bol určený objednávateľom prác, bolo nutné bodové pole zhustiť. Bola vytvorená sieť bodov PBPP, ktoré budú slúžiť pre potereby stavby ako vytyčovacie body. Novourčené body č. 5001, 5002 a 5003 sú určené metódou GPS. Body sú stabilizované nastrelovacími oceľovými klincami. Bod 5004 je určený z uvedených bodov vloženým polygónovým ťahom a je stabilizovaný plastovou značkou.  Existujúce body ZBPP a PBPP, ako aj novourčené body PBPP sú dokumentované v zozname súradníc a výšok bodov PBPP.

Formát súradníc je v technológii ZMVM. Grafické  spracovanie situácie je v mierke 1:500, so všetkými charakteristickými polohopisnými a výškopisnými prvkami a s rozlíšením druhov inžinierskych sietí, podľa STN  01 3411 – mapy veľkých mierok.

Výškový priebeh terénu je zobrazený formou výškových kót. Výkresy v digitálej forme sú v tvare výstupného formátu Microstation, t.j. DGN.

- Použitá meracia technika.

Totálna stanica TOPCON GTS 203, kompenzačný nivelačný prístroj SOKKIA C 330.  Počítače triedy Pentium s programovým vybavením GEUS V. 8.0, Mgeo V. 4.6.8. a Microstation 95 na digitálne spracovanie výsledkov merania a prepis kresby, talčiareň HP Designjet 110plus. Meračské náčrty a dátové súbory sú uložené v archíve spracovateľa pod č. zákazky 006/2007. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť tieto dáta tretej strane bez súhlasu spracovateľa.

- Obsah dokumentácie.

- Technická správa

- Zoznam súradníc a výšok PBPP

- Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S - JTSK

- Prehľadný náčrt bodov PBPP

- Situácia M 1:500  - 2 výkresy

- Digitálne dáta na CD v súprave č. 1

- Záver.

Úloha bola splnená v požadovanom rozsahu,  obsahu a kvalite. Terénne,  výpočtové  a  kartografické  práce  vykonali pracovníci Projekt  tímu   Banská  Bystrica. Zameranie vykazuje stav k 13. augustu 2007. Polohopisný  a výškopisný  plán  spľňa požiadavky máp veľkých mierok podľa STN  01 3411. Zápisníky, výpočty a originály zobrazenia sú uložené na uvedenej firme.

V Banskej Bystrici, dňa:  august 2007				                         Vypracoval : Ing. Slavomír Oršula