|  | Ateliér Dobrucká, s.r.o. Kontakt: Dolnohorská 102, 949 01 Nitra Telefón: 037/6511 209, 0905505665 e-mail: adobrucka@gmail.com IČO: 36 730 688 |
| --- | --- |
| Informačný systém o zeleni mesta Košice |  |
| Sprievodná správa Obsah: Prvky a atritúby - vysvetlivky Riešiteľský kolektív: Ing. Anna Dobrucká, PhD. Mgr. Lucia Zúdorová Ing. Eva Vyrosteková Investor: Mesto Košice Konzultanti: Ing. arch. Matúš Človieček Ing. arch. Martin Jerguš December 2015 |  |

# Informačný systém o zeleni mesta Košice

PLOCHY

| ID |  |  | NUMERIC 9.0 | poradové číslo plochy zelene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTJ |  |  | NUMERIC 6.0 | číslo územnotechnickej jednotky |
| NAZOV_UTJ |  |  | CHARAKTER 34.0 | názov územnotechnickej jednotky |
| MC |  |  | NUMERIC 3.0 | číslo mestskej časti |
| NAZOV_MC |  |  | CHARAKTER 30.0 | názov mestskej časti |
| DO |  |  | CHARAKTER 6.0 | označenie dopravného okrsku |
| KATEGORIA1 |  |  | NUMERIC 3 | hlavná kategória plochy zelene |
| POPIS_KAT1 |  |  | CHARAKTER 40.0 | popis hlavnej kategórie plochy zelene |
| 1 zeleň verejná 2 zeleň vyhradená 3 zeleň špeciálna 4 zeleň súkromná 5 krajinné prvky |  |  |  |  |
| KATEGORIA2 |  |  | NUMERIC 3 | kategória plochy zelene |
| 11 lesopark 12 park 13 zeleň pri bytových domoch 14 drobné parkovo upravené plochy 15 zeleň komunikácií a železníc 16 ochranná, sprievodná a izolačná zeleň 17 nevyužívané plochy 21 zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti 22 zeleň školských zariadení 23 zeleň zdravotníckych zariadení 24 zeleň sakrálnych objektov 25 zeleň športovo-rekreačných zariadení 26 zeleň výrobných areálov, skladov, dopravných zariadení 31 plochy zelene osobitného určenia 32 cintoríny 33 plochy environmentálne zaťažené 41 záhrada 42 záhradkárske osady 43 súkromná zeleň pri bytových domoch 51 plochy sukcesnej vegetácie 52 vodné plochy 53 mokrade 54 rekreačný les 55 les hospodársky a ochranný 56 NDV - nelesná drevinná vegetácia 57 TTP - trvalé trávne porasty 58 orná pôda 59 trvalé kultúry 60 nevyužívané plochy 99 zastavané spevnené plochy bez vegetácie |  |  |  |  |
| POPIS_KAT2 |  |  | CHARAKTER 60.0 | popis kategórie plochy zelene |
| ETAZ |  |  | NUMERIC 3.0 | etážovitosť plochy zelene |
| 1 trávne porasty 2 krovité porasty 3 stromové porasty 4 zmiešané porasty |  |  |  |  |
| POPIS_ETAZ |  | CHARAKTER 20.0 |  | popis etážovitosi plochy zelene |
| GLOBAL1 |  | NUMERIC 3.0 |  | globálna kategória zelene |
| 1 ostatná zeleň 2 súkromná zeleň 3 verejná zeleň 4 plochy bez vegetácie 5 krajinné prvky |  |  |  |  |
| POPIS_GL1 | CHARAKTER 40.0 |  |  | popis globálnej kategória zelene |
| GLOBAL2 | NUMERIC 3.0 |  |  | globálna podkategória zelene |
| 11 zeleň vyhradená 12 zeleň špeciálna 13 ostatná zeleň 21 záhrady 22 záhradkárske osady 23 súkromná zeleň pri bytových domoch 31 parky 32 medzibloková zeleň 33 zeleň dopravných zariadení 41 zastavané spevnené plochy bez vegetácie 51 les 52 orná pôda 53 vodné plochy 54 mokrade 55 ostatné krajinné prvky |  |  |  |  |
| POPIS_GL2 | CHARAKTER 40.0 |  |  | popis globálnej podkategória zelene |
| VYMERA | NUMERIC 8.0 |  |  | výmera plochy zelene v m2 |

# ALEJ

| ID | NUMERIC 8.0 | poradové číslo aleje |
| --- | --- | --- |
| MC | NUMERIC 3.0 | číslo mestskej časti |
| NAZOV_MC | CHARAKTER 30.0 | názov mestskej časti |
| DRUH | CHARAKTER 16.0 |  |
| KOMPAKTNOS | CHARAKTER 2.0 | kompaktnosť aleje |
| D alej výrazne delená K alej kompaktná M alej medzernatá |  |  |
| POPIS_KOMP | CHARAKTER 20.0 | popis kompaktnosti |
| VEK | NUMERIC 3.0 | vek aleje |
| 1 alej zostavená zo stromov do 30 rokov 2 alej zostavená zo stromov od 30 do 50 rokov 3 alej zostavená zo stromov od 50 do 80 rokov 4 alej zostavená zo stromov od 80 do 100 rokov 5 alej zostavená zo stromov nad 100 rokov |  |  |
| POSKODENIE | NUMERIC 3.0 | stupeň poškodenia aleje |
| 0 stromy mladé, zdravé 1 stromy s ojedinelými a nezávažnými defektmi 2 stromy s priemernou kvalitou, vyžadujú sa udržiavace zásahy 3 stromy výrazne poškodené, vyžadujú sa revitalizačné zásahy 4 potreba okamžitého zásahu – na udržanie je potreba alej revitalizovať, alebo pri veľmi zlom stave zvážiť i výrub a obnovu aleje |  |  |
| LENGTH | NUMERIC 8.0 | dĺžka alejí v m |

Riešiteľ: Ateliér Dobrucká s.r.o.

Za zhotoviteľa: Ing. Anna Dobrucká, PhD.

V Nitre, december 2015