PRÍLOHA 3 -  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1

Technická špecifikácia : Katalógový list č. A-12

## Katalógový list  č. A-12

| Názov: | ### Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iný názov: | Calcium Hydrate, Hydroxid vápenatý, |  |  |
| Číslo materiálu v SAPe : | 2000229841, 2000232677 |  |  |
| CAS : | 1305 – 62 – 0 |  |  |
| EINECS : | 215 – 137 – 3 |  |  |
| Použitie: (v KP, mimo KP) |  | Vápenný hydrát sa používa mimo KP na alkalické čírenie surovej vody, čírenie zaolejovaných vôd, neutralizáciu odpadných vôd z regenerácie ionexov |  |
| Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu : |  | Certifikát kvality od výrobcu z každej vyrobenej šarže s uvedením výsledkov analýz chemických parametrov uvedených v požiadavkách na kvalitu dodávky, laboratória, ktoré analýzu vykonalo, pečiatkou a uvedením exspiračnej doby |  |
| Požiadavka na balenie : |  | železničné RAJ cisterny, autocisterny |  |
| Požiadavky na kvalitu dodávky : |  | Vychádza z vlastnej špecifikácie – spoločná pre všetky elektrárne SE, a.s. (EMO, EBO, ENO, EVO) |  |
| Obsah makrozložky CaO |  | % hmot. | 72,5 |
| obsah MgO |  | % hmot. | 1,0 |
| obsah kremíka SiO2 |  | % hmot. | 1,5 |
| obsah CO2 |  | % hmot. | 2,0 |
| vlhkosť |  | % hmot. | 1,5 |
| hydrátovaná voda |  | % hmot. | 22,0 |
| zbytok na site - 0,2 mm |  | % hmot. | 1,0 |
| - 0,09 mm |  | % hmot. | 7,0 |
| Doporučený rozsah vstupnej chemickej kontroly : |  | kontrola atestu dodávateľa s KL |  |
| Metodika kontroly a odber vzorky: |  | Podľa interných predpisov závodov |  |
| Doba archivácie vzorky: |  | - |  |

Požiadavky na dodanie:

- -      Závod Atómové elektrárne Mochovce: dodávky 8-10 autocisterien mesačne

- Objem zásobných síl je približne 6 x 150 ton

- Závod Atómové elektrárne Bohunice: dodávky 3-4 autocisterny týždenne

- Objem zásobných síl je približne 2 x 180 ton

- Závod Elektrárne Nováky: dodávky v autocisternách nie sú pravidelné, požiadavka podľa potreby

- Kapacita sila hydrátu vápenatého je 315 ton

Doklady požadované k prevzatiu tovaru:

- dodací list

- karta bezpečnostných údajov v zmysle Zákona č. 67/2010 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010;, CHL musí byť označená výstražnými symbolmi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008; Požiadavky na KBÚ: musí byť vypracovaná v súlade s legislatívou REACH, Nariadením Komisie (EÚ) č. 453/2010 a dodaná v slovenskom jazyku; musí obsahovať registračné číslo, ak výrobcovi/ dovozcovi vznikla z legislatívy REACH povinnosť registrácie na Európskej chemickej agentúre; musí obsahovať účel použitia pre naše účely, expozičný scenár ( ak je potrebný ) a konkrétne OOPP resp. č. normy OOPP, musí byť dodaná s každou dodávkou, ak nie je zmluvne dohodnuté  inak;

- certifikát kvality  musí byť priamo od výrobcu produktu ( tovaru ) alebo od akreditovaného laboratória s akreditáciou pre stanovovanie obsahu nečistôt v chemických látkach a prípravkoch, s vyznačenou exspiračnou dobou, pričom exspiračná doba nesmie byť k termínu dodania a prevzatia Tovaru kratšia ako 2/3 celkovej exspiračnej doby. Na certifikáte kvality Tovaru musia byť uvedené namerané hodnoty pre všetky požadované parametre s uvedením laboratória, ktoré skúšku vykonalo, jeho pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby.

Predpokladané odbery:

| SAP ČISLO | PREDMET ZAKAZKY | MJ | PREDPOKLADANÉ ODBERY NA OBDOBIE 4 ROKOV |  |  |  |  | SPOLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od cca 1.5.2019 | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 | Do cca 1.5.2023 |  |
| 2000229841 | Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 | TONA | 8 224 | 13 480 | 13 200 | 14 000 | 6 800 | 55 704 |