| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť | SO 02 – Stavebné úpravy v areáli Spaľovne |
| Názov dokumentácie | TECHNICKÁ SPRÁVA |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pál |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Prónay |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBSAH

1.	Účel a umiestnenie objektu	3

2.	Prehľad východiskových podkladov	3

3.	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie	3

4.	Stavebno-technické riešenie	3

4.1	Zemné práce a výkopy	3

4.2	Základy	3

4.3	Zámočnícke výrobky	4

5.	Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci	4

# Účel a umiestnenie objektu

Stavba rieši stavebné úpravy v jestvujúcom objekte Kotolňa-UHA a v potrubnom kanáli až po odpojenie potrubia do areálu BAT. Práce zahŕňajú vytvorenie nových otvorov v stenách/strope jestvujúceho objektu, sanáciu jestvujúceho potrubného kanála a vytvorenie dočasného montážneho otvoru v areáli ZEVO OLO odstránením vrstiev vozovky a stropu kanála. Taktiež budú na streche jestvujúceho objektu a na asfaltovej ploche vedľa objektu vytvorené nové oceľové stojky pre podopretie potrubia.

# Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka staveniska

- fotodokumentácia jestvujúceho stavu (EGP EDS 10/2021)

- konzultácie s investorom

- požiadavky technológie

- pôvodná dokumentácia (2004)

- polohopisné a výškopisné zameranie územia (2004)

- platné normy STN-EN a legislatívne predpisy SR

# Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Stavebné úpravy nezmenia súčasné architektonické, výtvarné a funkčné riešenie jestvujúcich objektov.

# Stavebno-technické riešenie

## Búracie práce

### Zemné práce a výkopy

Vytvorenie výkopu pre budúce základy oceľových stojok potrubia. Odstránenie vrstiev asfaltovej vozovky a výkop 500x500mm, spodná hrana výkopu -1,050.

Vytvorenie dočasného montážneho otvoru vybúraním vrstiev jestvujúcej vozovky, rozmer 4750x1400mm a odobratím zeminy nad potrubným kanálom.

## Základy

Neuvažuje sa.

## Zvislé konštrukcie

V jestvujúcich nenosných stenách sa vybúrajú otvory 680x1400mm, 1400x680mm, ø680mm a ø400mm pre prestup navrhovaného potrubia.

## Vodorovné konštrukcie

V železobetónovej stropnej doske nad podlažím 0,000 sa vytvorí otvor ø680mm pre prestup potrubia DN400/630.

Vytvorí sa dočasný montážny otvor odstránením železobetónového stropu potrubného tunela, rozmery 4750x1400mm.

## Zámočnícke výrobky

Na vstupe do potrubného kanála v budove Kotolňa-UHA sa demontuje oceľový poklop.

## Povrchové úpravy

V potrubnom kanáli sa očistia povrchy stien, stropu a podlahy ako príprava na sanáciu poškodených častí. Predpokladané množstvo opravovaných plôch je cca 50% z celkovej plochy stien, stropu a podlahy kanála.

# Navrhovaný stav

### Zemné práce a výkopy

Po montáži potrubia sa uzavrie dočasný montážny otvor. Výkop sa spätne zasype a doplnia sa vrstvy vozovky, vrstvy prispôsobiť okolitej skladbe vozovky.

## Základy

Vytvoria sa nové železobetónové pätky 500x500mm pre oceľové stojky potrubia.

Strešné stojky budú vytvorené uložením prefabrikovaných betónových blokov na jestvujúce vrstvy strechy.

## Vodorovné konštrukcie

Uzavrie sa dočasný montážny otvor potrubia vytvorením železobetónovej stropnej dosky hr.300mm. Presné rozmery viď. v.č. 105 – montážny otvor BS a NS

## Zámočnícke výrobky

Na vstupe do potrubného kanála v budove Kotolňa-UHA sa osadí nový oceľový poklop 1100x1500mm.

## Povrchové úpravy

Sanácia očistených povrchov – steny, strop a podlaha opravnou stierkou. Predpokladané množstvo opravovaných plôch je cca 50% z celkovej plochy stien, stropu a podlahy kanála.

# Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci

Pri realizácií je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné a technické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce sa musí dodržať znenie Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.