OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného  riešenia	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	3

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	3

3.2.4	Schodiská	3

3.3	Práce PSV	3

3.3.1	Izolácie	3

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	4

3.3.4	Exteriérové konštrukcie	4

3.3.5	Interiérové povrchové úpravy	4

3.3.6	Exteriérové povrchové úpravy	4

3.3.7	Zámočnícke výrobky	4

3.3.8	Výplne VONKAJŠÍCH otvorov	4

3.3.9	VÝPLNE VNÚTORNÝCH OTVOROV	4

3.3.10	Klampiarske výrobky	4

3.3.11	MALBY,NÁTERY	4

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	5

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

Kúpeľný dom II.

Druh a účel stavby

Liečebné zariadenie

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

mesto Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 458/3

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekty

SO 108	Kúpeľný dom II.

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Kúpeľný dom II. slúži ako liečebné  zariadenie pre pacientov.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu. Terén v danej klesá v smere sklone východ západ.

Základná charakteristika aktuálneho urbanistického riešenia

Objekt Kúpeľného domu II. sa nachádza východne od objektu Kúpeľného domu II. Funkčne je v úrovni 2.NP prepojený lávkou s KD I. Východným smerom za objektom sa v blízkosti nenachádza žiadny objekt. Južne susedí s objektom nevyužívané stravovacie zariadenie Tatra.

Základné plošné ukazovatele - jestvujúci stav

Plocha pozemku 	1379,00 m2

Zastavaná plocha 	1465,60 m2

Podlažná plocha celková 	3235,60 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Objekt patrí k najmladším objektom areálu. Jeho architektonický výraz je daný použitým konštrukčným systémom – prefabrikovaným železobetónovým skeletom systému S1.2-STÚ. Má tri nadzemné podlažia. Spodné podlažie má z východnej strany charakter suterénu. Strecha objektu je plochá.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Hlavný vstup do objektu je z úrovne podlažia 1.NP je zo západnej strany. V 1.NP sa nachádza elektroliečba, sauna s príslušenstvom, soľná jaskyňa, skladové priestory a technické priestory pre bazén v 2.NP. V 2.NP sa nachádza hala, zázemie pre zamestnancov, prezliekacie kabíny k bazénu, bazén, 4 menšie telocvične a jedna veľká telocvičňa. V 3.NP sa nachádza hala, zázemie pre zamestnancov a rehabilitačné priestory rôzneho zamerania.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekt je založený na monolitických železobetónových pásoch a roštoch.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Nosnú konštrukciu tvorí montovaný železobetónový skelet  systému S1.2-STÚ, v modulovom systéme 7,2 m x 6,0 m, stĺpy o pôdorysných rozmeroch 400/400 mm, pri stužujúcich stenách a v časti telocvične 400/600 mm. Zavetrovanie objektu je riešené murovanou zavetrovacou stenou a stenami výťahových šácht.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Obvodové výplňové konštrukcie sú z celokeramických polozapustených panelov S1-2 hr. 400 mm pre skelety II. kategórie. Čiastočne je na obvodový plášť použité murivo z voštinových tehál hr. 450 mm. Priečky sú z väčšej časti realizované zo siporexových dielcov a z časti z tehál CDm hr. 125 mm, priečkoviek hr. 100 mm na maltu MVC 25, z plných tehál hr. 150 mm a izolačné prímurovky z plných tehál hr. 100 a 150 mm na maltu MC 50.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Prestropenie bazénu a telocvične je veľkorozmerovými prvkami PPD TT. Ostatné stropné konštrukcie sú z typizovaných prvkov PZD skeletu S1.2.

### Schodiská

Schodisko je monolitické železobetónové.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácie sú realizované z asfaltových pásov.

Tepelné izolácie.

Tepelnú izoláciu tvoria pásy minerálnej vlny ukladané na parozábranu. Spádové pórobetónové panely s hrúbkou 240mm a vzduchová medzera vzhľadom na minimálne odvetrávacie otvory viditeľné na fasáde pôsobia skôr ako tepelná izolácia. Krytinu tvoria asfaltové pásy.

### Strešné konštrukcie

Konštrukcia strechy je plochá. Na stropných paneloch je natavená parozábrana, na nej položené pásy minerálnej vlny, vzduchová medzera, pórobetónové panely ukladané v spáde a krytina z asfaltových pásov.

### Podlahové konštrukcie

Nášlapné vrstvy podláh tvoria dlažby z prírodného kameňa, keramické dlažby, kobercové povlaky, PVC povlaky. Podľa pôvodnej dokumentácie je hrúbka podláh 100mm. Pri tejto hrúbke je predpoklad, že podlaha obsahuje kročajovú izoláciu.

### Exteriérové podlahové konštrukcie

Odkvapové chodníky sú z betónu  a plochy pred vstupom sú z betónovej dlažby.

### INTERIÉROVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Interiérové povrchové úpravy tvoria vápennocementové omietky s maľbami, s priestoroch vodoliečby a v hygienických zázemiach keramický obklad s výškou podľa funkčného využitia. Vo vstupných a komunikačných priestoroch sú použité obklady z kameňa, hliníku a dreva.

### Exteriérové POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Exteriérové povrchové úpravy tvoria vápennocementové omietky hrubozrnné s maľbou. V soklovej časti cementové omietky.

### Zámočnícke výrobky

Zámočnícke výrobky tvoria typové oceľové zárubne, atypické konštrukcie zábradlí, lemovania šachiet a šachtové poklopy. Zámočnícke výrobky sú povrchovo upravené náterom.

### Výplne VONKAJŠÍCH otvorov

Vstupné zasklené steny a výplne okenných otvorov tvoria kovové okná so zdvojeným zasklením.

### VÝPLNE VNÚTORNÝCH OTVOROV

Výplne vnútorných otvorov tvoria v prevažnej časti typové dverné krídla plné a čiastočne presklené osadené v typových oceľových zárubniach. V komunikačných priestoroch kovové presklené steny.

### Klampiarske výrobky

Oplechovanie atík a parapetov je z pozinkovaného plechu s náterom..

### MALBY, NÁTERY

Na vápennocementových omietkach a betónových povrchoch sú nanesené maľby. Povrch zámočníckych výrobkov je upravený nátermi..