OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia	3

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	4

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	4

3.2.4	Schodiská	4

3.3	Práce PSV	4

3.3.1	Izolácie	4

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	5

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)	6

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	6

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	6

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	6

3.3.8	Zámočnícke výrobky	6

3.3.9	Výplne otvorov	6

3.3.10	Stolárske výrobky	7

3.3.11	Klampiarske výrobky	7

3.3.12	MAĽBY,NÁTERY	7

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	8

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

STARÝ PARTIZÁN

Druh a účel stavby

prevádzkové objekty slúžiace potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 455

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 111 Starý Partizán

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

01.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Objekt slúži technicko-prevádzkovým potrebám areálu kúpeľov: priestory sú využívané ako skladovacie priestory (1.PP) a dielne (1.NP), časť objektu (1.NP a 2.NP) v súčasnosti nie je využívaná a priestory sú prázdne alebo vybavené obytným zariadením v rôznych štádiách poškodenia.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt je situovaný v juhovýchodnej časti areálu kúpeľov. Sprístupnený je areálovými spevnenými komunikáciami a exteriérovými schodiskami. Okolité územie sa zvažuje – klesá v smere z východu na západ. Bezprostredné okolie tvoria porasty trávnato-bylinných spoločenstiev, porasty stromov a krov, ako aj spevnené plochy.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Objekty sa nachádzajú na juhovýchodnom okraji areálu kúpeľov. Objekt je vnímaný ako lokálna dominanta pri výhľade z prístupovej komunikácie, slúžiacej súčasne pre pohyb peších. Objekt sa nachádza na mierne vyvýšenom území voči prístupovej komunikácii.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Zastavaná plocha 	664 m2

Podlažná plocha	1169,20 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu, riešený bol staviteľskými postupmi a technológiami aktuálnymi v druhej polovici 19. storočia. V druhej polovici 20. storočia bola k pôvodnému objektu realizovaná prístavba dielne.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Dvojpodlažný podpivničený objekt, čiastočne podpivničený, je tvorený technicko-prevádzkovými a dielenskými priestormi, ako aj v minulosti obytnými miestnosťami, ktorých funkcia neriešila poskytovanie liečebných a kúpeľných procedúr. Z dostupných informácií je známe, že k budove, ktorá bola v pôdoryse koncipovaná do tvaru „L“ bola ku koncu 20. storočia zhotovená drevená prístavba. Podpivničená je približne tretina pôvodného pôdorysu stavby.

Priestory 1.PP sú v súčasnosti využívané na dočasné uskladnenie rôzneho, častokrát poškodeného materiálu.

Priestory 1.NP tvoria dielne (stolárska, sklárska, kovoobrábacia), ako aj sociálne zariadenia (WC, umyvárne, sprchy) a skladové priestory. Časť miestností je prázdna.

Priestory 2.NP tvoria obytné miestnosti, ako aj sociálne zariadenia (WC, umyvárne, sprchy) a skladové priestory. Časť miestností je prázdna.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je zrealizované  ako kombinácia umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované na východnú, západnú, severnú a južnú stranu objektu. Okenné výplne neobsahujú prídavné prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v  interiéri j zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekty sú založené  na základových pásoch.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Suterénne obvodové časti sú  prevedené z plných pálených tehál hr. cca. 700 mm.

Zvislé nosné konštrukcie pôvodnej časti stavby 1.NP sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca. 520-550 mm. Prístavba je riešená ako drevený skelet opláštený drevenými doskami.

Zvislé nosné konštrukcie 2.NP sú riešené ako nosná konštrukcia z drevených trámov, výstuh, podpier a stĺpikov s doplnením výplňového muriva z plných pálených tehál hrúbky cca. 380 mm (lokálne hrúbky 180 mm). Nosná konštrukcia 2.NP – drevené prvky sú priznané na fasáde.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé nenosné konštrukcie sú prevedené:

- prevažne z plných pálených tehál hr. cca. 100 až 250 mm.

- z časti z drevených deliacich stien hr. 40-50 mm

### Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie sú prevedené:

- nad 1.PP drevené trámové stropy s doskovým záklopom.

- nad 1.NP drevené trámové stropy s doskovým záklopom, lokálne použitý trapézový plech ako horný záklop.

- nad 2.NP drevené trámové stropy s doskovým záklopom.

- nad suterénom v miestnosti 014, ktorá vznikla vybudovaním drevenej prístavby na 1.NP, je predpokladaná stropná konštrukcia riešená ako oceľobetónová platňa.

### Schodiská

Schodisko interiéru (z 1.PP na 1.NP) je prevedené ako drevené jednoramenné.

Schodisko interiéru (z 1.NP na 2.NP) je prevedené ako drevené dvojramenné.

Schodisko exteriéru (z terénu na 2.NP) je prevedené ako monolitické železobetónové jednoramenné.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asfaltových pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z plechovej krytiny realizovanej na stojatú drážku.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

Tepelné izolácie v strope nad 2.NP nepredpokladáme.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

- pôvodná časť objektu je zastrešená sedlovou strechou (dva murované štíty, jeden štít riešený ako drevená konštrukcia), ktorej nosnú časť tvorí krov so stojatou stolicou. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi. Strecha pôvodného objektu je opatrená protisnehovými zábranami po celej dĺžke strechy (cca. 300 mm nad strešným žľabom) na východnej, západnej a južnej strane strechy. Severná strana je opatrená snežnými hákmi po celej dĺžke strechy.

- drevená prístavba je zastrešená pultovou strechou, ktorej nosnú časť tvorí nosný systém krokiev a trámov. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi. Protisnehové zábrany nie sú použité.

Predpokladané sklady konštrukcií:

St01 Strecha sedlová (pôvodný objekt), pultová (prístavba, prestrešenie schodiska, vstup do objektu)  s plechovou krytinou

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Latovanie 50x30 	predpoklad 30 mm

- Drevená krokva 100x130	120-130 mm

- Podstrešný povalový priestor, resp. priestor prístavby

### Podlahové konštrukcie

- podlahové konštrukcie  na 1.PP sú prevedené ako ťažké. Realizované sú z cementových poterov.

- podlahové konštrukcie  na 1.NP a 2.NP sú prevedené ako ľahké. Na drevenom trámovom strope je prevedená podlahová vrstva (drevená podlaha, resp. drevený záklop a linoleum, resp. cementový poter a keramická dlažba)

-v povalovom priestore je podlahová konštrukcia realizovaná ako ľahká. Na drevenom trámovom strope je prevedený dvojitý doskový záklop

P01 Podlaha v suteréne

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02 Podlaha na schodisku z 1.PP na 1.NP

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo 	nezamerané

- Drevený záklop 	nezamerané

- Nosná drevená konštrukcia 	nezamerané

P03 Podlaha na 1.NP nad podpivničenou časťou

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo 	nezamerané

- (alt. bez linolea: drevená podlaha tvorená iba konštrukciou horného záklopu ošetreného náterom)

- Drevený záklop 	nezamerané

- Stropné trámy 	nezamerané

- Drevený záklop 	nezamerané

- Vápennocementová omietka 	nezamerané

P04 Podlaha na 1.NP nad nepodpivničenou časťou

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo 	nezamerané

- (alt. bez linolea: drevená podlaha tvorená iba konštrukciou horného záklopu ošetreného náterom)

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P05 Podlaha na 1.NP nad nepodpivničenou časťou

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P06 Podlaha na schodisku z 1.NP na 2.NP

- Drevená podlaha tvorená iba konštrukciou horného záklopu ošetreného náterom	nezamerané

- Nosná drevená konštrukcia 	nezamerané

P07 Podlaha na 2.NP

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo 	nezamerané

- (alt. bez linolea: drevená podlaha tvorená iba konštrukciou horného záklopu ošetreného náterom)

- Drevený záklop 	nezamerané

- Stropné trámy 	nezamerané

- Drevený záklop 	nezamerané

- Vápennocementová omietka 	nezamerané

P08 Podlaha drevenej prístavby

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Nosná konštrukcia stropu (predpokladaná oceľobetónová platňa) 	nezamerané

- Vápennocementová omietka 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník prevedený z prostého betónu.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou alebo keramickými obkladmi.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú opatrené  vápennou dvojvrstvovou omietkou. Drevený štít na východnej strane je opatrený ochranným náterom.

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia 1.NP

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 500 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W02 Obvodová konštrukcia 2.NP

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Nosné drevené trámy a stĺpy + výplňové murivo z tehál plných pálených 	 380 mm

- (lokálne 180 mm)

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W03 Obvodová konštrukcia murovaných štítov

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Nosné drevené trámy a stĺpy + výplňové murivo z tehál plných pálených 	150 mm

W04 Obvodová konštrukcia dreveného štítu

- Drevené dosky kotvené ku krokvám a nosnému systému stavby	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Podhľadové konštrukcie sa v priestore nachádzajú len individuálne na prízemí v miestnosti č. 131 riešené ako drevovláknitý podhľad prichytený pravdepodobne na zavesenom drevenom nosnom rošte.

Vo všetkých podlažiach pod dreveným trámovým stropom je zrealizované drevené podbitie, na ktorom je prevedená vápenná omietka – podbitie je na niektorých miestach poškodené alebo demontované.

### Zámočnícke výrobky

- zábradlie  pri vstupe (miestnosť 113) je prevedené ako oceľové

- z exteriéru sú vstupné dvere (vstup do miestnosti 130, vstup do miestnosti 131 na 1.NP, vstup do miestnosti 235 na 2.NP) opatrené oceľovou uzamykateľnou mrežou.

### Výplne otvorov

- na 1.PP sú okenné výplne prevedené z drevených okien zasklených jednoduchým zasklením, exteriérové parapety nie sú použité.

- na 1.NP a 2.NP sú okenné výplne prevedené z drevených okien zdvojených zasklených jednoduchým zasklením, exteriérové parapety nie sú použité.

Všetky exteriérové dvere sú riešené ako drevené dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové, plne alebo čiastočne presklené. Dvere do miestnosti č. 128 sú riešené ako dvojité dvojkrídlové dvere (čiastočne presklené z interiérovej strany a plné z exteriérovej strany)

### Stolárske výrobky

- vnútorné parapety sú prevedené ako drevené.

- schodisko a zábradlie medzi 1.NP a 2.NP prevedené ako drevené

- zábradlie na exteriérovom schodisku na 2.NP a nosná konštrukcia prestrešenia tohto schodiska je riešená z drevených profilov.

- strieška nad vstupom je riešená z drevených profilov.

- niektoré deliace konštrukcie sú prevedené ako drevené.

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu vrátane zvislých priznaných dažďových zvodov.

Strešná krytina je riešená z pozinkovaného plechu so stojatou drážkou.

### MAĽBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v prevažnej miere opatrené čiastočne zdegradovanou povrchovou úpravou.

Drevené nosné prvky 2.NP sú na priznanej časti fasády opatrené náterom.

Drevená prístavba je z exteriérovej strany opatrená ochranným náterom.

Schodiskové zábradlie v interiéri je opatrené ochranným náterom.

# FOTODOKUMENTÁCIA:

Západný pohľad a vstup do objektu

Východný pohľad

Severný pohľad

Pohľad na drevenú prístavbu

Interiér drevenej prístavby

Pohľad na schodisko na 2.NP

Typické okno v suteréne

Typické okno na 1.NP a 2.NP

Typické dvere s obložkovou zárubňou na 1.NP

Riešenie exteriérového schodiska na 2.NP

Pohľad na drevenú nosnú konštrukciu štítu nad 2.NP