OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia	3

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	3

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	4

3.2.4	Schodiská	4

3.3	Práce PSV	4

3.3.1	Izolácie	4

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	5

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)	5

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	5

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	5

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	6

3.3.8	Zámočnícke výrobky	6

3.3.9	Výplne otvorov	6

3.3.10	Stolárske výrobky	6

3.3.11	Klampiarske výrobky	6

3.3.12	MAĽBY,NÁTERY	6

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	7

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

NOVÝ PARTIZÁN

Druh a účel stavby

Ubytovacie priestory slúžiace k dlhodobému prenájmu pre účely bývania prevažne zamestnancom kúpeľov Sliač.

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 448 a 449

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 112 Nový Partizán

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

01.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Objekt slúži pre nájomné bývanie prevažne pre zamestnancov kúpeľov: priestory sú využívané ako skladovacie priestory a technické zázemie (1.PP), ostatná časť slúži (1.NP, 2.NP a 3.NP) ako nájomné bývanie (byty).

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt je situovaný v juhovýchodnej časti areálu kúpeľov. Sprístupnený je areálovými spevnenými komunikáciami. Okolité územie sa zvažuje – klesá v smere z východu na západ. Bezprostredné okolie tvoria porasty trávnato-bylinných spoločenstiev, porasty stromov a krov, ako aj spevnené plochy.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Objekty sa nachádzajú na juhovýchodnom okraji areálu kúpeľov.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Zastavaná plocha 	305,30 m2

Podlažná plocha	963,27 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu, riešený bol staviteľskými postupmi a technológiami aktuálnymi v druhej polovici 20. storočia.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Trojpodlažný podpivničený objekt, je tvorený bytovými jednotkami spolu s technicko skladovacími priestormim v suteréne.

Priestory 1.PP sú v súčasnosti využívané ako pivničné kobky a sklady na uskladnenie materiálu nájomníkov bytov, ako aj priestor garáže pre jedno osobné vozidlo.

Priestory 1.NP tvoria byty a priestor spoločného schodiska.

Priestory 2.NP tvoria byty a priestor spoločného schodiska.

Priestory 3.NP tvoria byty a priestor spoločného schodiska.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je zrealizované  ako kombinácia umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované na východnú, západnú, severnú a južnú stranu objektu. Okenné výplne neobsahujú prídavé prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v  interiéri j zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekty sú založené  na základových pásoch.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie 1.PP sú  prevedené z plných pálených tehál hr. cca. 400 mm.

Zvislé nosné konštrukcie 1.NP sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca. 400 mm, v priestore schodísk cca. 300 mm.

Zvislé nosné konštrukcie 2.NP sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca. 400 mm, v priestore schodísk cca. 300 mm.

Zvislé nosné konštrukcie 3.NP sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca. 400 mm, v priestore schodísk cca. 300 mm.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé nenosné konštrukcie sú prevedené:

- deliace priečky v suteréne a v nadzemných podlažiach z plných pálených tehál hr. cca. 100-150 mm.

- v suteréne z časti z drevených deliacich stien hr. 40-50 mm

### Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie sú prevedené:

- nad 1.PP je predpokladaná stropná konštrukcia riešená ako oceľobetónová platňa, pravdepodobne monolitická.

- nad 1.NP je predpokladaná stropná konštrukcia riešená ako oceľobetónová platňa, pravdepodobne monolitická.

- nad 2.NP je predpokladaná stropná konštrukcia riešená ako oceľobetónová platňa, pravdepodobne monolitická.

- nad 3.NP je predpokladaná stropná konštrukcia riešená ako oceľobetónová platňa, pravdepodobne monolitická.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia vodorovných nosných konštrukcií  je len predpoklad.

### Schodiská

Schodiská v interiéri (z 1.PP na vstup z okolitého terénu) je prevedené ako monolitické železobetónové jednoramenné.

Schodiská z vstupu, resp. medzi jednotlivými nadzemnými podlažiami sú prevedené ako monolitické železobetónové dvojramenné.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia konštrukcií schodísk je len predpoklad.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asfaltových pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z bitúmenovej krytiny – asfaltové pásy. Hydroizolácia prestrešenia nad vstupom, ako aj atiky a rímsy plochej strechy je riešená z plechovej krytiny.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

Tepelné izolácie v strope nad 3.NP predpokladáme zo škvárobetónu.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Stavba je prestrešená plochou strechou s jednostranným spádom (klesanie v smere západ-východ). Nosnú konštrukciu tvorí oceĺobetónová konštrukcia, pravdepodobne monolitická. Krytina strechy je riešená z asfaltových pásov.

Atika je vyvýšená oproti strešnej krytine max. 100 mm a je opatrená oplechovaním z pozinkovaného plechu. Po celej dĺžje východnej steny objektu je realizovaná rímsa, ktorá je opatrená oplechovaním z pozinkovaného plechu.

Odvodnenie strechy a rímsy je riešené do zaatikového žľabu a zo žľabu vonkajšími zvodmi. Protisnehové zábrany nie sú použité.

Predpokladané sklady konštrukcií:

St01 Strecha plochá s bitúmenovou krytinou

- Bitumenová  strešná pozinkovaná krytina 	predpoklad cca 2 mm

- Škvárobetónová izolácia 	predpoklad 300-600 mm

- Oceľobetónová stropná platňa	150 mm

- Podstrešný povalový priestor, resp. priestor prístavby

### Podlahové konštrukcie

- podlahové konštrukcie  na 1.PP sú prevedené ako ťažké. Realizované sú z cementových poterov.

- podlahové konštrukcie  na 1.NP, 2.NP a 3.NP sú prevedené ako ľahké. Na oceľobetónovom strope je prevedená podlahová vrstva (cementový poter a keramická dlažba, drevená podlaha, laminátová podlaha alebo linoleum)

P01 Podlaha v suteréne

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02 Podlaha v bytoch

- Linoleum + lepidlo	3 mm

- (alt. drevená podlaha +lepidlo, resp. keramická dlažba + lepidlo, resp. laminátová podlaha + penová podložka)

- Cementový poter	nezamerané

- Oceľobetónová stropná platňa 	nezamerané

- Vápennocementová omietka 	cca  20- 30 mm

P03 Podlaha na schodiskách

- Liate Terazzo	nezamerané

- Oceľobetónová konštrukcia schodiska	nezamerané

- Vápennocementová omietka 	cca  20- 30 mm

P04 Podlaha na podestách a medzipodestách

- Terazzo dlažba	15-20 mm

- Lepidlo 	nezamerané

- Oceľobetónová konštrukcia podesty, resp. medzipodesty	nezamerané

- Vápennocementová omietka 	cca  20- 30 mm

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník prevedený z prostého betónu.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou alebo keramickými obkladmi.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú opatrené  vápennou dvojvrstvovou omietkou.

Skladby konštrukcií:

W01 Typická obvodová konštrukcia 1.NP, 2.NP a 3.NP

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	400 mm

- (lokálne 300 mm)

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W02 Obvodová konštrukcia suterénu a sokla

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	400 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Podhľadové konštrukcie sa v priestore nachádzajú len individuálne na 2.NP v miestnosti č. 210 riešené ako polystyrenový podhľad lepený na oceľobetónovú stropnú dosku.

### Zámočnícke výrobky

V objekte je riešených niekoľko zámočníckych výrobkov:

- interiérové zábradlie  na schodiskách je prevedené ako oceľové

- exteriérové zábradlia balkónov sú prevedené ako oceľové

- rebrík pre prístup na strechu z exteriéru je prevedený z ocele

### Výplne otvorov

- na 1.PP sú okenné výplne prevedené z oceľových okien zasklených jednoduchým zasklením, exteriérové parapety z pozinkovaného plechu.

- presvetlenie schodiskového priestoru je riešené z oceľovej konštrukcie zasklenej jednoduchým zasklením, stena je na každej medzipodeste opatrená sklopným okenným krídlom.

- na 1.NP, 2.NP a 3.NP sú okenné výplne prevedené z drevených okien zdvojených zasklených jednoduchým zasklením, drevené interiérové parapety, exteriérové parapety z pozinkovaného plechu.

Všetky exteriérové vstupné dvere do spoločných priestorov sú riešené ako drevené dvere dvojkrídlové, čiastočne presklené. Garáž je opatrená dvojkrídlovými plnými drevenými garážovými vrátami. Priestor chodby v suteréne je prístupný exteriérovými jednokrídlovými plnými drevenými dverami.

### Stolárske výrobky

- vnúrorné parapety sú prevedené ako drevené.

- madlo na interiérových schodiskách je riešené ako drevené

- niektoré deliace konštrukcie v suteréne sú prevedené ako drevené.

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu vrátane zvislých priznaných dažďových zvodov.

Exteriérové parapety sú zhotovené z pozinkovaného plechu.

Strešná krytina rímsy a atiky je riešená z pozinkovaného plechu.

### MAĽBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevažnej miere opatrené čiastočne zdegradovanou povrchovou úpravou.

Schodiskové zábradlie v interiéri je opatrené ochranným náterom.

# FOTODOKUMENTÁCIA:

Západný pohľad a vstup do objektu

Východný pohľad (pravá strana)

Severný pohľad

Južný pohľad

Detail okna v obývacej izbe bytu

Pohľad na schodisko na 3.NP

Presvetlenie schodiskového priestoru

Výmenník tepla v suteréne

Vstup do pivničných kobiek v suteréne

Riešenie exteriérového schodiska na 2.NP

Typické riešenie konštrukcie balkónu