OBSAH:

1	Základné údaje

1.1	Základné údaje

1.2	Účel objektu

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

3	Stavebno technické riešenie

3.1	Zakladanie

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie

3.2.4	Schodiská

3.3	Práce PSV

3.3.1	Izolácie

3.3.2	Strešné konštrukcie

3.3.3	Podlahové konštrukcie

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.8	Zámočnícke výrobky

3.3.9	Výplne otvorov

3.3.10	Stolárske výrobky

3.3.11	Klampiarske výrobky

3.3.12	MALBY,NÁTERY

4	FOTODOKUMENTÁCIA:

4.1	Kolkáreň:

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

KOLKÁREŇ –SO 115

Druh a účel stavby

objekt s gastronomickou funkciou slúžiaci potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 483

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 115 Kolkáreň

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba – AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

objekt slúžil ako gastronomické zariadenie/bufet v areáli kúpeľov Sliač.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Kolkáreň sa nachádzá južne od   záchytného  parkoviska a v blízkosti k prístavbe k administratívnej budovy,na juhozápadnej časti kúpeľného areálu. Je obklopená vysokou zeleňou. Pozemok je v oboch smeroch sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Objekt je prístupný od parkoviska obslužnými areálovými komunikáciami.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Plocha pozemku 	132,0 m2

Zastavaná plocha kolkárne	173,0 m2

Podlažná plocha kolkárne	152,7m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu. Jednoduchá stavba lineárneho charakteru s akcentom sedlovej strechy

Dispozično-prevádzkové riešenie:

Jednopodlažný objekt zložený z troch navzájom prepojených častí.

- Prvá (hlavná stredová) časť, ktorá slúžila ako vnútorné sedenie reštaurácie o rozmeroch cca 6,45x7,7m,

ktorej súčasťou bol aj bar, je zastrešená sedlovou strechou s malou okapnou rímsou.

- Druhá (ľavá - bývalá kolková dráha) časť, ktorá slúžila ako kuchyňa a sklad potravín o rozmeroch cca

21,35x2,8m s jednoduchou pultovou strechou.

- Tretia (pravá podružná) časť, ktorá slúžila zrejme ako sklad sudov a nápojov o rozmeroch cca

4,2x10,4m a kde bolo dodatočne vybudované aj malé sociálne zázemie, je prekrytá jednoduchou pultovou

strechou.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je kombináciou umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované prevažne na západnú stranu . Okenné výplne neobsahujú prídavé prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v  hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešEnie

## Zakladanie

Základové konštrukcie neboli viditeľné a nie sú ani známe. Objekty sú pravdepodobne založené na základových pásoch a v mieste pilierov na základových pätkách.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú kombináciou betónu, kameňa a tehly plnej pálenej. Preklady nad

vrátami a okennými otvormi sú monolitické železobetónové.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Stropné konštrukcie nad prízemím z časti kolkárne  sú pravdepodobne z monolitického betónu.

### Schodiská

V predmetnej jednopodlažnej budove sa nenachádzaju schody.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z plechovej krytiny realizovanej na stojatú drážku

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

predpokladáme, že nie sú prevedené  tepelné izolácie .

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Budova kolkárne je zastrešená z časti plochou strechou vyspádovanou do jednej strany a sedlovou  strechou nad reštauračnou časťou s presahom 650mm, ktorej nosnú časť tvoria trámy. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

Predpokladané skladby konštrukcií:

St01 Strecha sedlová a pultová s plechovou  krytinou

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	cca 25 mm

- Sekundárne väznice

- Trámy nosnej konštrukcie krovu

- Podstrešný povalový priestor

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

-podlahové konštrukcie sú prevedené ako tažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti

P01 Podlahy

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde nie je po obvode vyhotovený  okapový chodník.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou, miestami keramický obklad s glazúrou.

Pod dreveným podhľadom miestami pravdepodobne hliníkový, resp. Plastový obklad stien

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú opatrené  vápennou dvojvrstvovou omietkou medziokenné priestory dreveným obkladom

Štít sedlovej strechy z dreveného obkladu

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 300 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Podhľadové výplňové konštrukcie drevené, obklady / tatranský profil

### Zámočnícke výrobky

-okenné  mreže z oceľových profilov

-Nerezový digestor

-regále v kuchynskej časti

### Výplne otvorov

- Vstupné drevené dvere

- okenné výplne sú prevedené z drevených okien zdvojeným zasklením.

### Stolárske výrobky

Vstupné dvere a drevené obklady a konštrukcie.

Drevené regály v skladových priestoroch

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu vrátane zvyslých priznaných dažďových zvodov.

Oplechovanie parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevážnej miere opatrené zdegradovanou povrchou úpravou

# FOTODOKUMENTÁCIA:

-pohľad na vstup:

Dvor kolkárne:

Bočný južný pohľad:

Bočný severný pohľad:

zadný východný pohľad:

Sekundárny vchod:

Oporný múr z interiéru pri sekundárnom vstupe:

Interiér „reštauračnej“ časti:

Interiér „reštauračnej“ časti:

Pohľad do kuchyňe:

Toalety: