OBSAH:

1	Základné údaje

1.1	Základné údaje

1.2	Účel objektu

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

3	Stavebno technické riešenie

3.1	Zakladanie

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie

3.2.4	Schodiská

3.3	Práce PSV

3.3.1	Izolácie

3.3.2	Strešné konštrukcie

3.3.3	Podlahové konštrukcie

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.8	Zámočnícke výrobky

3.3.9	Výplne otvorov

3.3.10	Stolárske výrobky

3.3.11	Klampiarske výrobky

3.3.12	MALBY,NÁTERY

4	FOTODOKUMENTÁCIA:

4.1	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - PRÍSTAVBA:

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

Administratívna budova – Prístavba SO 119

Druh a účel stavby

Prevádzkový objekt slúžiaci potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 482/2

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 119 Administratívna budova – Prístavba

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba – AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

objekt pôvodne slúžil ako administratívna budova - prístavba. V súčasnosti je stavba mimo prevádzky, uzatvorená.

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Pozemok sa nachádza v strednej polohe areálu kúpeľov, na západ od historicky najstaršej časti kúpeľov. Je prístupná obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách. Z južnej strany

zo spevnenou plochou.

Okolité susediacie priestranstvo je pokryté trávou lúčnatého typu. Vysoká zeleň sa vyskytuje v blízkosti stavieb.

Pozemok je v oboch smeroch sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač. Objekt administrativnej budovy sa nachádza v strednej polohe areálu kúpeľov, na západ od historicky najstaršej časti kúpeľov. Vstup do prístavby je cez spevnenú plochu z južnej strany objektu.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Plocha pozemku 	635,0 m2

Zastavaná plocha administratívnej budovy 	675,0 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu administratívnej budovy.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Objekt je jednopodlažný objekt s plochou strechou administratívneho charakteru,rozčlenený na tri navzájom prepojené časti. Prvá časť sú kancelárske priestory so sociálnym zázemím rozmerov 30,45x13,77m, kde je v súčasnosti z boku vchod do budovy. Druhá časť je hala so spojovacím krčkom do hlavnej administratívnej budovy rozmerov 6x15,5m, pričom k reálnemu dobudovaniu vysunutej časti krčku (okrem prestrešenia) nedošlo. Je dobudovaná len hala a v mieste kde mal byť prechod do hlavnej AB je plná stena z plynosilikátových panelov. Tretia časť je veľký otvorený priestor rozmerov 13,75x9m s malým sociálnym zázemím.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je kombináciou umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované na východnú a západnú stranu . Okenné výplne neobsahujú prídavé prvky proti preslneniu. V niektorych priestoroch sú namontované kancelárske pásové závesy.

Hygienická výmena vzduchu v  hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešEnie

## Zakladanie

Objekt je založený na monolitických pätkách rôznych rozmerov, navzájom po obvode

prepojených základovými pásmi šírky 450mm a rôznej premennej výšky v rozpätí 750~1900mm. Všetky

tri časti sú pozdĺžne rozdelené na časť kde je podlaha tvorená ŽB doskou na teréne (bližšie k hlavnej AB),

a časť kde je podlaha tvorená ŽB prefabrikovanými panelmi uloženými na priečne

ukladaných prefabrikovaných prievlakoch RZT a monolitickou dobetonávkou v mieste vysunutej

konzoly.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislú nosnú konštrukciu tvorí montovaný skelet zo sústavy prefabrikovaných stĺpov a obrátených „T“ prievlakov, pričom v priečnom smere sú jednostranne (západná strana svahu) prievlaky konzolovo vypustené.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé konštrukcie sú prevedené z keramických tehál.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie (strecha) je tvorená prefabrikovanými stropnými panelmi

SPIROLL, PZD a Monolitickou dobetonávkou v mieste konzoly. V prvej a tretej časti sú stropné panely

kladené priamo na obrátené „T“ prievlaky, v druhej časti (prepojovací krčok / hala) sú stropné panely kladené na oceľový „L“ profil

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je bitúmenová s atikou s pozink. plechu.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

predpokladáme, že sú prevedené z ľahčeného materiálu realizovanom na prefabrikovanej betónovej konštrukcií.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Stropné konštrukcie sú zo ŽB prefa-panelov

Predpokladané skladby konštrukcií:

St01 Strecha plochá s bitúmenovou izoláciou

- Bitúmenová strešná krytina. 	predpoklad cca 5 mm

- Škvárobetónová izolácia  	cca 25 mm

- Železobetónové prefabrikované panely

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

-podlahové konštrukcie sú prevedené ako tažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti

P01 Podlaha v soc.  zázemí  a v  skladoch

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02  Podlaha v administratívnej časti

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou, miestami keramický obklad s glazúrou.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú z vápennocementovej hrubozrnnej omietky

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia

- Vápennocementová omietka   	cca  20- 30 mm

- Murivo z keramických tehál	 400mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

podhľadové konštrukcie sa v priestore nenachádzajú

### Zámočnícke výrobky

-Prestrešenie s ocelovej konštrukcie nad vstupmi do kancelárskych priestorov

### Výplne otvorov

- okenné výplne sú prevedené z drevených okien zdvojeným zasklením.

### Stolárske výrobky

Drevené regály v skladových priestoroch

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu.

Oplechovanie parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevážnej miere opatrené zdegradovanou povrchou úpravou

# FOTODOKUMENTÁCIA:

- pohľad na vstup prístavby:

pohľad z parkoviska:

čelný pohľad:

Západný pohľad na administratívnu časť:

Západný pohľad na administratívnu časť:

Interiér: