OBSAH:

1	Základné údaje

1.1	Základné údaje

1.2	Účel objektu

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

3	Stavebno technické riešenie

3.1	Zakladanie

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie

3.2.4	Schodiská

3.3	Práce PSV

3.3.1	Izolácie

3.3.2	Strešné konštrukcie

3.3.3	Podlahové konštrukcie

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.8	Zámočnícke výrobky

3.3.9	Výplne otvorov

3.3.10	Stolárske výrobky

3.3.11	Klampiarske výrobky

3.3.12	MALBY,NÁTERY

4	FOTODOKUMENTÁCIA:

4.1	Kotolňa:

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

KOTOLŇA – HOSPODÁRSKY DVOR SO 121

Druh a účel stavby

Prevádzkový objekt slúžiaci potrebám hospodárskeho dvoru kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 423

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 121 Kotolňa

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba – AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Objekt z roku 1931 slúži ako hlavný zdroj tepla pre potreby zabezpečenia vykurovania bytov hospodárskeho dvora kúpeľov Sliač.

V objekte kotolne došlo k úplnej rekonštrukcii zdroja tepla. Pôvodné kotle na tuhé palivo boli nahradené plynovými kotlami. Objekty uhoľného hospodárstva m teda už nie sú pre pôvodný účel využívané.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt kotolne sa nachádzá na juhovýchodnej strane pri vstupe do areálu kúpeľov v blízkosti miestnej autobusovej zastávky. Je prístupná obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách. V priestoroch hospodárskeho dvora sa nenachádza žiadna zeleň. Okolité susediacie priestranstvo je pokryté trávou lúčnatého typu. Vysoká zeleň sa vyskytuje ojedinele v blízkosti stavieb.

Pozemok je v oboch smeroch sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Objekt sa nachádza na juhozápadnej strane dvora v uzatvorenom priestranství v malej urbánnej štruktúre hospodárskeho dvora pozostajúc z  hospodárskej budovy s bytmi, kotoľne, autodieľne a z garáži . Prístupná cez dvor s asfaltovou komunikáciou.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Plocha pozemku 	2336,0 m2

Zastavaná plocha kotolňa 	151,0 m2

Podlažná plocha kotolňa 	125,0m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu.

Jednopodlažný objekt s valbovou strechou  a priestorom pre kotle cez 1,5 podlažia.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Objekt obsahuje technologickú, prevádzkovú funkciu, využívané k údržbe ostatných objektov hospodárskeho dvora. Pri vstupe malé soc. Zázemie.  Pod úrovňou podlahy hlavného traktu sa nachádza miestnosť pre samotné kotle a výmenníky, pristupné cez oceľové schody a z exteriéru zo severozápadu.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je kombináciou umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú v prevážnej miere orientované na severovýchodnú stranu . Okenné výplne meobsahujú prídavé prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v  hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešEnie

## Zakladanie

Základové konštrukcie neboli viditeľné a nie sú ani známe. Objekty sú pravdepodobne založené na základových pásoch a v mieste pilierov na základových pätkách.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca 520-550 mm. Suterénne obvodové časti sú  odliate z betónu. V halovej časti kotolne sú nosné  steny prevedené  ako kombinácia liatych betónových stien a murovaných stien z plných pálených tehál.

Pôvodné komínové teleso , ktoré sa dnes čiastočne využíva je prevedené z keramických plných pálených tehál. Teleso má obdľžnikový prierez s rozmermi 3100 x 900mm a výšku približne 11 m nad rastlým terénom.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál.

### Vodorovné nosné konštrukcie

vodorovné nosné sú prevedené z:

- Stropné konštrukcie sú pravdepodobne ŽB monolitické rovné dosky neznámej hrúbky

### Schodiská

Jednoramenné oceľové po polopivničných priestorov.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z plechovej krytiny realizovanej na stojatú drážku.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

predpokladáme, že nie sú prevedené  tepelné izolácie  na drevenom trámovom strope.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Budova kotolne je zastrešená plnou valbovou strechou s presahom 450mm, ktorej nosnú časť tvoria trámy. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

Predpokladané skladby konštrukcií:

St01 Strecha valbová s plechovou  krytinou

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	cca 25 mm

- Sekundárne väznice

- Trámy nosnej konštrukcie krovu

- Podstrešný povalový priestor

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

-podlahové konštrukcie sú prevedené ako tažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti

P01 Podlaha

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02 Podlaha v garáži

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P03 Podlaha v administratívnej časti

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník prevedený z prostého betónu.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou, miestami keramický obklad s glazúrou.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú opatrené  vápennou dvojvrstvovou omietkou

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 450 mm

- Vápenná interiérová omietka / keramický obklad 	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

podhľadové konštrukcie sa v priestore nenachádzajú

### Zámočnícke výrobky

-komínové teleso pre plynové kotle je prevedené z nerezových typových prvkov v mieste pôvodných piatich komínov.

- Oceľové stojky pravdepodobne na podporu stropného sytému stropu

### Výplne otvorov

-v technologickej časti sú okenné  a dverné výplne prevedené z oceľových profilov, zasklených jednoduchým zasklením

-v ostatnej časti sú okenné výplne prevedené z drevených okien zdvojeným zasklením.

### Stolárske výrobky

V garáži dvojkrídlová brána.

Drevené regály v skladových priestoroch

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového pozinkovaného plechu vrátane zvyslých priznaných dažďových zvodov.

Oplechovanie parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevážnej miere opatrené zdegradovanou povrchou úpravou

# FOTODOKUMENTÁCIA:

-dvorný pohľad

Pohľad bočný/zadný:

Pohľad na bočný vstup priamo do kotolne:

Pohľad na technologickú časť: kotle

Pohľad na technologickú časť kotolne:

Pohľad na vstupnú časť kotolne cez hygienický priestor: